ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

(ФГУП «РосРАО»)

Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Ленинградским отделением филиала

«Северо-западный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

ТОМ 1

Материалы обоснования

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

(ФГУП «РосРАО»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Северо-западный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

_____________ Д.Н. Замаскин

«__»  _____________ 2018 г.

м.п.

Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Ленинградским отделением филиала

«Северо-западный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

ТОМ 1

Материалы обоснования

Содержание

1 Аннотация	7

2 Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии	8

3 Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением деятельности в области использования атомной энергии	9

3.1 Структура и основные направления деятельности ФГУП «РосРАО» в области использования атомной энергии	9

3.1.1 Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»	11

3.2 Филиалы юридического лица ФГУП «РосРАО»	14

3.2.1 Филиал «Северо-западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»	14

3.3 Основные виды деятельности, в том числе в филиалах	14

3.3.1 Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»	19

3.4 Технологические решения	25

3.4.1 Обращение с ЖРО	25

3.4.2 Обращение с ТРО	30

4 Сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять	37

5 Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии	40

5.1 Характеристика типа обосновывающей документации	40

5.2 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности	40

5.3 Описание альтернативных вариантов	40

5.4 Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды в районе расположения объекта лицензирования	45

5.4.1 Общие сведения о климатических условиях	45

5.4.2 Состояние воздушного бассейна	48

5.4.3 Состояние и загрязненность поверхностных водных объектов	49

5.4.4 Гидрогеологические условия района расположения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»	50

5.4.5 Уровень загрязнения подземных вод	54

5.4.6 Геологическое строение	58

5.4.7 Почвенные условия территории	59

5.4.8 Характеристика растительности	60

5.4.9 Характеристика животного мира	67

5.4.10 Особо охраняемые природные территории	71

5.4.11 Радиационная обстановка в районе расположения Ленинградского отделения	72

5.5 Воздействие лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии на окружающую природную среду	73

5.5.1 Воздействие на атмосферный воздух	73

5.5.2 Акустическое воздействие	84

5.5.3 Воздействие на водные объекты	90

5.5.4 Воздействие на территорию и геологическую среду	91

5.5.5 Воздействие отходов на состояние окружающей среды	92

5.5.6 Воздействие на растительность и животный мир	99

5.5.7 Воздействие на социальные условия и здоровье населения	101

5.5.8 Воздействие при аварийных ситуациях	102

5.6 Планируемые мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии	110

5.6.1 Мероприятия по предотвращению неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух	110

5.6.2 Мероприятия по снижению шума	111

5.6.3 Мероприятия по предотвращению воздействия на поверхностные и подземные воды	112

5.6.4 Мероприятия по охране почв	112

5.6.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира	112

5.6.6 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	113

5.6.7 Мероприятия по недопущению распространения радиоактивного загрязнения	113

5.6.8 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой и иной деятельности	114

5.6.9 Производственный контроль и мониторинг объектов окружающей среды	115

6 Сведения о деятельности по обращению с радиоактивными отходами	125

6.1 Способы и методы переработки конкретных видов радиоактивных отходов	125

6.2 Организация контроля состояния, обслуживания и ремонта радиационных источников и оборудования, используемых при осуществлении заявляемой деятельности	128

6.3 Обеспечение физической защиты	129

6.4 Порядок обучения, проверки знаний, норм и правил радиационной безопасности,  аттестации,  инструктажа и допуска персонала к проведению работ	129

6.5 Анализ радиационной безопасности	130

6.6 Обеспечение пожарной безопасности на предприятии	132

6.7 Анализ возможных аварий при проведении НИОКР	134

6.7.1 Направление деятельности Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»	134

6.7.2 Перечень исходных событий возможных радиационных аварий и происшествий и анализ их последствий	136

6.8 Наличие плана действия в аварийных ситуациях	140

6.9 Проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды на участке размещения радиоактивных отходов	141

6.10 Наличие природоохранной документации на предприятии	141

7 Сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии	142

8 Список использованной литературы	144

Приложения	147

Применяемые термины, сокращения и определения

Радиоактивные вещества (РВ) – не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение;

Радиоактивные отходы (РАО) – не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации.

НИОКР (НИР и ОКР)  являются основными элементами инновационного развития предприятия (и, естественно, отрасли), обеспечивая, достижение стратегических целей и решение приоритетных задач.

| НИР | Работы поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемые с целью определения технической возможности создания новой (или модернизации используемой) техники в определенные сроки (результат – обоснованные исходные данные для разработки); а также в целях выявления потребности (маркетинговые исследования) в создании заявленной продукции (новой техники). НИР подразделяются на фундаментальные (получение новых знаний и прикладные (применение новых знаний для решения конкретных задач) исследования. |
| --- | --- |
| ОКР | Комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец изделия, изготовлению и испытанию опытного образца (опытной партии) изделия, выполняемых по техническому заданию. |
| ОТР | Комплекс работ по созданию новых материалов и/или технологических процессов и технической документации на них. |

Радиационно-опасный объект (РОО) - организация, где осуществляется обращение с техногенными источниками ионизирующего излучения.

Категория объекта радиационного - характеристика объекта по степени его потенциальной радиационной опасности для населения и персонала в условиях возможной максимальной для данного объекта радиационной аварии.

РОО по потенциальной радиационной опасности согласно ОСПОРБ 99/2010  делятся на следующие категории:

1 категория – РОО, при авариях, на которых возможно их радиационное воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите;

2 категория – РОО, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается территорией СЗЗ;

3 категория – РОО, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается территорией РОО;

4 категория – РОО, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения.

Обращение с РАО – деятельность по сбору, сортировке, переработке, кондиционированию, перевозке, хранению и захоронению радиоактивных отходов.

Обращение с РВ – все виды деятельности, связанные с производством, использованием по назначению, транспортированием и хранением РВ.

Радиационный контроль – получение информации о радиационной обстановке на РОО организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль).

Физический барьер – преграда на пути распространения ионизирующего излучения, ядерного материала, радиоактивного вещества.

Примечание. В качестве физического барьера рассматривают стенку бокса, трубопровода, емкости, упаковки, контейнера, а также стены, пол, потолок помещения и т.п.

Физическая защита(ФЗ) – совокупность организационных мероприятий, инженерно-технических средств и действий подразделений охраны с целью предотвращения диверсий на РОО, несанкционированного доступа к источникам излучения, РВ и РАО или их хищений

НИОКР –	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ЖРО	–	жидкие радиоактивные отходы

ЗН	–	зона наблюдения

ИИИ	–	источник ионизирующего излучения

КУ	–	контрольные уровни

КНС	–	контрольно-наблюдательные скважины

ЛРК	–	лаборатория радиационного контроля

ОВОС	–	оценка воздействия на окружающую среду

ОМСН–	объектный мониторинг системы недр

ОИАЭ –	объект использования атомной энергии

ООБ    –	отчет по обоснованию безопасности

ПДК	–	предельно допустимая концентрация

МОЛ	–	материалы обоснования лицензии

ПДВ	–	предельно допустимые выбросы

РАО	–	радиоактивные отходы

РИ       –	радиационный источник

РнИ     –	радионуклидный источник

РВ       –	радиоактивное вещество

СЗЗ	–	санитарно-защитная зона

СИЗ	–	средства индивидуальной защиты

СРБ	–	служба радиационной безопасности

СХВО	–	спецхимводоочистка

ТРО	–	твердые радиоактивные отходы

ТУК	–	транспортно-упаковочный комплект

УДЛ	–	условия действия лицензии

УДСО	–	участок дезактивации спецодежды

УРЗ	–	участки радиоактивного загрязнения

ХТРО	–	хранилище твердых радиоактивных отходов

ПХРО	–	пункт хранения радиоактивных отходов

ЦОРО	–	цех по обращению с радиоактивными отходами

ПиНАЭ–	правила и нормы в атомной энергетике

МРМ 	–	мобильный роботизированный манипулятор

Аннотация

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (Ленинградское отделение) функционирует с 1962 г. как центр по сбору, переработке и временному хранению РАО, поступающих с более чем 200 организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининградской, Псковской, Мурманской и Новгородской областей.

В соответствии со ст. 11 федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [1] материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» являются объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня (далее - ГЭЭ).

В соответствии с п. 1 ст.14 вышеуказанного закона в комплект материалов, подлежащих ГЭЭ, входят: материалы обсуждения объекта ГЭЭ с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованными органами местного самоуправления, а также материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности, которая подлежит ГЭЭ.

Процесс оценки воздействия на окружающую среду регламентирован Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии  РФ № 372 от 16.05.2000 [2]. В главе IV вышеуказанного Положения описана процедура информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду.

В целях обеспечения единообразия материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, представляемых в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору на государственную экологическую экспертизу, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 октября 2007 г. N 688 Утверждены Методические рекомендации по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии [3].

В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 29.03.2013 №280 «О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» [4] заключение ГЭЭ входит в комплект документов, предоставляемых в Ростехнадзор для получения лицензии на сооружение радиационного источника.

Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии

| Наименование юридического лица | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» ФГУП «РосРАО» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами РосРАО» 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 |
| Почтовый адрес | ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами РосРАО» 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 |
| Регион (субъект Федерации) | г. Москва |
| Телефон | (495) 710-76-48 |
| Факс | (495) 710-76-48 |
| E-mail | info@rosrao.ru |
| Свидетельство о государственной регистрации с указанием органа, выдавшего свидетельство | Свидетельство о государственной регистрации № 22/01173 от 23.07.1998, зарегистрировано решением исполнительного комитета Сосновоборского городского совета народных депутатов (Приложение 2) |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Свидетельство о постановке на учет в ИФНС № 6 по г. Москве серия 77 № 011554383 от 24.06.2008 (Приложение 3) |
| ИНН | 4714004270 |
| Контактный телефон | (495) 710-76-48 |
| Генеральный директор | Лузин Владимир Иосифович |
| Ответственный за охрану окружающей среды | Черемушкин Владимир Николаевич |

Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением деятельности в области использования атомной энергии

Структура и основные направления деятельности ФГУП «РосРАО» в области использования атомной энергии

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», основанное на праве хозяйственного ведения, в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 28.05.1958 № 539/64с как Предприятие № 88.

Предприятие № 88 переименовано в Опытный завод НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» (Сосновоборский филиал) в соответствии с приказом Радиевого института им. В.Г. Хлопина от 28.10.1988 № 257, переименовано в Ленинградский специализированный комбинат «Радон» в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 11.04.1991 № 315-р, переименовано в федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 11.06.2008 № 195.

Предприятие реорганизовано в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 01.07.2008 № 237 и является правопреемником:

а) федерального государственного унитарного предприятия «Благовещенский специализированный комбинат «Радон» (Республика Башкортостан г. Благовещенск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 28.05.1958 № 539-64с и постановлением Совета Министров Башкирской АСССР от 09.07.1958 № 358-22, и являвшегося правопреемником:

- Спецкомбината радиационной безопасности (сокращенно – Спецкомбинат «Радон») Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирской АССР в соответствии с приказом от 01.07.1981 № 60 по Спецкомбинату Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирской АССР на основании распоряжения от 28.04.1981 №15-рс Совета Министров Башкирской автономной Советской Социалистической Республики,

- государственного унитарного предприятия Благовещенский Спецкомбинат «Радон» (сокращенно – ГУП БСК «Радон» Минстроя РБ) Министерства строительства и жилищной политики Республики Башкортостан в соответствии с приказом 01.06.1999 № 60 от по ГУП Спецкомбинату «Радон» Министерства строительства и жилищной политики Республики Башкортостан, в соответствии с постановлением Главы администрации. Благовещенска и Благовещенского района от 01.06.1999 № 397,

- федерального государственного унитарного предприятия «Благовещенский специализированный комбинат «Радон» (ФГУП БСК «Радон») Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в соответствии с приказом от 03.02.2003 № 06-а по ФГУП Специализированному комбинату «Радон» Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ГУП Благовещенский Спецкомбинат «Радон» в соответствии с приказом от 09.12.2002 № 297 Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;

б) федерального государственного унитарного предприятия «Волгоградский специализированный комбинат «Радон» (г. Волгоград), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с решением исполнительного комитета Волгоградского областного Совета народных депутатов от 30.07.1980  № ОП-4с;

в) федерального государственного унитарного предприятия «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров ЧИАССР от 29.11.1960 № 588 – 16 и распоряжением Совета Министров РСФСР от 21.01.1961 № 278 – рс;

г) федерального государственного унитарного предприятия «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 28.05.1958 №539. и решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета депутатов трудящихся от 4.08.1958 № 23;

д) федерального государственного унитарного предприятия «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 02.02.1960 № 120-43 и распоряжением Совета Министров Татарской АССР от 20.04.1965 № 313-94-рс;

е) федерального государственного унитарного предприятия «Мурманский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Мурманск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25.05.1958 № 539/64с;

ж) федерального государственного унитарного предприятия «Нижегородский специализированный комбинат «Радон» (г. Нижний Новгород), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного на основании решения Совета Министров РСФСР от 02.02.1960 № 120-43;

з) федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в 1966 году с названием Спецкомбинат № 5 на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 24.03.1960 № 408-47с и решения Исполнительного комитета Новосибирского областного совета депутатов трудящихся от 25.04.1961 № 258-6с, переименованного в Специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» в соответствиис директивным указанием Министерства ЖКХ РСФСР от 01.04.1986 № 242с, переименованного в Государственный Новосибирский спецкомбинат «Радон» в соответствии с постановлением главы администрации Коченевского района Новосибирской области о государственной регистрации от 20.05.1994 № 118, переименованного в ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» в соответствии с постановлением главы администрации Коченевского района Новосибирской области о государственной регистрации в новой редакции от 11.04.2001 № 132;

и) федерального государственного унитарного предприятия «Ростовский государственный спецкомбинат «Радон» (г. Ростов-на-Дону), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 03.08.1962 № 3451-рс и распоряжением Ростовского облисполкома от 15.04.1963 № 54-рс;

к) федерального государственного унитарного предприятия «Самарский специализированный комбинат «Радон» (г. Самара), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 17.04.1963 № 1397-рс и решением Куйбышевского областного промышленного Совета депутатов трудящихся от 12.07.1963 № 353;

л) федерального государственного унитарного предприятия «Саратовский зональный специализированный комбинат «Радон» (г. Саратов), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 02.02.1960 № 120-43;

м) федерального государственного унитарного предприятия «Свердловский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Екатеринбург), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного с названием «Специализированный комбинат управления благоустройства Свердловского облисполкома» в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 05.02.1961 № 268-рс и распоряжением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета Народных Депутатов от 17.03.1961 № 157-рс, переименованного в федеральное государственное унитарное предприятие «Свердловский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 07.03.2000 № 44;

н) федерального государственного унитарного предприятия «Хабаровский специализированный комбинат «Радон» (г. Хабаровск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с Решением Совета Министров РСФСР от 02.02.1960 № 120-43 и Решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета Депутатов трудящихся от 12.10.1964 № 570/8с;

о) федерального государственного унитарного предприятия «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), основанного на праве хозяйственного ведения, созданного в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 28.05.1958 № 539/64с,

в соответствии с передаточными актами.

В 2009 году предприятию была передана площадка Кирово-Чепецкого химкомбината, нуждающаяся в реабилитации. В 2011 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации и Госкорпорации «Росатом» в состав предприятия в качестве его филиалов вошли федеральное государственное унитарное предприятие «Дальневосточное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» и федеральное государственное унитарное предприятие «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», созданные в 2000 году. Предприятия является их правопреемником.

Организационная структура ФГУП «РосРАО» приведена на рисунке 3.1.

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Организационная структура Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» приведена на рисунке 3.2.

###### Рисунок 3.1 - Организационная структура ФГУП «РосРАО»

###### Рисунок 3.2 - Организационная структура Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Филиалы юридического лица ФГУП «РосРАО»

Предприятие имеет филиалы:

а) «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

б) «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

в) «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

г) «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

д) «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

е) Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»;

ж) Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

з) «Центральная Азия» ФГУП «РосРАО»

Филиалы ФГУП «РосРАО» являются обособленными предприятиями, основанными на праве хозяйственного ведения. Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются предприятием имуществом и действуют на основании Положений о филиалах.

Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиал «Северо-западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, к.2, лит.А.

Почтовый адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, к.2, лит.А.

Филиал имеет обособленные подразделения:

а) Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Место нахождения обособленного подразделения: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона. Кадастровый номер земельного участка 47:15:0112002:1.

Почтовый адрес обособленного подразделения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, а/я 5.

б) Мурманское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Место нахождения и почтовый адрес обособленного подразделения: Российская Федерация, г.Мурманск, ул.Домостроительная, 30.

Основные виды деятельности, в том числе в филиалах

В филиалах ФГУП «РосРАО» и их отделениях осуществляются следующие виды деятельности:

- сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии;

- обращение с радиоактивными отходами при сборе, сортировке, и переработке;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками излучения при проведении радиационно-аварийных работ, сборе, удалении и обезвреживании твердых и жидких радиоактивных отходов, в том числе при ликвидации последствий радиационных аварий на территории и вне территории Предприятия;

- проведение работ по индивидуальному дозиметрическому контролю персонала Предприятия, оказание платных услуг по индивидуальному дозиметрическому контролю сторонним организациям и населению;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками ионизирующего излучения при их транспортировании;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками ионизирующего излучения при проведении радиационного контроля и определении радионуклидного состава радиоактивных отходов;

- определение радионуклидного состава проб объектов окружающей природной среды, проведение идентификации радионуклидных источников ионизирующего излучения;

- осуществление контроля радиационной обстановки в зоне возможного загрязнения, санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения производственных площадок Предприятия;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками ионизирующего излучения при проведении работ у грузоотправителя по подготовке их к транспортированию;

- проведение работ в сторонних организациях по дезактивации оборудования, помещений, территорий, загрязненных радиоактивными веществами;

- реабилитация выявленных объектов и участков (территорий) радиоактивного загрязнения на территории Предприятия, его санитарно-защитной зоне;

- радиационное обследование жилых, общественных, промышленных зданий и объектов;

- предоставление услуг по транспортированию радиоактивных отходов, радиоактивных веществ и радионуклидных источников ионизирующего излучения предприятиям и организациям, имеющим лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии;

- транспортирование ядерных материалов в ограниченных количествах, освобожденных от требований к транспортированию делящихся ядерных материалов на основании Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП-053-16);

- получение и передача радиоактивных веществ, радионуклидных источников излучения организациям, имеющим лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии;

- проведение работ по дезактивации одежды, средств защиты, технологического оборудования, транспортных контейнеров, специализированных автомашин, а также работ по дезактивации помещений, сооружений, оборудования и территорий Предприятия;

- проведение радиационных измерений объектов для целей сертификации;

- использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- эксплуатация аппаратов, оборудования и изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества;

- оказание услуг по дезактивации спецодежды, транспорта, средств защиты, технологического оборудования и другого имущества предприятий;

- поверка и ремонт дозиметрических и радиометрических приборов с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям к точности измерений;

- временное хранение радиоактивных веществ;

- эксплуатация объектов газового хозяйства;

- эксплуатация  объектов котлонадзора;

- строительство объектов производственного, административного назначения за счет централизованных капитальных вложений и собственных средств;

- разработка и реализация научно-технической продукции, товаров и услуг;

- обеспечение физической защиты объектов Предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проведение работ по поддержанию физических барьеров безопасности хранилищ радиоактивных отходов Предприятия;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и отработавшими радионуклидными источниками излучения при осуществлении работ по перезарядке радионуклидных источников излучения в изделиях, аппаратах, транспортных упаковочных комплектах, радиоизотопных приборах и транспортно-перезарядных контейнерах;

- проведение работ по поверке дозиметрических приборов, радиоспектрометрической и радиометрической аппаратуры и их ремонту;

- оказание услуг по поверке дозиметрических приборов, радиоспектрометрической и радиометрической аппаратуры;

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, конструкторско-технологических работ, проведение инженерных изысканий и привлечение других предприятий и организаций для разработки новых методов и средств ликвидации радиоактивных загрязнений, новых технологий переработки и хранения радиоактивных отходов;

- обращение с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов I, II и III категории;

- разработка и реализация научно-технической продукции, товаров и услуг в соответствии с целями Предприятия;

- услуги предприятиям и населению по радиационному обследованию территорий жилой и промышленной зон, участков застройки, зданий и помещений производственного, служебного, общественного и жилого назначения, воздуха рабочей зоны, жилых и служебных помещений, объектов контроля поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожные покровы, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт), отделений радонотерапии, источников питьевого водоснабжения; радиационному контролю почвы (грунта), лома цветных и черных металлов, строительных материалов и изделий, древесины для продукции промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, продовольственного сырья и пищевых продуктов, воды питьевой и промышленного назначения, твердых строительных, промышленных и других отходов;

- транспортирование изделий, содержащих закрытые радионуклидные источники излучений (радиационные головки гамма-дефектоскопов, облучательные головки терапевтических аппаратов, защитные контейнеры упаковочных комплектов, контейнеры облучательных гамма-установок, транспортно-перезарядные контейнеры, блоки источников радиоизотопных приборов), у которых обеспечена надежная герметизация радиоактивных веществ, при наличии на них санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченного органа;

- обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками излучения при проведении радиационно-аварийных работ, локализации, сборе, удалении и обезвреживании твердых и жидких радиоактивных отходов, в том числе при ликвидации последствий радиационных аварий вне территории Предприятия;

- осуществление деятельности по ведению аварийно- спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях (ЧС) на территории Предприятия и зоне ответственности;

- осуществление работ по сбору, обработке, хранению информации о наличии, перемещении, переработке, утилизации, временном и долговременном хранении радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на Предприятии в рамках системы государственного учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Российской Федерации и предоставление вышеуказанной информации государственным исполнительным и надзорным органам и другим заинтересованным организациям в установленном порядке и в соответствии с законодательством;

- кондиционирование твердых и жидких радиоактивных отходов;

- оказание услуг по производству работ с использованием автотранспортной и инженерной техники при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- хранение отработавших радионуклидных источников ионизирующего излучения в транспортных упаковочных комплектах или защитных контейнерах;

- оказание услуг в проведении работ по дезактивации территорий, оборудования и помещений предприятий и организаций, имеющих лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии;

- сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации Пункта хранения радиоактивных отходов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, в том числе - эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов;

- сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации радиационных источников, в том числе монтажные, демонтажные, пуско-наладочные, ремонтные работы, техническое обслуживание, разрядка, зарядка радионуклидных источников радиоизотопных приборов, аппаратов, установок и комплексов;

- обеспечение безопасности при использовании атомной энергии;

- радиационный контроль (работы по испытаниям) лабораторией радиационного контроля, в том числе: производственных объектов, объектов окружающей среды, промышленной и пищевой продукции, контроль индивидуальных доз персонала и населения и других объектов в соответствии с областью аккредитации лаборатории;

- эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов;

- прием, передача и распределение электрической энергии сторонним организациям (субабонентам);

- пользование недрами для строительства и эксплуатации подземных, поверхностных, приземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (хранилищ радиоактивных отходов);

- водопользование, включая добычу подземных вод;

- погрузочно-разгрузочные работы применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

- коммунальные услуги гражданам и организациям;

- радиационное обследование жилых и общественных зданий, радоновых лабораторий и отделений радонотерапии, строительных материалов, металлолома, минерального и органического сырья, продовольственного сырья и пищевых продуктов, древесины, воды;

- осуществление функций по радиационному контролю рентгеновских кабинетов;

- инвентаризация источников выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, инвентаризация промышленных отходов и разработка проектов лимитов размещения отходов потребления и производства;

- разработка проектов предельно допустимых выбросов вредных химических веществ;

- аналитический контроль содержания вредных веществ в выбросах, сбросах и воздухе рабочей зоны;

- обращение с опасными отходами производства и потребления;

- эксплуатация грузоподъемных машин (кранов);

- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением;

- перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- стирка и обработка белья, спецодежды;

- составление и ведение экологических, радиоэкологических, радиационно-гигиенических паспортов предприятий;

- оказание услуг предприятиям, организациям и населению по радиационному контролю, обследованию территорий и объектов; определение наличия радионуклидов в воде, воздухе, почве, продуктах питания, строительных материалов, металлоконструкциях и др. в пределах области аккредитации лабораторий радиационного контроля;

- эксплуатация автотранспортного хозяйства, автотранспорта и других специальных средств на их базе;

- выявление ртутных загрязнений окружающей среды, демеркуризация помещений, обеззараживание территорий;

- организация и осуществление строительной деятельности, в том числе:

- выполнение функции заказчика – застройщика;

- сооружение объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии;

- выполнение функций генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика, в том числе при строительстве объектов использования атомной энергии;

- инжиниринговые услуги, в том числе, проектный, технологический и строительный инжиниринг, оформление разрешительной документации, разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство, получение и оформление исходных данных для проектирования, техническое сопровождение проекта, технический надзор за строительно-монтажными работами, разработка технологий, организация контроля за качеством строительства, сдача объекта в эксплуатацию;

- обследование технического состояния зданий и сооружений;

- выполнение общестроительных работ;

- подготовка участка для горных работ;

- разведочное бурение;

- выполнение монтажа зданий и сооружений из сборных конструкций;

- выполнение общестроительных работ;

- строительство гидротехнических сооружений;

- выполнение прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- выполнение изоляционных работ;

- выполнение санитарно- технических работ;

- выполнение всех видов геодезических и землеустроительных работ;

- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, ядерных материалов и объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- и др. в соответствии с Уставом ФГУП «РосРАО».

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

В соответствии с условиями действия лицензий на промплощадке Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» осуществляется:

- Прием и транспортирование радиоактивных отходов (РАО) и радиоактивных веществ (РВ);

- Транспортирование радиационных упаковок I-белая, II-желтая, III-желтая транспортных категорий (за исключением III-желтая на условиях исключительного использования);

- Обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками излучения при проведении работ у грузоотправителя по подготовке их к транспортированию;

  - Обращение с радиоактивными отходами, радиоактивными веществами и радионуклидными источниками излучения при проведении радиационно-аварийных работ, сборе, удалении и обезвреживании твердых и жидких радиоактивных отходов при ликвидации последствий радиационных аварий, в том числе вне территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

- Предоставление услуг по транспортированию радиоактивных отходов, радиоактивных веществ и радионуклидных источников излучения организациям, имеющим лицензии Ростехнадзора России на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, а также временное хранение радиоактивных веществ и радионуклидных источников излучения до передачи их грузополучателям;

- Контроль за обеспечением радиационной, технической и пожарной безопасности при транспортировании;

- Обеспечение физической защиты при транспортировании РАО и РВ;

- Прием и транспортирование специальной одежды и средств индивидуальной защиты на дезактивацию;

- Получение и транспортирование радионуклидных источников с не истекшим назначенным сроком службы (изотопная продукция), с последующем возвратом владельцу;

- Сжигание горючих радиоактивных отходов;

- Прессование твердых радиоактивных отходов;

- Кондиционирование ТРО методом омоноличивания;

- Переработка жидких радиоактивных отходов на установке спецхимводоотчистки;

- Отверждение жидких радиоактивных отходов с высоким солесодержанием методом битумирования;

- Временное хранение твердых радиоактивных отходов;

- Временное хранение жидких радиоактивных отходов;

- Временное хранение отработавших радионуклидных источников;

- Временное хранение рабочих источников ионизирующих излучений и изделий на их основе;

- Проведение работ по перегрузке (перезарядке) радионуклидных источников в приборы, аппаратуру, оборудование;

- Проведение работ по контролю радиационной обстановки и применение радиоактивных веществ в измерительной аппаратуре;

- Дезактивация спецодежды, средств индивидуальной защиты, спецавтотранспорта, оборудования, технологических помещений и территории предприятия;

- Обследование территорий (в т.ч., под новое строительство), зданий и сооружений на наличие радиоактивных загрязнений (в том числе радона);

- Обращение с производственными отходами, загрязненными природными радионуклидами;

- Проведение работ по дезактивации помещений, сооружений, территорий и оборудования, а также по рекультивации земельных объектов и территорий;

- Проведение работ по консервации сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, с восстановлением физических барьеров безопасности;

- Проведение работ по демонтажу зданий, сооружений, строительных конструкций, инженерных сетей и оборудования на объекте использования атомной энергии, а также ремонту, восстановлению систем и элементов, обеспечивающих безопасность работ при обращении с РАО;

- Проведение работ по демонтажу, ремонту, восстановлению физических барьеров (изолирующих покрытий) сооружений и оборудования;

- Проведение работ по демонтажу, ремонту, восстановлению наблюдательных скважин, колодцев, спецканализации;

- Проектирование и конструирование:

- контейнеров для радиоактивных отходов;

- технологического оборудования для радиационного источника, пункта хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, установок для кондиционирования радиоактивных отходов;

- систем и элементов, важных для безопасности, а также систем и элементов, не влияющих на безопасность радиационного источника, пункта хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

- технических средств и средств технологического оснащения для обеспечения работ, связанных со сбором, транспортированием, дезактивацией, переработкой, хранением и (или) захоронением радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности, отработавших радионуклидных источников излучения, а также реабилитации загрязненных радионуклидами территорий и ликвидации последствий несанкционированного захоронения радиоактивных отходов;

- площадок временного хранения кондиционированных радиоактивных отходов;

- защиты от внешнего облучения персонала при работе в помещениях, отнесенных к категориям III и IV категорий по потенциальной радиационной опасности;

- Проведение проектных и конструкторских работ по реконструкции хранилищ, зданий и сооружений, отнесенных к объектам II, III и IV категорий по потенциальной радиационной опасности, а также объектов использования атомной энергии, не отвечающих требованиям безопасности норм и правил в области использования атомной энергии;

- Использование РВ (РАО) при проведении НИОКР по следующим основным направлениям:

- разработка технологий безопасного транспортирования и хранения радионуклидных источников и радиоактивных отходов;

- разработка технологий кондиционирования, упаковки, хранения радиоактивных веществ, отработавших радионуклидных источников излучения, твердых и жидких радиоактивных отходов;

- разработка установок и технологий для проведения дезактивационных работ, в том числе при выводе из эксплуатации радиационно-опасных объектов;

- разработка (совершенствование) установок и технологий по переработке жидких радиоактивных отходов;

- проведение радиоэкологического мониторинга окружающей среды, радиационного обследования территорий, загрязненных радиоактивными веществами;

- Изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии, в том числе:

- изготовление контейнеров, предназначенных для использования в качестве основных упаковочных средств для сбора и промежуточного хранения, перевозки, приготовления кондиционированных форм, хранения и захоронения  низкоактивных и среднеактивных  РАО;

- изготовление единичных и мелкосерийных изделий нестандартного оборудования,

- изготовление систем и элементов, важных для безопасности, а также систем и элементов, не влияющих на безопасность радиационного источника, пункта  хранения РМ, хранилищ РАО;

- изготовление установок и оборудования для производства технологических операций по переработке РАО низкого и среднего уровней активности, кондиционирования РАО и отработавших радионуклидных источников излучения;

- изготовление технических средств и средств технологического оснащения для обеспечения работ, связанных со сбором, транспортированием, дезактивацией, переработкой, хранением и (или) захоронением РАО низкого и среднего уровней активности, отработавших радионуклидных источников  излучения, а также реабилитации загрязненных радионуклидами территорий и ликвидации последствий несанкционированного захоронения радиоактивных отходов.

Направления деятельности, планируемые к выполнению в рамках получаемой лицензии на использование РВ при проведении НИОКР, в том числе для разработки и исследования технологий и оборудования, предназначенных для обращения радиоактивными отходами и производственными отходами с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов (условия действия лицензии):

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования и технологий безопасного транспортирования радиоактивных веществ, радионуклидных источников излучения радиоактивных отходов и производственных отходов с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования, установок и технологий сортировки, переработки, кондиционирования, упаковки, хранения радиоактивных веществ, отработавших радионуклидных источников излучения, твердых и жидких радиоактивных отходов, производственных отходов с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик установок, оборудования, материалов, включая реагенты, и технологий для проведения дезактивационных работ;

- разработка средств и методов испытания материалов, установок, изделий и оборудования, предназначенных для использования при обращении с РВ, РАО и производственными отходами с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования, установок и технологий перезарядки радионуклидных источников излучения;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования, установок и технологий извлечения РАО, производственных отходов с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов из хранилищ;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования, установок и технологий детектирования ионизируещего излучения, методик и методов радиометрического, спектрометрического и радиохимического контроля РВ, РАО, производственных отходов с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов, мониторинга объектов окружающей среды, радиационного обследования и оценки территорий, зданий и сооружений, загрязненных радиоактивными веществами;

- изучение миграционных свойств радиоактивных веществ в материалах и объектах окружающей среды;

- проектно-конструкторские работы по созданию новых транспортных упаковок и контейнеров; опытных и опытно-промышленных установок (оборудования) переработки и кондиционирования РАО; сооружений, предназначенных для обращения с РВ и РАО, включая хранилища.

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик, роботизированных комплексов для ВЭ ЯРОО.

Работы, которые будут осуществляться в рамках заявленной деятельности, указаны в Таблице 3.1.

###### Таблица 3.1 – План НИОКР Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ ФГУП «РосРАО»

###### на период с 2018 по 2028 гг.

| №п/п | Предмет НИОКР | Используемое оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обращение с ЖРО |  |
| 1.1 | Очистка (удаление радионуклидов и химических примесей) |  |
|  | НИР: Исследование процесса очистки ЖРО сорбентами | Проводится в лабораторных условиях |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса очистки ЖРО сорбентами | Мобильная модульная установка «Аква-Экспресс» |
|  | НИР: Исследование процесса очистки ЖРО от трития | Проводится в лабораторных условиях |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса очистки ЖРО от трития | Демонстрационная опытная установка очистки ЖРО от трития |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса размыва кубовых остатков (высокосолевых) ЖРО | Оборудование СРК, насосы, пробоотборники. |
| 1.2 | Цементирование |  |
|  | НИР: Исследование процесса цементирования ЖРО | Проводится в лабораторных условиях |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса цементирования ЖРО | Установка цементирования РАО, создаваемая в рамках реализации проекта реконструкции ПХРО Ленинградского отделения |
| 1.3 | Сжигание |  |
|  | НИР: Исследование процесса сжигания органических ЖРО | Проводится в лабораторных условиях |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса сжигания органических ЖРО | Установка сжигания с печью А-16 |
| 2 | Обращение с ТРО |  |
| 2.1 | Дезактивация ТРО |  |
|  | НИР: Исследование процесса дезактивации ТРО с использованием химических реагентов | Проводится в лабораторных условиях |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса дезактивации зданий, помещений, ТРО механическим способом с применением специальных приспособлений | Комплекс оборудования для шлифования/фрезерования бетона BWF (Braun МaschinenfabrikGmbH)с системой вакуумного пылеудаления. |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса дезактивации ТРО в ультразвуковом поле. | Установка ультразвуковой дезактивации металлических твердых радиоактивных отходов модель МО-332 |
| 2.2 | Фрагментация |  |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса фрагментации ТРО с применением специального оборудования | Промышленный двухвальный шредер SatrindК10/30 |
| 2.3 | Прессование |  |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса прессования ТРО с применением специального оборудования | Мобильная установка компактирования ТРО (АУВД.2.16-16.00.00.00.00) |
| 2.4 | Извлечение РАО, размещенных в хранилищах навальным способом |  |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологических процессов извлечения «исторических» РАО из действующих хранилищ их последующего кондиционирования с размещением в сертифицированных контейнерах. | Гидроманипуляторная установка на базе КМУ Palfinger РК8501В с комплектом навесного оборудования. |
| 3 | Транспортирование РАО, РВ, ИИИ |  |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологических процессов транспортирования РАО. | Имеющийся автопарк спецтехники. Контейнеры, в том числе, крупногабаритные и оснастка для обращения с ними. |
| 4 | Хранение РАО, РВ, ИИИ |  |
|  | ОТР: Разработка и освоение технологического процесса хранения РАО, РВ, ИИИ. | Имеющиеся технические средства по обслуживанию ПХРО. Контейнеры и оснастка для обращения с ними. |
| 5 | Радиационный мониторинг зданий, территорий, окружающей среды, оборудования. | Оборудование СРБ |
| 6 | Конструирование изделий для ОИАЭ |  |
| 6.1 | ОКР: Разработка изделий (оборудования и оснастки) для обращения с РАО, РВ, ИИИ. | Оборудование, эксплуатируемое в Ленинградском отделении и филиале СЗТО. При выполнении ОКР задействованы также соответствующее оборудование (и персонал) , определенные УДЛ действующих лицензий на проектирование и конструирование , а также на изготовление оборудования для ОИАЭ. |
| 6.2 | ОКР: Разработка контейнеров и упаковочных комплектов для транспортирования, хранения и захоронения РАО, РВ, ОИИИ. |  |

Технологические решения

Порядок организации и проведения НИОКР установлен в «Регламенте планирования, выполнения и приема результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторских работ ФГУП «РосРАО», утв. Приказом ФГУП «РосРАО» от 25.08.2015 №397-П.

Тематика НИОКР, выполняемых Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», соответствует профилю Предприятия.

Тематика включает:

- совершенствование и изыскание новых методов, устройств и технических решений по обеспечению безопасности и надежности процессов обращения с РАО и отработавшими радионуклидными источниками;

- разработку новых технологических процессов обращения с РВ и РАО;

- разработку комплекса работ, направленных на совершенствование экологического мониторинга объектов окружающей среды;

- разработку средств и методов испытания материалов, используемых в технологиях обращения с РАО;

- проектно-конструкторские работы по созданию новых транспортных упаковок; опытных и опытно-промышленных установок переработки и кондиционирования; сооружений и хранилищ для обращения с РАО;

- разработка новых технологий по обращению с РАО.

НИОКР с использованием РВ проводятся в производственных помещениях, предназначенных для обращения с РВ и РАО, в хранилищах РАО и в помещении радиационно-химической лаборатории силами сотрудников Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Обращение с ЖРО

Очистка ЖРО сорбентами

Разработка и освоение технологического процесса очистки ЖРО сорбентами будет осуществляться на мобильной модульной установке «Аква-Экспресс». Данная установка предназначена для переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) низкого и среднего уровней активности.

Основные характеристики жидких радиоактивных отходов, подлежащих переработке на установке «Аква-Экспресс»:

- суммарная γ - активность: - 1-105 Бк/л. основные радионуклиды -	134.137Cs (1-5-103 Бк/л). 110mAg,140Ba, продукты коррозии.

- суммарная бетта - активность: преимущественно °Sr (1 • 102 -1 • 103 Бк/л);

- суммарная альфа - активность: (1 - 3-102 Бк/л);

- pH 1-10;

- среднее солесодержание жидких отходов (1-10 г/л, в отдельных случаях немного выше).

Мобильная модульная установка «Аква-Экспресс» имеет следующие особенности:

- для очистки радиоактивных вод используют процессы фильтрации,сорбции и ультрафильтрации.

- установка «Аква-Экспресс»состоит из каскада трех автономных водоочистных аппаратов.

- установка «Аква-Экспресс»— это передвижная установка: она может транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным видами транспорта, а также размещаться в стандартном транспортном (морском или железнодорожном; контейнере.

- установка «Аква-Экспресс» не имеет  в своем составе оборудования для кондиционирования вторичных радиоактивных отходов.

Отработанные фильтрующие материалы и ионообменники должны быть кондиционированы.

Очищенная вода может быть пригодна для использования в качестве оборотной.

Производительность установки «Аква-Экспресс» по очищенной воде зависит от состава исходных жидких отходов и составляет до 300 л/ч. Рабочее номинальное давление в мембранном аппарате и насыпных фильтрах не превышает 0,45 МПа.

Очистка ЖРО от трития

В целях создания технологии переработки тритий содержащих ЖРО и последующей иммобилизации трития в форме твердого материала запланирован  комплекс работ  по исследованию процесса очистки ЖРО от трития, отработке технологических режимов на опытной демонстрационной установке для верификации технологии.

В соответствии с выполняемыми технологическими операциями, установка включает:

- узел ректификации;

- узел конечного концентрирования;

- узел гидрирования (узел фиксациитрития).

Узел ректификации предназначен для получения очищенной воды, в которой концентрация трития в 500 раз меньше его концентрации в исходной воде, и тритиевого концентрата куба колонны, в котором концентрация трития в 40 раз больше его концентрации в исходной воде.

Узел концентрирования трития предназначен для получения газообразного тритиевого концентрата.

Узел гидрирования предназначен для локализации тритиевого концентрата на порошке титана в виде тритида титана.

Предварительно подготовленная  для испытаний вода, должна иметь следующие характеристики:

- концентрация трития						5x106 Бк/л

- солесодержание, не более						1-10 мг/л.

Проектные  характеристики  промежуточных и конечных продуктов, подлежащие верификации:

- объемная концентрация трития в промежуточном концентрате 2x108Бк/л

- объемная концентрация трития концентрате, не более		 5x1010 Бк/л

Проектные технические характеристики установки:

- производительность по исходной воде				200 л/ч

- степень очистки воды от трития, не менее				500

В результате работы демонстрационной установки  согласно проектным решениям должны образоваться следующие продукты:

- отвальная вода с содержанием трития – до 1,0x104Бк/л

- тритиевый концентрат в виде газа объемной активностью – до 5x1010Бк/л.

Отвальная вода собирается в баки и после контроля направляется в систему водоотведения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» или в голову процесса на повторную очистку.

Газообразный тритиевый концентрат направляется на узел гидрирования, где происходит фиксация водорода на титане в патронах-контейнерах.

Удельная радиоактивность получаемого тритида титана - 3,33x1010Бк/кг.

Согласно ОСПОРБ 99/2010 получаемый продукт относится к категории НАО.

В соответствии с критериями классификация удаляемых радиоактивных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2013 №1069, кондиционированные РАО относятся к 4 классу.

Разработка эффективной технологии очистки тритий содержащих вод, основной особенностью которых является невозможность удаления трития общепринятыми  методами переработки (сорбция, экстракция, выпаривание),  позволит создать условия  для снижения объемов накопленных ЖРО, загрязненных тритием, их кондиционирования  и надежной изоляции.

Цементирование

Важнейшим условием обеспечения безопасности при обращении с РАО является исключение попадания радионуклидов в окружающую среду. Выполнение указанного требования обеспечивается многобарьерной системой защиты сооружений, в которых РАО размещаются на хранение или  захоронение. Одним из элементов многобарьерной  защиты является иммобилизация  РАО в матричных материалах. Для низко- и среднеактивных  РАО в качестве наиболее приемлемого решения принято  цементирование (отверждение ЖРО, омоноличивание ТРО ).

В целях обеспечения  выполнения требований действующих нормативных актов  по  подготовке РАО к захоронению в филиале «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»  осуществляется подготовка к реализации проекта «Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

На проектную документацию получено положительное заключение ФАУ  «Главгосэкспертиза». Проведены общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС и  материалов  обоснования лицензии (включая ОВОС) на сооружение радиационного источника. В 2017 году получено положительное заключение по результатам государственной экологической экспертизы МОЛ (включая ОВОС). Подготовлен комплект обосновывающих документов для получения лицензии Ростехнадзора на сооружение радиационного источника.

Комплекс цементирования, реализуемый в рамках проекта  реконструкции ПХРО Ленинградского отделения, предназначен для включения в цементную матрицу низкоактивных и среднеактивных ЖРО (удельной активностью до 1,5 × 107 Бк/кг) и заливки полученным цементным компаундом (удельной активностью до 0,5 × 107 Бк/кг) низкоактивных и среднеактивных ТРО (прессованные ТРО, ТРО в 200 л бочках, элементы крупногабаритных ТРО), предварительно размещенных в:

- контейнерах НЗК-МР-II (НЗК-150-1,5П) – для САО;

- контейнерах КМЗ – для НАО.

Принципиальная технологическая схема  цементирования РАО  приведена на рисунке 3.3

Рисунок 3.3 - Принципиальная технологическая схема цементирования РАО

Для комплекса приняты следующие принципиальные технологические решения:

- цементирование САО и НАО проводится раздельно (циклами) совместно с соответствующими твердыми САО и НАО;

- заливка цементного компаунда: НАО - в контейнеры КМЗ, САО – в контейнеры НЗК-МР-II (НЗК-150-1,5П);

- отбор проб ЖРО и лабораторный анализ перед переработкой партии ЖРО;

- очистка технологических сдувок в узле аэрозольной газоочистки;

- выдержка цементного компаунда в контейнерах (2-3 суток) до его схватывания;

- удаление контейнеров с кондиционированными РАО на долговременное хранение в существующее здание 57А, предназначенное для этих целей.

Проектная производительность комплекса цементирования:

- по перерабатываемым (отверждаемым) ЖРО:

  - САО	~	520 м3;

  - НАО	~	240 м3;

- по цементному компаунду от переработки ЖРО:

  - САО	~	900 м3;

  - НАО	~	450 м3;

В рамках НИР и ОТР при создании участка цементирования РАО планируется выполнение работ по выбору наиболее приемлемых составов цементных смесей, отработке технологических режимов на условиях оптимизации соотношения твердой и жидкой фаз с учетом реальных составов  ЖРО  и ТРО, подлежащих кондиционированию.

Дальнейшее развитие и оптимизация технологии цементирования  обеспечит возможность:

- отказа от технологии битумирования, которая  приводит к образованию горючих форм РАО;

- перевода накопленных ЖРО в твердое состояние,  с размещением  компаунда  в сертифицированных упаковках, предназначенных для передачи ФГУП «НО РАО» на захоронение;

- создать резерв объема хранилищ  для приема ЖРО.

Совместное цементирование ЖРО и ТРО, предусмотренное в комплексе цементирования, создаваемом при реконструкции  ПХРО Ленинградского отделения, позволит сократить объем конечных форм РАО (по сравнению с существующими технологиями) на 25 - 35%.

Сжигание органических ЖРО

Установка сжигания, эксплуатируемая на Ленинградском отделении, предназначена для термической переработки низко- и среднеактивных ТРО, а также низкоактивных горючих ЖРО (к которым относятся и органические ЖРО)  с целью уменьшения их объема и перевода в пожаробезопасное состояние. Удельные активности и требования к составу РАО, перерабатываемых методом сжигания, определенны УДЛ действующей лицензии на обращение с РАО  при их переработке.

Основные технические характеристики  установки сжигания

- производительность при сжигании ТРО 			до 35 кг/час

- производительность при сжигании ЖРО			до 7 л/час

- сокращение объема отходов в результате сжигания  	20 - 100 раз

- объем отходящих дымовых газов 	(ОДГ)			до 1000 м3/час

- коэффициент очистки ОДГ					       1000

- количество образующейся золы - 0,35 - 1,75 кг/час

НИР по исследованию процесса сжигания органических ЖРО, находящихся на хранении  на Ленинградском отделении, и ОТР  по разработке  и освоению технологических режимов их переработки на  установке сжигания направлены на решение задачи сокращения объема накопленных органических отходов. Обязательным условием при реализации процесса является обеспечение надлежащей очистки отходящих газов  и кондиционирование зольных остатков иммобилизацией их в матричных материалах, приемлемых для безопасного хранения и захоронения кондиционированных РАО.

При выполнении НИР и ОТР предусмотрены:

- уточнение и, при необходимости оптимизация,  технологических параметров процесса сжигания органических ЖРО с учетом их состава и характеристик;

- оценка эффективности работы системы газоочистки и узла приема зольного осадка;

- подтверждение пригодности конечного продукта переработки (зольного остатка) к последующему кондиционированию методом цементирования с размещением в сертифицированных контейнерах на условиях обеспечения соответствия кондиционированных РАО критериям приемлемости для захоронения.

Обращение с ТРО

Дезактивации ТРО комплексом оборудования для шлифования/фрезерования

бетона с системой пылеудаления

Целью освоения и отработки оптимальных режимов технологического процесса дезактивации ТРО с использованием комплекса оборудования для шлифования/фрезерования бетона с системой пылеудаления (или его аналогов) в условиях действия федерального закона от 11.07.2011  № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами…» является обеспечение одного из основных критериев выбора оборудования для обращения с РАО: выполнение требования по минимизации объемов образующихся вторичных радиоактивных отходов.

Дистанционно управляемая система очистки бетонных поверхностей  укомплектована следующим оборудованием:

- комплекс шлифования/фрезерования бетона BWF (Braun Мaschinenfabrik GmbH);

- система вакуумного пылеудаления, включающая систему шлангов, циклоны-сепараторы и фильтры(отделение крупных частиц происходит в циклоне, мелкие частицы пыли отделяются и собираются системой фильтров).

Оборудование предназначено для «сухой» дезактивации  поверхностей каньонов хранилищ РАО, с применением алмазного шлифования/фрезерования вертикальных поверхностей на контролируемую глубину в мокром или сухом режиме (со сбором пыли) с креплением к стене, установкой на вакуумных башмаках или установкой «в распор» при высоте помещений до 5.2 м; с дополнительными возможностями  – шлифование горизонтальных (потолочных) поверхностей; алмазное дисковое резание бетона на глубину до 65 см.

При дезактивации поверхностей фреза находится в защитном кожухе, подключенном к системе вакуумного пылеудаления. Это обеспечивает оптимальную степень очистки поступающей пылевоздушной смеси. Крупные частицы бетонной пыли посредством пресепаратора направляются  в первичную упаковку - 200-литровую бочку, мелкие частицы пыли собираются в пластиковых мешках, присоединенных к блоку фильтрации системы вакуумного пылеудаления, которые после заполнения также размещают в первичных упаковках. Заполненные упаковки  проходят радиационный контроль, взвешиваются на весах, маркируются и паспортизируются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

По окончании работы технологическое оборудование проходит радиационный контроль и, при необходимости, дезактивацию, без использования жидких растворов (уровень радиоактивного загрязнения поверхностей оборудования не должен превышать значений, приведенных в СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»).

Комплекс оборудования для шлифования/фрезерования бетонных поверхностей  обеспечивает проведение следующих видов работ, операций:

- проведение дезактивации (снятие загрязнённого слоя) строительных конструкций (железобетонные стены и полы каньонов);

- удаление и сбор пыли, мелких фрагментов, образующихся при проведении дезактивациии с применением фрезы;

- проведение аварийных работ при реабилитации радиационных объектов и территорий;

- проведение работ при выводе объектов ФГУП «РосРАО» из эксплуатации.

Оборудование предполагается использовать при осуществлении работ по подготовке к выводу и при выводе из эксплуатации ОИАЭ (включая хранилища РАО различных типов).

Конструкция оборудования обеспечивает сохранение прочности при нормальных условиях эксплуатации (без деформаций и разрушения) в течение всего назначенного срока  службы.

Планируемые диапазоны по удельной активности РАО и РМ при работе оборудования:

- для β и γ излучающих радионуклидов (исключая тритий) не менее 10Е7 кБк/кг.;

- для α излучающих радионуклидов (исключая трансурановые) не менее 10Е6 кБк/кг.;

- трансурановые радионуклиды не менее 10Е5 кБк/кг.;

- тритий не менее 10Е11 кБк/кг.

По сравнению с ранее применявшимися подходами к выводу из эксплуатации радиационно-опасных объектов, технология предварительной «сухой» дезактивации бетонных поверхностей позволяет значительно сократить объемы вторичных РАО, подлежащих переработке и захоронению. После удаления радиоактивных загрязнений нерадиоактивные элементы строительных  конструкций демонтируются и размещаются на полигонах  промышленных отходов.

Ультразвуковая дезактивация металлических радиоактивных отходов

Для очистки металлических  поверхностей от радиоактивного загрязнения достаточно широко применяются жидкостные способы дезактивации, заключающиеся в обработке металлических изделий различными дезактивирующими растворами, в том числе и в сочетании с другими методами интенсификации процесса. Одним из  методов интенсификации  является дезактивация с использованием ультразвука.

«Установка ультразвуковой дезактивации металлических радиоактивных отходов» модели МО-332 (далее по тексту «установка») предназначена для удаления в дезактивирующих растворах радиоактивных загрязнений, коррозионного налета с металлических изделий.

Ультразвуковые излучатели, расположенные в установке, преобразуют электрическую энергии, поступающую от генераторов, в энергии механических колебаний жидкости среды и поверхности дезактивируемого изделия. Возбуждение интенсивного ультразвукового поля в объеме раствора приводит к возникновению кавитационных явлений – зарождению, осцилляции и схлопыванию парогазовых полостей в жидкости.

Кавитациооные явления, возникающие на поверхности дезактивируемого изделия при их ультразвуковой очистке, приводят к возникновению эффектов растяжения-сжатия поверхностных слоев металла и оксидных пленок. В результате такого воздействия и одновременного химического растворения дезактивируемая поверхность эффективно очищается в растворе, что приводит к более быстрой и полной очистке изделия. Кроме того, применение ультразвука приводит к нагреву и интенсивному перемешиванию раствора и ускорению процессов вызванных действием дезактивирующих растворов.

В состав установки входят: ультразвуковая ванна и электрооборудование, включая ультразвуковые генераторы.

Ультразвуковая ванна представляет собой прямоугольную сварную конструкцию из листового и профильного проката. Материал всех элементов – нержавеющая сталь. Емкость для сообщения с необходимыми системами и оборудованием имеет следующие патрубки:

- патрубок подачи технической (либо подачи дезактивирующего раствора);

- патрубок перелива раствора;

- патрубок сообщения с вентиляцией;

- патрубок слива в спецканализацию.

Емкость ванны на внутренних боковых поверхностях имеет ребра, защищающие блоки с излучателями от возможных повреждений при отпускании тары с дезактивируемыми деталями.  Оборудование имеет дистанционный пост управления.

С использованием установки ультразвуковой дезактивации  выполняются НИР и ОТР по оптимизации составов дезактивирующих растворов, оценке влияния интенсифицирующих факторов (температура, частота), режимов ультразвуковой обработки загрязненных металлических поверхностей применительно к металлическим радиоактивным отходам, поступающим на переработку на Ленинградское отделение.

Фрагментация

Фрагментация ТРО осуществляется на стадии их первичной сортировки в целях снижения общего объема РАО и, как следствие, оптимизации процессов их последующей переработки и хранения. Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №47.13.04.000М.000052.07.14 от 25.07.2014 г.фрагментация ТРО проводится в здании 6а.

В качестве оборудования для фрагментации используются:

- ручные  электрические и/или гидравлические инструменты;

- аппараты плазменной резки (плазмотроны),

- стационарное оборудование механической резки (шредеры-измельчители) .

Выбор конкретного оборудования определяется с учетом характеристик РАО, подлежащих  измельчению и  методов последующей переработки.

Промышленный двухвальный шредер SatrindК 10/30 (универсальный, двухвальный) предназначен для измельчения  различных типов материалов до фракций размером 30-75 мм

Основные технические характеристики шредера

- диаметр лезвий 		      450 мм

- скорость вала			 ~  17.7 об/мин

- момент вращения 		     17.875 Нм

- мощность  электродвигателя    22 кВт

- производительность шредера до 2000кг/час (зависит от морфологии   измельчаемых ТРО).

В целях обеспечения радиационной безопасности предусмотрены ОКР по усовершенствованию конструкции шредера с доукомплектацией его герметичным загрузочным бункером и системой выгрузки измельченных РАО непосредственно в упаковку для их хранения с последующей отработкой технологических режимов.

ОТР по оптимизации технологий переработки РАО  предусматривают, в том числе, отработку на шредере режимов фрагментации ТРО на  подготовительных стадиях:

- фрагментацию горючих ТРО с размещением их в первичной 50-л мягкой упаковке при подготовке к загрузке в печь установки сжигания:

- фрагментацию теплоизоляционных материалов в целях повышения эффективностиих прессования (возможность более плотной укладки фрагментов РАО в первичной упаковке, направляемой на  прессование);

- фрагментацию металлических РАО для повышения эффективности  жидкостной дезактивации (реагентной и/или ультразвуковой) за счет увеличения поверхности контакта с рабочими средами;

- фрагментацию крупногабаритных ТРО поступающих на переработку.

Прессование

Компактирование ТРО предусмотрено в схемах обращения с РАО для уменьшения объемов ТРО различного морфологического состава при подготовке их к транспортированию, переработке, кондиционированию.

Мобильная установка компактирования (АУВД.2.16-16.00.00.00.00) обеспечивает выполнение следующих работ:

- прием  контейнеров (упаковок) с ТРО, размещенных в 200 литровых бочках;

- извлечение 200-литровых бочек с ТРО из контейнеров;

- компактирование ТРО;

- размещение компактированных форм ТРО в сертифицированных контейнерах.

В состав установки входят следующие участки:

- участок приема и размещения контейнеров с ТРО;

- участок компактирования ТРО;

- участок для переодевания персонала.

Основным элементом установки компактирования является пресс с усилием сжатия до 300 тонн. В прессе установлено устройство прокола бочек для высвобождения жидких сред и воздуха из бочки при прессовании. Предусмотренные в установке устройство для сбора протечек и элементы системы вентиляции для сбора пыли и аэрозолей исключают  попадание  радионуклидов в окружающую среду. Фильтры системы вентиляции периодически (при достижении предельно допустимого уровня загрязнения поверхности по альфа-активным нуклидам и бета-активными нуклидами) удаляются и заменяются на новые.

Установка выполнена в мобильном исполнении, что позволяет производить работы по компактированию ТРО различного морфологического состава как в зданиях и сооружениях ПХРО, так и на местах их образования (при оказании услуг эксплуатирующим организациям).

Основные технические характеристики установки компактирования:

  - производительность по исходным ТРО - до 250 м3 низкоактивных ТРО в год (размещенных в 200-литровых бочках);

  - расчетная температура внутреннего воздуха в холодный период года:

- плюс 18°С при температуре наружного  минус 28°С;

  - суммарная производительность вентиляторов системы вентиляции:

- приточной -  не менее   800 м2/час,

- вытяжной - не менее 940 м3/час.

Разработка и освоение технологического процесса  компактирования РАО различного морфологического состава проводится на нерадиоактивных имитаторах РАО с последующими испытаниями, проводимыми с использованием РАО, находящихся на хранении в ПХРО Ленинградского отделения.

Характеристики ТРО, подлежащих переработке на  мобильной установке:

- морфологический состав: фрагменты металлических, деревянных и прочих конструкций, металлическая  крошка, пластикат, стекло, ветошь, пластик, резина, фильтры и др. Удельная ;

- удельная активность: бета-излучающих радионуклидов – до 104 кБк/кг;

альфа-излучающих  радионуклидов – до 105 кБк/кг;

Конечной формой ТРО после компактирования является спрессованная металлическая 200-литровая бочка.

В соответствии с ОСПОРБ-99/2010 установка компактирования отнесена к IVкатегории по потенциальной радиационной опасности, в связи с тем, что радиационное воздействие при максимально возможной аварии ограничивается только помещениями установки.

Разработка и освоение технологического процесса прессования ТРО различного морфологического состава с использованием мобильной установки компактирования  обеспечит создание условий  для снижения объемов  ТРО в  хранилищах РАО, и как следствие, оптимизации условий эксплуатации  ПХРО.

Извлечение РАО из хранилищ

Основной целью разработки и освоения процессов извлечения и сортировки ТРО из отсеков навального хранения  является создание условий  для приведения  радиоактивных отходов в формы, приемлемые для хранения на данном объекте и передачи на захоронение согласно требованиям действующего законодательства в области обращения с радиоактивными отходами.

Значительная часть «исторических» РАО размещена в хранилищах ПХРО Ленинградского отделения «навальным» способом. По результатам проведенной в соответствии с постановлением правительства РФ от 25.06.2012 № 767 первичной регистрации РАО, установлено, что «исторические» радиоактивные отходы, накопленные в ПХРО отделений филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»,  относятся к «удаляемым» и подлежат захоронению с учетом «критериев отнесения РАО…», утвержденных постановлением правительства РФ от 19.10.2012 №1069.

Дополнительным фактором, обуславливающим необходимость проведения ОТР по разработке и освоению процессов  извлечения РАО является  тот факт, что большинство эксплуатируемых ХТРО  построены более 30 лет назад. Согласно  требованиям НП-024-2000  проведены процедуры оценки остаточного ресурса  хранилищ РАО и продление  сроков их эксплуатации. По окончании  сроков эксплуатации ХТРО подлежат выводу из эксплуатации  (ориентировочно в период 2020-2030 гг). На стадии подготовки хранилищ к выводу из эксплуатации  согласно требованиям требованиями ФЗ-190 от 11.07.2011 «Об обращении с радиоактивными отходами…» радиоактивных отходы из них должны быть удалены РАО.

ОТР по разработке и освоению технологических процессов извлечения «исторических» РАО осуществляются  с использованием специального оборудования и на основании ООБ и технологических регламентов, разработанных и утвержденных согласно требованиям УДЛ действующей лицензии на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения РАО. Схема обращения с РАО при извлечении и сортировке ТРО изображена на рис. 3.1.

МРО

Сортировка ТРО

в контейнеры

по типам и загрузка

Перегрузка ТРО

поддон

на сортировочный

до 30 мкЗв/ч

НАО с МЭД

Хранение ТРО в отсеках

Дистанционное извлечение ТРО КМУ из отсеков

и сортировка по категориям

НАО с МЭД

от 30 до 300 мкЗв/ч

САО с МЭД

от 300 мкЗв/ч

Перегрузка ТРО

контейнер

Перегрузка ТРО

в технологическую

емкость и далее -

в защитный

в защитный

контейнер

.

Горючие

ТРО

Прес-

суемые

ТРО

Непере-

рабаты-

ваемые

ТРО

Радиационный контроль

Транспортировка ТРО на дальнейшее хранение или

переработку

Рис.3.1 Принципиальная схема обращения с РАО при извлечении и сортировке ТРО.

При выполнении работ по извлечению РАО используется гидроманипуляторная установка (ГМУ) - специальный грузоподъёмный комплекс, который разработан на базе крано-манипуляторной установки Palfinger РК8501В, размещен на опорной раме и укомплектован гидравлической станцией, пультом дистационного управления и комплектом сменного навесного оборудования.

Основные технические характеристики ГМУ:

- максимальный грузовой момент, т.м 				–   7,2

- максимальный горизонтальный гидравлический вылет, м 	–   9,5

- грузоподъёмность, кг: на вылете стрелы 4 м 			– 1810

на вылете стрелы 9,6 м 			–   720

- угол поворота вокруг вертикальной оси, град 			–   400

- масса ГМУ  в сборе, кг 						–  3250

Основными результатом выполнения указанных ОТР являются:

- уточнение состава и основных характеристик ТРО по результатам их сортировки;

- снижение рисков негативных воздействий на объекты окружающей среды при эксплуатации ПХРО;

- уточнение способов переработки ТРО, накопленных в ПХРО и оценка необходимости дооснащения существующих производственных мощностей филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» ;

При необходимости, по результатам проведенных ОТР, могут быть выполнены опытно-конструкторские работы по созданию  дополнительных приспособлений и оснастки для оптимизации выполняемых работ.

Таким образом, все НИР, ОКР, ОТР выполняемые и планируемые на производственных площадках филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в целях оптимизации и усовершенствования на более современном уровне технологий обращения  с РАО, направлены  на выполнение требований  федерального закона от 11..07.2011 № 190-ФЗ «Обращение с радиоактивными отходами …» федерального закона от № 219  и актуализированными на его основе законодательными актами и нормативными документами в области обращения с РАО, обеспечения радиационной и экологической безопасности.

Мобильный роботизированный манипулятор

для работы в сильных радиационных полях

Производство работ в радиационно-опасных хранилищах Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» предполагает необходимость использования дистанционно управляемой антропоморфной робототехнической системы для выполнения работ внутри хранилища.

МРМ представляет собой антропоморфный робот торсового исполнения, предназначенный для отработки системы обратной силомоментной связи захватного устройства оператора, оценки точности системы управления копирующего типа, отработки тонких манипуляций с ручным инструментом.

МРМ для работы в сильных радиационных полях предназначен для:

- осмотр и контроль свободного пространства каньона;

- захват и перемещение объектов произвольной формы, массой до 15 кг и габаритами не более 0,3 х 0.3 х 0.3 м в сферической зоне обслуживания с радиусом 0,9м;

- выполнение работ по дефрагментации и разборке объектов массой более 15 кг или с линейным размером более 0,6 м с усилием не менее 600 Н;

- действия с грузозахватными приспособлениями;

- освобождение от объектов зоны не менее 1,5 м в диаметре и 2 м по выоте по оси входа в каньон.

- контроль радиационного состояния в каньоне, обнаружение и фиксацию положения точечных источников повышенного излучения.

Применение МРМ дистанционно управляемого оператором со специально разработанной технологией по извлечению объектов позволит ускорить проведение работ по обнаружению, перемещению и извлечению опасных объектов с сильной степенью радиации, а также сформировать зону обслуживания, максимально охватывающую рабочее пространство хранилища РАО.

Сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации радиоактивные  отходы, образовавшиеся до вступления в силу федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами…» [5], находятся в федеральной собственности; РАО, образовавшиеся со дня вступления в силу указанного Федерального закона, находятся в собственности организаций (предприятий), в результате деятельности которых  они образовались. Собственник РАО  самостоятельно или с привлечением специализированной организации обеспечивает приведение РАО в форму пригодную для хранения и последующего захоронения.

Информация о накопленных в ПХРО Ленинградского отделения  РАО приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1 РАО, накопленные в ПХРО Ленинградского отделения

| Наименование РАО | Вид РАО | Классификация | Опасные свойства отхода | Виды работ по обращению с РАО | Объемы РАО, поступающих за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жидкие РАО* | Удаляемые, не содержащие ядерные материалы, долгоживущие | Низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью: до 104 кБк/кг - для тритий содержащих радиоактивных отходов до 103 кБк/кг - для бета-излучающих (исключая тритий) радиоактивных отходов до 102 кБк/кг - для альфа-излучающих (исключая трансурановые) радиоактивных отходов до 101 кБк/кг - для содержащих трансурановые радионуклиды радиоактивных отходов | Опасны при попадании в пищевые цепочки, контакте и нахождении вблизи. | ПР+Т+П+Х | до 2000м3 |
| Жидкие РАО | Удаляемые, не содержащие ядерные материалы, долгоживущие | Среднеактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью: от 104до 108 кБк/кг - для тритий содержащих радиоактивных отходов от 103до 107 кБк/кг - для бета-излучающих (исключая тритий) радиоактивных отходов от 102до 106 кБк/кг - для альфа-излучающих (исключая трансурановые) радиоактивных отходов от 101до 105 кБк/кг - для содержащих трансурановые радионуклиды радиоактивных отходов | Опасны при попадании в пищевые цепочки, контакте и нахождении вблизи. | ПР+Т+П+Х | до 400м3 |
| Твердые РАО** | Удаляемые, долгоживущие, не содержащие ядерные материалы | Ранее накопленные радиоактивные отходы в период с 1962г. Определение категории радиоактивных отходов затруднено. | Опасны при контакте и нахождении вблизи. | Х | **60502м3 |
| Твердые РАО | Удаляемые, долгоживущие, не содержащие ядерные материалы | Среднеактивные РАО от 108 до 1011 кБк/кг - для тритий содержащих радиоактивных отходов от 104 до 107 кБк/кг - для бета-излучающих (исключая тритий) РАО от 103 до 106 кБк/кг - для альфа-излучающих (исключая трансурановые) радиоактивных отходов от 102 до 105 кБк/кг - для содержащих трансурановые радионуклиды радиоактивных отходов | Опасны при контакте и нахождении вблизи. | ПР+Т+П+У+Х | до 200м3 |
| Твердые РАО* | Удаляемые, долгоживущие, не содержащие ядерные материалы | Низкоактивные РАО от 107 до 108 кБк/кг - для тритий содержащих радиоактивных отходов от 103 до 104 кБк/кг - для бета-излучающих (исключая тритий) РАО от 102 до 103 кБк/кг - для альфа-излучающих (исключая трансурановые) РАО от 101 до 102 кБк/кг - для содержащих трансурановые радионуклиды радиоактивных отходов | Опасны при контакте и нахождении вблизи. | ПР+Т+П+У+Х | до 500м3 |
| Твердые РАО | Удаляемые, долгоживущие, не содержащие ядерные материалы | Очень низкоактивным РАО до 107 кБк/кг - для тритий содержащих радиоактивных отходов до 103 кБк/кг - для бета-излучающих (исключая тритий) РАО до 102 кБк/кг - для альфа-излучающих (исключая трансурановые) радиоактивных отходов до 101 кБк/кг - для содержащих трансурановые радионуклиды радиоактивных отходов | Опасны при контакте и нахождении вблизи. | ПР+Т+П+У+Х | до 500м3 |
| Производственные отходы с повышенным содержанием радионуклидов | Удаляемые, содержащие природные радионуклиды | Производственные отходы III категории Эффективная удельная активность природных радионуклидов более 10000 кБк/кг | Опасны при контакте и нахождении вблизи. | ПР+Т+П+У+Х | до 500 м3 |
| Отработавшие закрытые радионуклидные источники* | Удаляемые, не содержащие ядерные материалы | Содержащие короткоживущие радионуклиды: период полураспада до 30 лет Содержащие долгоживущие радионуклиды: период полураспада 30 лет и более | Опаны при контакте и нахождении вблизи. | ПР+Т+У+Х | до 10000 шт. |
| Отработавшие закрытые радионуклидные источники | Удаляемые, не содержащие ядерные материалы | Содержащие короткоживущие радионуклиды: период полураспада до 30 лет Содержащие долгоживущие радионуклиды: период полураспада 30 лет и более | Опасны при контакте и нахождении вблизи. | ПР+Т+Х | до 500 шт. |

В графе 5 указываются все виды работ, которые планируется осуществлять с РАО данного вида, в виде буквенных кодов (ПР - прием, П - переработка, У - упаковка, Т - транспортирование, Х - хранение), в том числе их сочетаний в зависимости от планируемых видов работ (например, для сбора и транспортирования - с + т и т.п.).

*В том числе и образовавшиеся от повседневной деятельности Ленинградского отделения

**Указано кол-во находящихся на хранении ранее накопленных радиоактивных отходов и отработавших закрытых радионуклидных источников в период с 1962г. по данным на 01.09.2017 СГУК РВ  и РАО

Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии

В соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [6] и от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [1] предусмотрено проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для всех видов планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

Целью проведения оценки воздействия заявленного лицензируемого вида деятельности на окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Характеристика типа обосновывающей документации

Обосновывающей документацией для оценки воздействия заявленного лицензируемого вида деятельности является:

- Результаты инженерно-экологические изыскания (АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»);

- Иные обосновывающие материалы: фондовые и справочные данные, материалы научных исследований, результаты изысканий прошлых лет, ежегодные справки о радиационной обстановке, справки органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды и природных ресурсов и их территориальных подразделений, земельные и водные кадастры, литературные источники, картографические материалы, данные государственного статистического наблюдения и др.

Цель и потребность реализации намечаемой деятельности

Целью реализации намечаемой деятельности на использование РВ при проведении НИОКР Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» является поиск путей и методов совершенствования технологий обращения с РВ и РАО и, в конечном счете, – обеспечение безопасности (радиационной, экологической) и экономической эффективности на всех стадиях обращения с РАО, реализуемых на Ленинградском отделении  филиала  «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Описание альтернативных вариантов

На рассматриваемой площадке в целях обращения с радиоактивными отходами в 1958 году было основано Предприятие № 88, которое в 1991 году переименовано в ЛСК «Радон», а в 2008 году – в Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Альтернативными вариантами осуществления деятельности по использованию РВ при проведении НИОКР на территории Ленинградского отделения являются:

- реализация деятельности на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенного в Ленинградской области, г. Сосновый Бор;

- осуществление намечаемой деятельности на другом земельном участке; т.е. создание производственного комплекса, аналогичного комплексу Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

- отказ от заявленной деятельности («нулевой вариант»).

Сравнительный анализ альтернативных вариантов деятельности по использованию РВ при проведении НИОКР приведен в таблице 5.1.

Анализ достоинств и недостатков предложенных альтернативных вариантов при осуществлении деятельности на использование РВ при проведении НИОКР в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», показал, что вариант № 1 является наиболее приоритетным для реализации с точки зрения правовых, экономических, экологических и связанных с ними иных последствий.

Таблица 5.1 - Аналитический обзор достоинств и недостатков альтернативных вариантов

| Вариант | Наименование варианта | Описание варианта | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использованию РВ при проведении НИОКР в Ленинградском отделении на территории Филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» | Получение лицензии на использование РВ при проведении НИОКР на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с целью поиск путей и методов совершенствования технологий обращения с РВ и РАО | Проведение работ по обеспечению и поддержанию требуемого уровня безопасности при обращении с РАО. Наличие высококвалифицированного персонала для осуществления работ. Наличие собственной аккредитованной лаборатории. Реализация деятельности по использованию РВ при НИОКР позволит усовершенствовать методы переработки РАО, что позволит уменьшить объем РАО, накопленных и вновь поступающих в ПХРО Ленинградского отделения и привести накопленные радиоактивные отходы в состояние, соответствующее критериям приемлемости для промежуточного хранения и последующего захоронения. Имеющаяся площадка оборудована сетью контрольно-наблюдательных скважин, что позволяет своевременно контролировать состояние подземных вод и грунтов. Наличие современных систем физической защиты, обеспечивающих безопасность при сооружении радиационного источника, а также безопасное обращение с РАО при их переработке, в условиях опасности возникновения террористических актов, аварий и инцидентов техногенного характера. Наличие на Ленинградском отделении развитой инфраструктуры и технического оснащения для обращения с РАО. Возможность использования имеющегося оборудования и технологических процессов для хранения, переработки, кондиционирования, транспортирования РАО обеспеченная наличием соответствующих лицензий на осуществление указанных видов деятельности. Снижение антропогенной нагрузки | Расположение предприятия на территории города Сосновый Бор в активной промышленной зоне. |
| 2. | Использование РВ при проведении НИОКР на другом земельном участке | Получение лицензии на использование РВ при проведении НИОКР на другом земельном участке на территории Ленинградской области | Совершенствование технологий обращения с РВ и РАО Использование РВ при проведении НИОКР вдали от г. Сосновый Бор. | Строительство объекта, что повлечет осуществлять заявленную деятельность только через несколько лет и со значительными затратами. При выборе площадки на значительном удалении от населенных пунктов отсутствие централизованных инженерных коммуникаций (электросети, сети водоснабжения и водоотведения) существенно понижает уровень безопасности и увеличивает экономические издержки. Создание дополнительных транспортных спецмаршрутов для перевозки РВ. Сложность поиска земельного участка для нового вида деятельности заключается в высокой плотности населения Ленинградской области. При заявленном виде деятельности на новой площадке необходимы: сооружение и организация системы радиационного контроля, объектов физической защиты, вспомогательных объектов (лаборатория, санпропускник, котельная, КПП и др.). Изъятие земель из хозяйственного оборота. Отсутствие сведений по инженерно-геологическим условиям выбора площадки. Отсутствие сети контрольно-наблюдательных скважин для осуществления контроля за режимом подземных вод. Увеличение социальной напряженности за счет увольнения сотрудников Ленинградского отделения, задействованных в заявленном виде деятельности. |
| 3. | Отказ от использования РВ при проведении НИОКР(«нулевой вариант») | Отказ от реализации использования РВ при проведении НИОКР на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» | - | Отказ от деятельности приведет к отсутствию возможностей для: - испытания установок; - разработки новых технических средств; - усовершенствования технологий; - расширения области деятельности предприятия и объема оказываемых услуг по обращению с РАО; - повышения эффективности деятельности предприятия с учетом совершенствующего законодательства РФ и потребностей по обеспечению радиационной и экологической безопасности, обусловленной дальнейшим развитием атомной энергетики. Увеличение антропогенной нагрузки за счет выбросов радионуклидов, загрязняющих веществ, промышленных отходов из-за использования устаревающих оборудования и технологий, необходимости осуществления работ в короткие сроки. |

Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды в районе расположения объекта лицензирования

Общие сведения о климатических условиях

Рельеф территории

Рассматриваемая территория имеет характерный ледниковый и послеледниковый рельеф, возникший во время таяния последнего (валдайского) ледника в интервале от 50 до 10 тыс. лет назад. Это низменная равнина с абсолютными высотами, не превышающими, как правило, 50 м. На севере территория осложнена невысокой (до 100-120 м) Сойкинской возвышенностью, а на северо-востоке - пологими отрогами Ижорской возвышенности (высоты до 100 м).

Вдоль побережья Финского залива расположена терраса Литоринового моря (предшественника современного Балтийского моря) с абсолютными отметками от 0 до 20 м. Древняя терраса ограничена абразивными уступами и береговыми валами, местами, превращенными в дюны.

Территория Ленинградского отделения расположена на южном побережье Финского залива, где в пределах прибрежной полосы шириной 15,0-25,0 км, располагается предглинтовая низменность. Поверхность её плоско-волнистая, местами заболоченная, с абсолютными отметками 0,0-20,0 м. На юге и юго-востоке низменность ограничена Балтийско-Ладожским денудационным выступом – глинтом, протянувшимся вдоль всего южного берега Финского залива.

Современный глинт является унаследованной формой рельефа, определяющей смену относительно рыхлых пород предглинтовой низменности прочными карбонатными породами ордовика, которые образуют слегка приподнятое над окружающей равниной Ижорское плато. Максимальная абсолютная отметка бровки глинта между пос. Копорье и Красным Селом – около 100,0 м. Отсюда к западу и востоку наблюдается снижение абсолютных отметок до 20,0-40,0 м, с соответствующим понижением относительной высоты глинта от отметок 25,0-40,0 м до 5,0-10,0 м.

В пределах предглинтовой низменности выделяются три морские террасы:

- I терраса (вдоль берега залива) с абсолютными отметками поверхности 0,0 – 10,0 м;

- II терраса с абсолютными отметками поверхности 10,0 – 25,0 м;

- III терраса с абсолютными отметками поверхности 25,0 – 50,0 м.

Территория, на которой расположена площадка Ленинградского отделения, приурочена к I и II абразионно-аккумулятивным морским террасам, вытянутым вдоль побережья Финского залива. Абсолютные отметки поверхности снижаются с востока на запад (в сторону Финского залива) с 30,0 до 0,00 м.

Важным элементом естественного рельефа поверхности II террасы является широкая ложбина стока поверхностных вод, занимающая южную часть площадки отделения. Ее ширина превышает 300,0 м, а глубина достигает 2,0 м. При строительстве хранилищ твердых радиоактивных отходов (ТРО) большая часть ложбины была засыпана песком.

Элементами искусственного рельефа территории площадки Ленинградского отделения является дренажная канава в южной части площадки.

Рельеф площадки ровный с незначительным уклоном в северо-западном направлении. Территория спланирована, застроена сооружениями и коммуникациями, на отдельных участках покрыта древесно-кустарниковой растительностью. На территории размещены асфальтовые подъезды к зданиям.

Климат

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [7] рассматриваемая территория относится к климатическому району II B.

Климат умеренно-континентальный, с продолжительно умеренно-холодной зимой, умеренно-теплым и влажным летом, отличается значительным количеством осадков.

Ведущим климатообразующим фактором является циркуляция воздушных масс. Зимой преобладают юго-западные ветры, несущие воздух атлантического и континентального происхождения. Летом преобладают ветры западные и северо-западные.

Вхождения атлантических воздушных масс обычно сопровождаются ветреной пасмурной погодой, относительно теплой зимой и сравнительно прохладным летом.

Переход от сезона к сезону постепенный,  с трудно оцениваемыми границами зимы, весны, лета и осени. Весной возможно вторжение арктических масс воздуха, с которыми связаны похолодания и ночные заморозки. Первая половина лета более теплая и солнечная, вторая – более пасмурная, ветреная и дождливая.

Средняя годовая температура воздуха в районе по данным метеорологической стации Старое Гарколово (МС Старое Гарколово) составляет плюс 4,0 °С,  со средней температурой наиболее холодного месяца (январь) минус  7,3°С и средней максимальной температурой наиболее жаркого месяца (июль) плюс 21,2 °С.  Однако летом возможны похолодания с понижением температуры до 5-10°C.

В годовом ходе температуры воздуха абсолютный минимум наблюдался в январе и составил минус  40,6 °С. Абсолютный температурный максимум был зафиксирован в июле на отметке плюс 33 ºС.

В соответствии с приложением 1 к НП-064-05  температурные нагрузки на здания, сооружения, сети и прочее относятся к природному процессу II (второй) степени опасности.

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет плюс 5 ºС. Абсолютный максимум температуры почвы зафиксирован на отметке плюс 51 ºС, абсолютный минимум - на отметке минус 44 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы наблюдается в феврале и составляет 139 см.

Основные метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере данного района согласно письму ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 20/7-11/1874 рк от 02.12.2014 г. (Приложение 4) приведены в таблице 5.2.

###### Таблица 5.2 - Климатические характеристики района расположения объекта

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя макс. температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, оС | 21,2 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца, оС | -7,3 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 9 |
| СВ | 11 |
| В | 8 |
| ЮВ | 9 |
| Ю | 14 |
| ЮЗ | 25 |
| З | 15 |
| СЗ | 9 |
| штиль | 4 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с | 7,0 |

Влажность воздуха. Среднегодовая упругость водяного пара составляет 7,8 гПа, относительная – 80%, наибольших значений достигает в июле и составляет 14,8 гПа, наименьшие значения наблюдаются в феврале – 3,2 гПа.

Осадки. В среднем, в году наблюдается 189 дней с атмосферными осадками. Данные представлены в табл. 5.3.

###### Таблица 5.3- Среднее количество осадков по месяцам, %

| Среднее количество осадков по месяцам, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8,6 | 6,3 | 4,9 | 5,1 | 6,3 | 7,6 | 9,9 | 11,6 | 10,7 | 10,4 | 10 | 8,6 |

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 748 мм/год, из которых 62% приходится на теплый период года (апрель – октябрь). По влажностным характеристикам район относится к зоне избыточного увлажнения. Высота снежного покрова в пределах 20-70 см. Глубина промерзания 1,2 м.

Снежный покров в среднем держится 132 дня. Мощность снежного покрова невелика, максимальная высота составляет 60 см. По весу снегового покрова территория относится к 3 району, для которого нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности составляет 100 кгс/ м2.

Ветровой режим. Средняя годовая скорость ветра для района равна 4,1 м/с, максимальная  28 м/с, наибольшее превышение которой для данного района составляет 5 – 8 м/с.

Средние и максимальные скорости ветра по месяцам представлены в таблице 5.4.

###### Таблица 5.4 - Средние и максимальные скорости ветра по месяцам

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра, м/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 5,0 | 4,8 |
| Максимальная скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 24 | 25 |

Туманы. Повторяемость туманов 69 дней в году, продолжительность до 351 час/год, до 18 часов в месяц.

Состояние воздушного бассейна

В районе участка Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» посты наблюдения Росгидромет за состоянием атмосферного воздуха отсутствуют. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе планируемого к реконструкции объекта установлены согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха». Справка ФГБУ «Северо-западное УГМС» от 23.12.2014 г. №11-19/2-25/1621 представлена в Приложении 4 и в таблице 5.5.

###### Таблица 5.5 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Сосновый Бор Ленинградской области

| №п/п | Загрязняющее вещество | Ед.изм. Сф | Сф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Взвешенные вещества | мкг/м3 | 229 |
| 3 | Диоксид серы | мкг/м3 | 15 |
| 4 | Диоксид азота | мкг/м3 | 79 |
| 5 | Оксид азота | мкг/м3 | 44 |
| 6 | Оксид углерода | мг/м3 | 2,6 |
| 7 | Сероводород | мкг/м3 | 4 |
| 8 | Бенз/а/пирен | нг/м3 | 4,1 |

Согласно представленным данным фоновые концентрации следующих загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Сосновый Бор: взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, бенз(а)пирен, оксид углерода, формальдегид, сероводород не превышают значений ПДК.

С целью натурной оценки степени загрязнения атмосферного воздуха на участке реконструкции пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», в рамках выполнения инженерно-экологических изысканий был проведен отбор 3 проб атмосферного воздуха, для лабораторного определения следующих загрязняющих веществ: оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества.

Результаты лабораторных химических исследований проб атмосферного воздуха представлены в протоколе лабораторных исследований № 4.11-13.37-51 от 24.04.14 г. (Приложение 4).

Согласно Экспертному заключению ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №38 Федерального медико-биологического агентства» №292 от 6 мая 2014г. (Приложение 5) исследованная проба атмосферного воздуха по санитарно-химическим показателям (окись углерода, взвешенные вещества, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид) соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» [8], ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» [9].

По данным государственного доклада Комитета по природным ресурсам Администрации Ленинградской области «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2016 году», Санкт-Петербург, 2017 г. [10], результаты регулярных наблюдений за переносом загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха на распределенной сети наблюдений в местах размещения стационарных источников загрязнения, в том числе г.Сосновый Бор, показали, что концентрации специфических примесей на границах санитарно-защитных зон предприятий не превышали предельно-допустимых концентраций.

Состояние и загрязненность поверхностных водных объектов

Площадка Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположена на водоразделе рек Воронка и Коваши. Гидрографическая сеть вокруг площадки относится к бассейну Копорской губы Финского залива Балтийского моря.

Наиболее значительными водными объектами  в районе расположения являются реки Систа, Воронка, Коваши; озера Копанское, Глубокое и Лубенское.

Река Систа. Река вытекает из Коростовицкого озера (севернее поселка Зимитицы) и на протяжении 3 км от истока называется Теплушка. Впадает в Копорскую губу Финского залива Балтийского моря у деревни Систа-Палкино. Длина реки 69 км (от устья реки Теплушка 66 км). Площадь водосбора 672 км2. Характеристики водосбора: длина 34 км, наибольшая ширина 34 км, средняя ширина 20 км, густота речной сети 0,81 км/км2. Река принимает в себя 114 притоков общей длиной 200 км. На территории бассейна расположено 26 озер общей площадью 0,6 км2, площадь озер составляет в целом менее 1%, заболоченность — 3%, лесов — 78%, пашен и лугов — 18%. Река Систа относится к водотокам высшей категории рыбохозяйственного водопользования. Систа является основным источником питьевого водоснабжения жителей города Сосновый Бор (Приложение 6).

Река Коваши (Коваш). Река берет начало от дренажных канав торфяных болот в 3 км северо-восточнее поселка Петровское. В верхнем течении она называется Черная, от места впадения реки Лопухинки (Рудицы) и до устья носит название Коваши. Собственно река Коваши образуется от слияния рек Рудица и Черная, впадает в Копорскую губу Финского залива Балтийского моря в 1 км юго-западнее деревни Устье. Длина реки 66 км. Река принимает в себя 87 притоков общей протяженностью 148 км. На территории бассейна имеется 49 озер общей площадью 5 км2. Характеристики водосбора: площадь 612 км², длина 44 км, наибольшая ширина 20 км, средняя ширина 14 км, густота речной сети 0,87 км/км²; площадь озер менее 1 %, болот 4 %, лесов 72 %, пашен и лугов 23 %.

Река Коваши относится к водотокам высшей категории рыбохозяйственного водопользования.

Река Воронка. Река берет начало  в 1 км  к юго-западу от деревни Савольщина и в 0,5 км западнее поселка Никольское на высоте 130 м, впадает в Копорскую губу Финского залива Балтийского моря у деревни Керново. Длина реки 37 км, площадь водосбора 286 км2. В 4 км  ниже  истока  река  зарегулирована земляной плотиной с перепадом воды 2 метра. Длина реки от плотины до устья 33 км. В реку Воронку впадают 4 притока общей длиной 107 км.

Бассейн реки имеет возвышенный, слегка холмистый рельеф. Растительность представлена смешанным лесом, большей частью заболоченным. В бассейне 28 озер общей площадью 3,1 км2, наиболее крупные — Заозерское и Теглицкое. Речная сеть развита слабо и представлена мелкими ручьями и многочисленными ключами, выбивающимися у подошвы склонов долины.

Реки Коваши и Воронка относятся к типу равнинных рек. Ширина водоохраной зоны р. Коваши и Воронка устанавливается в размере 100 м. (Приложение 7)

Озеро Лубенское принадлежит к бассейну реки Лубенской (исток). Общая площадь водосбора составляет 51,3 км2, площадь зеркала – 3,9 км2, высота над уровнем моря – 35,1 м.

Озеро Глубокое принадлежит к бассейну реки Хабаловка. Общая площадь водосбора составляет 35 км2, площадь зеркала – 4,2 км2, высота над уровнем моря – 9,2 м.

Озеро Копанское принадлежит к бассейну Финского залива. Общая площадь водосбора составляет 45,1 км2, площадь зеркала – 9,4 км2, высота над уровнем моря - 8,6 м.

Копорская губа Финского залива. Акватория Копорской губы расположена между мысом Устинским и находящимся в 14 милях от него мысом Колгомпя. Корытообразная форма губы обуславливает с севера свободный водообмен с Финским заливом. Площадь водного зеркала Копорской губы 255 км2, средняя глубина – 11,7 м. Береговая линия города Сосновый бор вдоль Финского залива и Копорской губы составляет более 19 км.

Ширина водоохраной зоны Копорской губы составляет 500 м (Приложение 7).

Среднегодовой уровень воды Копорской губы составляет отметку минус 0,02 м БС.

Амплитуда колебания средних годовых уровней в течение года составляет 35 см. Наиболее существенными являются сгонно-нагонные колебания уровней, вызываемые ветрами и резкими перепадами давления. Амплитуда таких колебаний уровня достигает 530 см.

Приливно-отливные колебания уровня воды в Копорской губе не превышают 10 см.

Продолжительность стояния максимального уровня воды не превышает 1-2 часов.

Копорская губа Финского залива относится к рыбохозяйственным водоемам высшей категории.

С 1973 года Копорская губа является водоемом-охладителем ЛАЭС. В зону деятельности ЛАЭС входит восточная половина Копорской губы от мыса Устинский до мыса Дубовский. Преобладающие глубины данной акватории 5 – 10 м.

Катастрофический уровень воды в ноябре 1824 г. зафиксирован на отметке 3,67 м над ординаром (по водомерному посту Кронштадт, 19 ноября 1824 г.), что соответствует подъёму воды в Копорской губе на 355 см выше среднемноголетнего уровня.

Согласно данным ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - Филиал «Институт Ленгидропроект» расчётный уровень воды 0,01 % обеспеченности составит 4,66 м Балтийской системы высот (при наличии дамбы, защищающей Санкт-Петербург от наводнений).

Максимальный уровень воды Копорской губы не окажет влияния и не вызовет затопления территории  Ленинградского отделения. Высотные отметки предполагаемых площадок существенно выше расчётных максимальных уровней воды Копорской губы.

Другие гидрологические процессы и явления моря также не окажут влияния на Ленинградское отделение.

Гидрогеологические условия района расположения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

В пределах рассматриваемой территории выделяются водоносные комплексы, приуроченные как к четвертичным отложениям, так и к дочетвертичным породам. Почти все отложения в той или иной степени обводнены, а отсутствие среди них выдержанных по простиранию сплошных водоупоров обеспечивает гидравлическую связь водоносных горизонтов, приуроченных к различным генетическим и возрастным типам отложений.

По условиям циркуляции подземные воды, приуроченные к четвертичным отложениям и к дочетвертичным породам, классифицируются как порово-пластовые (пески), трещинно-пластовые (песчаники) и трещинные (гнейсы, гнейсо-граниты, граниты). В верхнем слое воды имеют свободную поверхность. При наличии в кровле водоносных слоев водоупорных глин воды приобретают напор. Величина напора увеличивается по мере погружения водоносных слоев.

Питание водоносных горизонтов происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет перетока воды из других горизонтов. Область питания водоносных горизонтов совпадает с областью их распространения и приурочена к участкам, где водосодержащие породы залегают близко к поверхности земли. Прослои и линзы песков, залегающие на больших глубинах среди глинистых пород, не имеют самостоятельных областей питания. Дренаж водоносных горизонтов осуществляется источниками в долинах рек, прорезающих как четвертичные, так и дочетвертичные породы, и в котловине Финского залива.

Водоносный комплекс четвертичных отложений. Приурочен к пескам и гравийно-галечниковым грунтам различного генетического типа и современным торфяникам. Грунтовые воды встречаются также в тонких песчаных прослоях среди глинистых грунтов. Глубина залегания уровня от нуля до пяти метров. Водообильность весьма изменчива и, в основном, слабая. Воды пресные, по химическому типу - гидрокарбонатные кальциевые. Вдоль Финского залива встречаются минерализованные воды с сухим остатком до 2,2 г/л. Грунтовые воды не защищены от загрязнения.

Среди грунтовых вод следует выделить техногенный водоносный горизонт, приуроченный к техногенным отложениям - пескам и отходам.Грунтовые воды частично используются местным населением, но не могут служить в качестве надежного источника водоснабжения.

Подземные воды, приуроченные к дочетвертичным отложениям, представлены ломоносовским водоносным горизонтом, а также гдовским и архей-протерозойским водоносными комплексами.

Ломоносовский водоносный горизонт. Водовмещающими породами этого горизонта являются нижнекембрийские пески и слабосцементированные песчаники кварцевые, залегающие в виде прослоев в толще глин. Вскрытая мощность толщи 10-30 м. Глубина залегания водоносных прослоев в ней колеблется от 1 до 20 м.

###### Рисунок 5.1 – Общая гидрогеологическая региональная схема района

В случае если породы перекрыты глинистыми отложениями, обладают напором от нескольких метров до 10-20 м, в южном направлении напор увеличивается до 50 м. Величина напора возрастает по мере погружения пород. Пьезометрический уровень встречается на глубинах от 0-5 до 10-20 м. Пьезометрические поверхности четвертичного и Ломоносовского водоносных горизонтов, как правило, совпадают, хотя на отдельных участках может наблюдаться небольшой разрыв уровней воды, фиксируемый по пьезометрам. Пьезометрический уровень понижается в сторону Финского залива.

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород варьирует в пределах 0,25-6,6 м/сут.

Нижним водоупором служит толща нижнекембрийских и верхнепротерозойских глин.

В результате наблюдений за колебаниями уровня воды Ломоносовского горизонта выявлено, что на участках близкого залегания к поверхности режим вод зависит от атмосферных осадков, а при глубоком залегании его режим постоянный.

Водообильность песков и песчаников изменяется в широких пределах. Дебит скважин колеблется от тысячных долей л/с (практически безводные скважины) до 20 л/с, наиболее распространенный 0,3-1,3 л/с. Удельный дебит варьирует от 0,001 до 2 л/с, преобладает 0,01-0,3 л/с.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые и хлоридные натриевые, преимущественно пресные, но встречаются и слабосолоноватые.

Воды Ломоносовского водоносного горизонта используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения одиночными скважинами населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов на территории, прилегающей к рассматриваемому району.

Гдовский (вендский) водоносный комплекс. Водовмещающими породами являются верхнепротерозойские песчаники, реже пески и алевриты. Залегают непосредственно на кристаллическом фундаменте и перекрываются мощной толщей (до 80 м и больше) верхнепротерозойских глин котлинского горизонта, который является региональным водоупором вышележащего ломоносовского водоносного горизонта. Выделяются два водоносных горизонта: собственно гдовский (нижнекотлинский) и стрельнинский.

Гдовский водоносный горизонт представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Водовмещающими породами являются песчаники зеленовато-серые, кварцполевошпатовые, слюдистые, от тонкозернистых в верхних частях горизонта до грубозернистых в нижних слоях. Местами песчаники слабо сцементированы. Мощность водовмещающих пород составляет, в среднем, 5-10 м.

Воды высоко напорные. Величина напора составляет 70-100 м. Напор увеличивается в южном направлении. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 5-20 м и ниже. Режим уровня относительно постоянный. Незначительные колебания уровня увязываются с изменениями атмосферного давления.

Водообильность пород этого горизонта высокая, но неравномерная. Наиболее распространенный дебит скважин 1,2-10 л/с. Преобладающий удельный дебит 0,2-1,2 л/с.

По химическому составу воды хлоридные натриевые. Общая минерализация возрастает с северо-запада на юго-восток от 0,9 до 2 г/л. На рассматриваемой территории воды преимущественно солоноватые, хотя встречаются и пресные.

В районах, где воды являются пресными, Гдовский (нижнекотлинский) водоносный горизонт широко используется для водоснабжения. Солоноватые воды используются для технических целей. Ближайшие водозаборные скважины пробурены в п.п. Калище, Ручьи, Систа-Палкино, Лебяжье, Дубки, г. Ломоносов. Суточный водоотбор из скважин составляет 150-530 м3/сут.

Стрельнинский водоносный горизонт объединяет два нижних водоносных пласта гдовского комплекса. Эти пласты имеют одинаковые гидрогеологические параметры, отличающиеся от параметров собственно гдовского горизонта.

Водовмещающие породы представлены переслаиванием песчаников светло- и темно-серых, кварц-полевошпатовых, от мелко до грубозернистых. Местами песчаники слабо сцементированы. В толще песчаников прослеживаются прослои песков, алевролитов, аргиллитов. Мощность водовмещающих пород составляет 20-30 м.

В основании стрельнинского водоносного горизонта залегает мелкообломочный конгломерат мощностью от 10 до 25 м.

Воды высоко напорные. Пьезометрический уровень находится, как правило, выше уровня собственно гдовского горизонта на 20-30 м. Режим горизонта относительно постоянный.

Удельные дебиты изменяются в пределах 0,1-1,5 л/с, составляя, в среднем, 0,75 л/с.

По химическому составу воды хлоридные натриевые, аналогичные водам собственно гдовского горизонта, но отличаются от них более высокой минерализацией, которая возрастает с северо-запада на юго-восток от 1,5 до 2,9 г/л.

Архей-протерозойский водоносный комплекс. Водовмещающими породами являются трещиноватые гнейсы, гнейсо - граниты, граниты. Водообильность пород изменчива, зависит от степени трещиноватости пород. Дебит скважин, обычно, менее 0,5 л/с. Преобладающий удельный дебит 0,005-0,1 л/с. По химическому составу воды хлоридно-натриевые, солоноватые.

Практического значения горизонт не имеет ввиду глубокого залегания, минерализованности и слабой водообильности.

Уровень загрязнения подземных вод

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» выполняет контроль объектов окружающей среды в соответствии с Картой радиометрического, радиохимического и химического контроля объектов окружающей среды (Приложение 11). Карта контроля утверждена директором и согласована Главным Государственным Санитарным врачом по г. Сосновый Бор Ленинградской области.

В соответствии с картой, параметры контроля включают нефтепродукты, рН, кадмий, медь, никель, свинец, цинк, мышьяк, ртуть, бензапирен. Результаты контроля представлены в таблице 5.6 и в Приложении 14.

###### Таблица 5.6 – Концентрации загрязняющих веществ в воде КНС, мг/дм3

| Наименование показателя | КНС №14а | КНС №14б | КНС №15а | КНС №15б | КНС №47а | КНС №30б | КНС №23 | КНС №47б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | 0,039 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0,072 | 0,01 |
| Цинк | 0,13 | 0,1 | 0,049 | 0,065 | 0,047 | 0,069 | 0,058 | 0,047 |
| Бенз(а)пирен | 0,000005 | 0,000005 | 0,000007 | 0,000002 | 0,000005 | 0,000001 | 0,000002 | 0,000005 |
| Никель | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Свинец | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Мышьяк | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нефтепродукты | 0,039 | 0,097 | 0,23 | 0,090 | 0,055 | 0,111 | 0,022 | 0,055 |
| Кадмий | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Для оценки степени загрязнения подземных вод на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»в рамках инженерно-экологических изысканий производился отбор проб из первого от поверхности водоносного горизонта грунтовых вод из 5 инженерно-геологических скважин для определения степени загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами, нефтепродуктами и органическими загрязнителями.

Всего было отобрано 5 пробы воды (пробы №№ РР-1в – РР-5в) для лабораторного химического анализа для определения содержания тяжёлых металлов (Cu, Ni, Cd, Zn, Pb, As, Hg), нефтепродуктов, рН- показателя и сульфатов.

Результаты исследований представлены в таблице 5.7.

###### Таблица 5.7–Гидрохимическая характеристика подземных вод территории

| Наименование показателя | Скважина 2,37 м | Скважина 5,8 м | Скважина 0,95 м | Скважина 1,2 м | Скважина 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН, ед. рН | 6,4 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 7,0 |
|  | Концентрация, мг/л |  |  |  |  |
| Кадмий | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| Цинк | 0.045 | <0.001 | 0,021 | 0.023 | 0,016 |
| Медь | 0.09 | <0.001 | 0,004 | 0.004 | 0,014 |
| Никель | <0.002 | <0.002 | 0,002 | 0.005 | 0,014 |
| Свинец | <0.005 | <0.005 | 0,011 | <0.005 | <0.005 |
| Мышьяк | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Ртуть | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| Сульфаты | 26.4 | 17.6 | 78.8 | 17.4 | 56,9 |

Карта-схема точек отбора проб представлена на рисунке 5.2.

В таблице ниже представлены результаты мониторинга контрольно-наблюдательных скважин (КНС) на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-Западного территориального округа» ФГУП «РосРАО» на радионуклидный состав за  2015 - 2016 год.

###### Таблица 5.7a – Среднегодовые результаты мониторинга контрольно-наблюдательных скважин (КНС) на территории Ленинградского отделения на радионуклидный состав за 2015-2016 г.г., Бк/кг

| Скважина | Удельная активность, Бк/кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  |
|  | α | β | 3Η | α | β | 3Η |
| 1а | 0,88 | 1,07 | 1090 | 1,07 | 1,00 | 1130 |
| 4 | 0,94 | 1,04 | 2500 | 0,95 | 1,09 | 1311 |
| 5 | 0,95 | 5,58 | 94708 | 0,89 | 4,48 | 40158 |
| 6 | 1,05 | 1,95 | 4575 | 1,01 | 1,88 | 3750 |
| 7 | 0,91 | 39,34 | 2594 | 0,82 | 33,80 | 1550 |
| 7а | - | 126 | 15500 | - | 119,00 | 8725 |
| 8 | 0,98 | 1,07 | 2005 | 1,01 | 1,07 | 1154 |
| 9 | 1,06 | 8,89 | 117000 | 1,00 | 10,16 | 69392 |
| 9а | - | 2,70 | 202500 | - | 3,00 | 275000 |
| 14а | - | 0,94 | 1080 | - | 0,92 | 965 |
| 14б | - | 1,32 | 1700 | - | 1,29 | 1155 |
| 15а | - | 0,90 | 868 | - | 0,96 | 583 |
| 15б | - | 0,89 | 760 | - | 0,84 | 1038 |
| 17 | 1,11 | 1,40 | 1490 | 1,06 | 1,23 | 1021 |
| 19 | - | 0,81 | 940 | - | 0,80 | 825 |
| 20 | - | 0,82 | 1500 | - | 1,01 | 1330 |
| 21 | - | 0,88 | 1695 | - | 1,02 | 595 |
| 22 | - | 1,14 | 730 | - | 0,97 | 480 |
| 23 | - | 0,84 | 1008 | - | 0,94 | 1118 |
| 24 | - | 1,63 | 44333 | - | 1,55 | 47667 |
| 26 | - | 0,95 | 673 | - | 0,95 | 1043 |
| 27 | - | 0,82 | 1510 | - | 0,87 | 565 |
| 28 | - | 2,13 | 953 | - | 1,99 | 773 |
| 29а | - | 0,99 | 3950 | - | 0,93 | 1870 |
| 29б | - | 2,01 | 182000 | - | 1,84 | 62500 |
| 30а | - | 2,68 | 9700 | - | 3,35 | 8575 |
| 30б | - | 3,53 | 313500 | - | 1,27 | 205500 |
| 31а | - | 2,01 | 6725 | - | 1,84 | 3625 |
| 31б | - | 2,13 | 46250 | - | 1,79 | 48500 |
| 32а | - | 0,96 | 2950 | - | 0,87 | 1260 |
| 32б | - | 4,73 | 56500 | - | 1,66 | 71000 |
| 33а | - | 1,05 | 825 | - | 1,01 | 717 |
| 33б | - | 0,97 | 520 | - | 1,04 | 483 |
| 34а | - | 1,14 | 4350 | - | 1,01 | 2405 |
| 34б | - | 0,95 | 1098 | - | 0,95 | 1223 |
| 35 | 1,04 | 2,15 | 5265 | 0,91 | 1,91 | 3016 |
| 36 | 0,97 | 8,57 | 685250 | 0,87 | 7,59 | 699375 |
| 41а | - | 1,83 | 69057 | - | 1,67 | 6925 |
| 41б | - | 1,37 | 875 | - | 1,28 | 1058 |
| 42а | 1,02 | 2,14 | 4650 | 1,08 | 2,07 | 3139 |
| 42б | 0,94 | 1,02 | 1005 | 0,87 | 1,01 | 604 |
| 43а | 0,78 | 1,65 | 5363 | 0,79 | 1,73 | 5463 |
| 43б | 0,90 | 1,02 | 810 | 0,84 | 0,96 | 605 |
| 44а | - | 0,98 | 708 | - | 0,86 | 655 |
| 44б | - | 0,93 | 478 | - | 0,91 | 408 |
| 45а | 0,97 | 1,80 | 6725 | 0,80 | 1,81 | 5948 |
| 45б | 0,95 | 1,03 | 752 | 0,80 | 0,93 | 1309 |
| 47а | - | 1,08 | 11725 | - | 0,86 | 7150 |
| 47б | - | 1,00 | 1793 | - | 0,93 | 1260 |
| 48а | 0,92 | 3,75 | 21342 | 0,89 | 5,43 | 28675 |
| 48б | 0,87 | 1,02 | 1283 | 0,83 | 0,96 | 851 |
| 49а | 0,95 | 5,27 | 4058 | 0,79 | 6,04 | 2778 |
| 49б | 0,92 | 1,05 | 1307 | 0,86 | 1,01 | 1143 |
| 50а | 1,09 | 1,08 | 4071 | 0,94 | 1,07 | 50301 |
| 50б | 0,92 | 1,12 | 135667 | 0,82 | 1,37 | 226083 |
| 51б | - | 1,06 | 1093 | - | 0,98 | 363 |
| 52б | - | 0,95 | 855 | - | 0,88 | 335 |
| 53б | - | 7,39 | 265000 | - | 5,80 | 242500 |
| 54а | - | 1,01 | 1020 | - | 1,03 | 990 |
| 54б | - | 1,78 | 17450 | - | 2,19 | 19525 |
| 55а | - | 1,16 | 775 | - | 1,15 | 720 |
| 55б | - | 1,30 | 7475 | - | 1,62 | 22500 |
| 56а | - | 0,96 | 650 | - | 1,17 | 423 |
| 56б | - | 0,94 | 460 | - | 0,88 | 265 |
| 57б | 0,80 | 1,00 | 669 | 0,82 | 0,93 | 440 |
| 58а | 1,03 | 1,09 | 651 | 1,01 | 1,10 | 407 |
| 58б | 0,78 | 0,94 | 450 | 0,78 | 0,86 | 2708 |

###### Рисунок 5.2 – Карта-схема расположения точек отбора проб

Геологическое строение

Данные для разработки раздела приняты на основании Технических отчетов по инженерно-экологическим и инженерно-геологическим изысканиям [22, 23]

Геологическое строение и гидрогеологические особенности площадки Ленинградского отделения

Геологическое строение участка изучено до глубины 20,0 м.

Описание геолого-литологического разреза приводится сверху вниз.

Четвертичная система - Q.

Голоценовые отложения - IV:

- техногенные образования (tIV) представлены песками мелкими, средней крупности, крупными и гравелистыми средней плотности влажными и водонасыщенными с маломощными прослойками супеси и суглинка с включениями строительного мусора. Мощность отложений достигает 1,4-2,8 м при средней - 2,1 м.

Верхнеплейстоценовые отложения - III:

- озерно-ледниковые отложения (lgIII) представлены глинами коричневыми легкими пылеватыми тугопластичными, суглинками тяжелыми пылеватыми тугопластичными, песками средней крупности средней плотности водонасыщенными, средней мощностью 1,0 м;

- ледниковые отложения (gIII) – супеси серые пылеватые твердые и пластичные с включениями гравия и гальки до 25%, мощностью 0,3-1,8 м при средней - 1,0 м.

Палеозойская эротема - Pz.

Кембрийская система - Є.

Нижний кембрий - ЄI.

Верхняя часть представлена песчаниками бежевыми кварцевыми обводненными слабосцементированными очень низкой прочности, средней мощностью 1,9 м, которые подстилаются глинами зеленовато-серыми тонкослоистыми аргиллитоподобными твердыми трещиноватыми (трещины по слоистости) с прослоями песчаника, средней мощностью 11,8 м. Вскрытая мощность отложений нижнего кембрия меняется от 3,7 до 13,8 м.

Общая вскрытая мощность нижнекембрийских отложений составила от 0,8 до 16,4 м при средней мощности- 9,8 м.

На площадке было выполнено бурение  до глубины 20,0 м. Геолого-литологическая характеристика грунтов участка изысканий приведена в таблице 5.8.

###### Таблица 5.8 - Геолого-литологическая характеристика грунтов

| Геологический индекс | Описание грунтов | Мощность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от |  | до |  | ср |
| tIV | Насыпной грунт | 1,4 |  | 2,8 |  | 2,1 |
| lgIII | Глина легкая пылеватая тугопластичная | 0,3 |  | 1,4 |  | 0,9 |
|  | Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный | 0,3 |  | 0,8 |  | 0,6 |
|  | Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный | 0,5 |  | - |  | - |
| gIII | Супесь пылеватая твердая с гравием и галькой до 25% | 0,3 |  | 1,3 |  | 0,9 |
|  | Супесь пылеватая пластичная с гравием и галькой до 10% | 0,5 |  | 1,8 |  | 1,2 |
| ЄI | Песчаник слабосцементированный очень низкой прочности обводненный | вскрытая |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 | 3,1 |  | 1,9 |  |
|  | Глина твердая аргиллито-подобная | вскрытая |  |  |  |  |

Почвенные условия территории

По почвенно-географическому районированию Ленинградскую область принято относить к центральной таежно-лесной биоклиматической области.

Зональными для Ленинградской области являются почвы подзолистого и подзолисто-глеевого типов.

Почвы хорошо прогреваются и в летний период возможно их иссушение.

Основным типом почв в пределах муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области являются подзолистые, бедные перегноем и отличающиеся значительной кислотностью. При этом на суглинках, в низких местах с повышенным накоплением влаги, главным образом в еловых лесах, образуются сильноподзолистые почвы с мощным верхним слоем. В более высоких местах, менее благоприятных для накопления влаги, образуются среднеподзолистые почвы. На супесях и песках, плохо удерживающих влагу, в сосняках встречаются слабоподзолистые почвы. Там, где преобладает травяная растительность — на лесных вырубках, в редких смешанных или лиственных лесах — образовались дерново-подзолистые почвы.

В низинах и на плоских участках местности, при слабом стоке (плохом дренаже) атмосферных вод, вызывающем их застой на поверхности, а иногда при высоком уровне стояния грунтовых вод образуются торфянистые и болотистые почвы.

В некоторых местах на луговых террасах, заливаемых водой в половодье, из речных наносов образуются богатые перегноем аллювиальные почвы. Их площадь невелика.

Основными почвообразующими породами являются глины, суглинки, пески и торф.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная согласно СП 22.13330.2011, составляет:

- для насыпных грунтов - 1,70 м;

- для суглинков и глин – 1,16 м;

- для супесей	 – 1,41 м.

При обследовании территории Ленинградского отделения установлено, что поверхностный слой сформирован техногенными отложениями мощностью до 2,8 м, состоящими из  щебня и  песка с маломощными прослойками супеси и суглинка, а также с  включениями строительного мусора.

Для оценки степени загрязнения почвогрунтов исследуемого участка в2015 году были отобраны пробы почвогрунтов с поверхности (0-0,2 м) и из инженерно-геологических скважин  на глубину  0,5-1,0 м.

Оценка степени загрязненности, категория загрязнения почвогрунтов были определены в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» [36].

В соответствии с проведенными исследованиями и экспертным заключением № 186 от 30.03. 2015 ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России (Приложение 8) установлено:

- концентрация бенз(а)пирена во всех пробах почвы на поверхности (0-0,2 м) не превышает ПДК ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» [36];

- значения санитарно-химических показателей (медь, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, цинк, никель, нефтепродукты, рН) в исследуемых пробах почвы на поверхности (0-0,2 м) находятся в пределах гигиенических нормативов и соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» [36] (с изменениями), ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» [37], ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» [38]

- суммарный показатель загрязнения (Zс) почвы менее 0, что соответствует категории загрязнения «Чистая».

Согласно последним проведенным исследованиям уровень загрязнения почвогрунтов соответствует гигиеническим нормативам.

Характеристика растительности

Общие сведения

На основании данных, приведенных в докладе Комитета по природным ресурсам Ленинградской области «Об экологической ситуации в Ленинградской области» [10], Технического отчета Инженерно-экологических изысканий и в отчете «Обследование состояния растительного и животного мира на площадке Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Приложение 9)по ботанико-географическому районированию Ленинградская область относится к Валдайско-Онежской подпровинции северо-европейской таежной провинции Евроазиатской таежной биогеографической области.

Формирование современного растительного покрова Ленинградской области связано с последним валдайским оледенением. Во флоре до сих пор встречаются реликтовые виды ледникового периода.

В послеледниковье при более благоприятном для развития лесной растительности климате, освободившуюся ото льда и вод сушу покрыли хвойные леса с елью сибирской. Позднее,  в таежном древостое возобладала ель европейская, а «следы» миграционной волны до сих пор сохранились в виде гибридных популяций ели.

В климатический оптимум голоцена в составе лесов появились широколиственные породы, наибольшее распространение из них получили липа, лещина, вяз шершавый и вяз гладкий, несколько позднее появились дуб, ясень, граб и бук. При формировании климата, наиболее близкого к современному, широколиственные породы уступили место хвойным, преимущественно зеленомошным еловым лесам.

В настоящее время антропогенный фактор резко превалирует над природными, что выражается в уменьшении площади коренных растительных сообществ и в изменении их видового состава, увеличении площади сообществ с доминированием кустарниковых пород, деградации пойменных и водораздельных лугов, а также в широком распространении сорной  и агрокультурной растительности.

Важным компонентом экосистем является микрофлора. Грибы Ленинградской области представляют собой обширную и многообразную группу организмов. Ее экологическое многообразие определили физико-географические условия области.

На территории Ленинградской области отмечены представители хитридиомицет – наиболее древней группы грибных организмов: синхитрум ветреничный, ольпидиум капустный, синхитрум внутриживущий. Большинство представителей данной группы – паразитические организмы, наносящие вред сельскохозяйственным культурам.

Из класса Оомицеты практически во всех районах области встречается облигатный паразит – грибы рода пероноспора, возбудитель болезни, известной под названием мучнистой росы.

Встречаются представители класса аскомицетов: тафрина сливовая, тафрина березовая, эризифе, унцинула и другие. Большинство видов – паразитические. К этой же группе принадлежит спорынья обыкновенная. Среди аскомицетов есть грибы крупных размеров, в том числе съедобные – сморчки. На песчаных почвах хвойных лесов встречается сморчок конический. На лесных вырубках и пожарищах – сморчок настоящий и сморчок обыкновенный.

Представлен класс бизидомицетов. Широко распространен трутовик ложный, особенно трутовик ложный осиновый. Один из самых распространенных – трутовик настоящий. Также встречается чага березовая.

Большинство съедобных грибов принадлежит к группе базидомицетов порядку агариковых. На территории Ленинградской области это несколько форм белого гриба (сосновый, березовый, дубовый), подберезовик, подосиновик, чесночник, мухомор, сатанинский гриб, поганка бледная, шампиньон. А также дождевики, порховки.

Встречаются паразитические грибы класса дейтеромицетов: возбудитель пятнистости листьев земляники рамулярия Тюляна, возбудитель серой гнили малины – ботритис серый, паразит яблони фузикладиум древовидный. Паразит большого количества лиственных видов кустарников и деревьев – туберкулярия обыкновенная и другие виды (Черепанова Н.П., 1990)

Перечислены, безусловно, не все виды грибов. Однако в общем видовой состав грибного сообщества характерен для природной зоны южной и средней тайги. Учитывая важную роль грибов в экосистеме, в преобразовании мертвого органического вещества, а также возрастающее антропогенное влияние на природные экосистемы, грибы, наряду с растениями, требуют охраны. В Ленинградской области подлежат охране следующие виды грибов:

Альбатреллус сливающийся (Albatrellus confluens); болетопсис чешуйчатый (Boletopsis subsquamosa), вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides), гериций каштановый, гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens), мутинус собачий (Mutinus caninus), осиновик белый (Leccinum percandidum), паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus), польский гриб (Boletus badius), спарассис курчавый (Sparassis crispa), трутовик овечий (Albatrellus ovinus).

Растительность Сосновоборского городского поселения - округа

Рассматриваемая территория в системе более детального геобатанического районирования Нечерноземья европейской части СССР расположена в пределах Прибалтийско-Ленинградского геобатанического округа, занимающего неширокую полосу от южного побережья Финского залива до глинта. В целом территория представляет собой террасированную равнину, низкая часть которой (литориновая терраса) занята сосновыми  сухотравными, брусничными, отчасти лишайниковыми лесами на песчаных береговых валах и небольших дюнах, а также черноольшатниками и литоральной растительностью вдоль побережья.

Сосновые леса отличаются флористической бедностью, что определяется, с одной стороны, неблагоприятными почвенно-грунтовыми условиями, а с другой – своеобразным «пожарным отбором» в этих лесах. Для большинства участков характерна простая структура: в первом ярусе – сосна, иногда небольшая примесь других пород, подлесок обычно отсутствует. Второй ярус образуют кустарнички и травы. Третий – мхи, лишайники.

По берегам реки Коваши наблюдается темнокорая сосна-мурея, искусственно высаженная в 19 веке.

Для второй и третьей террасы характерны еловые черничничные, кисличные, сфагновые леса, а также верховые болота восточно-прибалтийского типа.

Наиболее приподнятые междуречья, сложенные мореной,   заняты черничными и кисличными ельниками с участием широколиственных пород в подлеске и неморальных (дубравных)  видов в травяном покрове.

На рассматриваемой  территории   южная граница подзоны южной тайги значительно отодвинута на север подтаежными (хвойно-широколиственными) лесами, благодаря более мягкому морскому климату.

В силу этого на рассматриваемой территории встречаются как среднетаежные виды ельников, так и южнотаежные виды ельников.

Среди среднетаежных наиболее распространены ельники чернично-зеленомошные, а также их производные осиново-еловые и березово-еловые леса. В древостое, помимо ели, обычна небольшая примесь сосны и мелколиственных пород.

Сомкнутость древесного яруса в таких типах ельников достигает 0,5-0.6, средняя высота 20-22 м, господствующий класс бонитета II- III. Подлесок развит слабо. В травяно-кустарничковом ярусе господствует черника, в небольшом количестве присутствует таежное мелкотравье, обычна брусника. Зеленые мхи покрывают 60-80 % поверхности почвы.

В нижних частях склонов  и на плоских равнинах разных уровней, где затруднен сток и повышается уровень грунтовых вод, распространены ельники сфагновые. Это низкобонитетные леса бедного состава. В древостое, кроме ели, присутствует береза, осина, иногда черная ольха. По травяно-кустарничковому ярусу выделяются две ассоциации: ельники-чернично-сфагновые и травяно-сфагновые.

Древостой южнотаежных еловых лесов преимущественно II, реже  I и  III классов бонитета, состоит из одного, реже двух подъярусов.

Очень часто южнотаежным лесам свойственен подлесок (обычно присутствует лещина).

В травяно-кустарничковом ярусе заметно преобладание травянистых растений над кустарничками. Моховой ярус фрагментарный.

Древостой лесов обычно двухъярусный, сомкнутость крон 0,6-0,7. Средняя высота ели в I ярусе 24-25 м, преобладающий класс бонитета II.

Широколиственные породы лишь изредка выходят в один ярус с елью,  произрастают обычно в втором подъярусе и хорошо развитом подлеске.

В травяно-кустарничковом ярусе доминирует кислица.

На более увлажненных почвах встречаются ельники папортниковые, представленные двумя типами сообществ. Первый тип – ельники мохово-кислично-папортниковые. В древесном ярусе присутствует черная ольха. В подлеске – лещина. Покрытие мхами составляет 50 %. Другой тип – еловые и березово-еловые влажновысокотравно-папортниковые леса. Как и в предыдущем типе, в  составе древостоя участвуют черная ольха, в подлеске – лещина. В травяном покрове преобладают папоротники.

В наиболее благоприятных местообитаниях повышенных равнин и дренированных склонов (склонов террас)   встречаются сложные ельники с участием широколиственных пород (липа, дуб) в древесном ярусе.

Обычно I ярус образован елью высотой 25-27 м, во II ярусе, кроме ели, чаще всего из широколиственных  присутствует лип, реже дуб  высотой 15-16 м. Хорошо развит подлесок.

Большую площадь рассматриваемой территории занимают мелколиственные леса, произрастающие обычно на месте вырубленных или сгоревших хвойных лесов и бывших сельскохозяйственных угодий. Наиболее распространенными являются березовые леса. Сомкнутость достигает 0,5-0,6. Ель встречается в подросте лишь единично. Древостой таких березняков чаще всего одноярусный, высота деревьев достигает 18-20 м.   Подлесок крайне разрежен. Травяной покров обычно сомкнут и его проективное покрытие часто достигает 90 %. Моховой покров не развит.

На более богатых почвах, приуроченных исключительно к хорошо дренированным равнинам или склонам,  встречаются  осиновые леса. Кроме осины в древостое присутствует береза, а в втором ярусе небольшая примесь ели. В осинниках  присутствует довольно богатый подлесок. Моховой покров развит слабо, его покрытие составляет обычно 5-10 %.

Болота характеризуются постоянным застойным увлажнением и нарастанием торфа. Болота разнообразны по генезису, положению в рельефе, условиям питания, структуре растительности. Типичны верховые сфагновые болота с грядово-мочажинной структурой.

Немаловажную роль в растительном покрове играет луговая растительность. Среди них наиболее распространены разнотравно-злаковые луга с доминированием нескольких видов луговых злаков и богатым набором видов разнотравья.

Лихенофлора представлена типичными для природной зоны видами родов Cladonia, Parmelia, Cetraria.

Растительность в пределах площадки Ленинградского отделения

Площадка Ленинградского отделения расположена на участке прибрежной террасы, поверхностный слой которой мощностью до 2.8 м сложен техногенными образованиями (пески мелкой, средней крупности, крупные и гравелистые средней плотности с маломощными прослойками супеси и суглинка с включениями строительного мусора). Перемытые пески очень бедны по составу, отличаются низким плодородием. Расстояние до побережья Финского залива около полутора километров.

На площадке преобладают сосновый и сосново-мелколиственный древостой (примеси березы и ольхи) с бедным по составу напочвенным покровом, представленным лесными бореальными видами (черника, брусника, голубика) (рис. 5.3).

А

Б

В

Г

Е

###### Рисунок 5.3 - Особенности растительных сообществ: А - сосновый древостой; Б, В, Г -  черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium vitis-idaea) и голубика (Vaccinium uliginosum) на проектируемой площадке, отсутствие травяного яруса в мертвопокровном ельнике

Сомкнутость древостоя достигает 0.7 и его различия по площадке незначительны,  средняя высота деревьев 20 м, диаметр 20-25 см.На участках, представленных более или менее сомкнутыми бруснично-зеленомошными сосняками, наблюдается  подрост ели. Преобладают средневозрастные деревья.

Состав растительных сообществ характерен для рассматриваемого района. В данном районе в сосняках и различных елово-сосновых лесах могут встречаться виды, включенные в Красную книгу Ленинградской области. Например, представители орхидных пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsia), пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculate), лилейных – колокольчик широколистный (Campanula latifolia), волчиягодник обыкновенный (Daphne mezerium) – семейства волчеягодниковые.

Ведение Красной книги Ленинградской области [40], в которую также заносятся объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской федерации, является полномочием субъекта федерации (Приложение 10 – Приложение Л4, инженерно-экологические изыскания, книга 5: письмо МПР РФ №12-47/3317 от 21.02.2014). По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, на территории описываемого земельного участка объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, не обнаружено. Вместе с тем, данные по местонахождению указанных видов подлежат уточнению в ходе натурного обследования территории (Приложение 10 – Приложение Л5, инженерно-экологические изыскания, книга 5: письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № kor-01-1254/14-0-1 от 16.02.2014). В ходе проведения обследования территории в рамках инженерно-экологических изысканий виды, занесённые в Красную книгу РФ и ленинградской области, не обнаружены (Технический отчет по результатам ИЭИ) [22]. Таким образом, на описываемой территории объекты растительности, включённые в список охраняемых видов Красной книги, отсутствуют. Ценных лекарственных растений и грибов не обнаружено.

Для данной природной зоны характерным климаксным сообществом является сочетание ельника с различным травяным ярусом: ельники-кисличники, ельники кустарничково-зеленомошные. При отсутствии внешнего антропогенного воздействия произойдет смена сосняка ельником. На начавшуюся смену указывает отмеченный выше подрост ели. На участках, где почвообразующая порода представлены бедными перемытыми песками, доминирующая роль останется за сосняком.

Растительность на площадке Ленинградского отделения занимает по площади около 50% «чистой зоны» и 40% «грязной зоны».

В целом, данный фитооценоз является сформированным, дальнейших изменений видового состава в результате антропогенного вмешательства (кроме вырубок) не предполагается.

Характеристика животного мира

Общие сведения

Богатство и разнообразие животного мира Ленинградской области обусловлено весьма неравномерной плотностью населения и степенью сельскохозяйственного освоения территории. На территории области обитает 5 видов рептилий, 253 вида птиц (со случайными залетами - 314), 193 достоверно гнездится, 61 вид млекопитающих, из которых 6 интродуцированных, и 8 видов земноводных. Зафиксирована миграция на территорию области ранее не отмеченного вида – виргинского оленя (Odocoileus virginiatus) со стороны Финляндии.

Особенностью области, несомненно, является мозаичное сочетание биотопов фауны (морские, обширные озерные, речные, таежно-лесные, леcо-луговые).

Разнообразна водная фауна. В прибрежной акватории Финского залива можно встретить балтийскую нерпу, серого тюленя и, изредка, представителей китообразных. Эти звери за последние десятилетия резко сократили свою численность из-за загрязнения водоемов, гибели в рыболовецких сетях и фактора беспокойства на местах щенения.

Из числа куньих наибольшего внимания как редкие виды заслуживают барсук, европейская норка, выдра, причем два последних зверя включены в Красную книгу природы Ленинградской области (2002).

На верховых болотах, где растут молодые сосняки, обычны глухариные тока. Встречается серый журавль. Осенью и зимой на верховых болотах постоянно кормятся и отдыхают тетеревиные птицы – глухарь, белая куропатка, а из млекопитающих – заяц-беляк и реже – лоси.

Разнообразна фауна хвойно-лиственных лесов, иногда с участием широколиственных пород. Здесь отмечаются как типичные лесные виды птиц (различные виды дроздов, пеночек, славок, и др.), так и виды, тяготеющие к влажным местам обитания (бекас, кулик-перевозчик, речной и обыкновенный сверчки, болотная камышевка). Из млекопитающих: бобры, заяц-беляк, американская норка, водяная кутора, еж, некоторые виды летучих мышей (в основном, ночниц и кожанков) и мышевидных грызунов.

В смешанных хвойно-лиственных (в первую очередь, спелых елово-лиственных) лесах в районе береговых террас можно встретить типичных представителей фауны южной тайги (глухарь, рябчик. серая неясыть, заяц-беляк, лось, куница), и неморальных лесов, таких как иволга, черный дрозд, обыкновенная горлица, вяхирь и др. Обычны не только дендрофильные виды птиц, но и кустарниковые (например, славки), и наземно гнездящиеся формы (виды пеночек).

Обилие мигрирующих видов птиц объясняется тем, что через территорию области проходит одна из основных трасс Беломор-Балтийского пролетного пути. Большое разнообразие природных условий дает возможность здесь соседствовать лесным, луговым, болотным и водоплавающим птицам. Лучшими местами для стоянок водоплавающих птиц являются, в том числе, прибрежные макрофитные мелководья Финского залива.

Отмеченные тенденции к общему потеплению отразились в увеличении численности южно-таежных видов фауны, постоянны спорадические залеты южных видов птиц. Около 10% фауны млекопитающих являются чужеродными для области: 6 сознательно интродуцированы, а 3 проникли сюда как синантропные виды. По отрядам териофауна области распределяется следующим образом: насекомоядные – 7 видов, рукокрылые – 10, зайцеобразные – 2, грызуны – 22, хищные – 14, ластоногие – 3, парнокопытные – 6 видов.

Беднее представлена фауна членистоногих. В ленинградской области представлены те виды, которые активны летом, а зиму проводят в состоянии диапаузы. На севере и на юге состав фауны членистоногих сильно отличается, но облик фауны скорее тяготеет к северным типам: двукрылые более многочисленны, чем жуки и бабочки, много мелких наездников, почти нет теплолюбивых видов (например, жуки-олени). Бедно представлены сетчатокрылые, роющие осы, одиночные пчелы и т.д. Не водятся сколопендры, тарантулы и многие другие членистоногие.

В соответствии с Красной Книгой Ленинградской области [41] и международными соглашениями на территории области подлежат охране 415 вида насекомых, 4 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 64 вида птиц, и 14 млекопитающих, 32 вида гнездящихся и пролетных птиц, 3 вида млекопитающих включены в Красную книгу Российской Федерации.

Ленинградская область обладает значительным ресурсным потенциалом охотничьих животных.

Основные виды охотничьих животных это, прежде всего: млекопитающие – лось, кабан, бурый медведь, рысь, зайцы (беляк и русак), белка, бобры(обыкновенный иканадский), ондатра, американская норка, барсук, куница лесная, волк, лисица, птицы – кряква, свиязь, хохлатая чернеть, чирок-свистунок, гоголь, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, бекас, во время пролета встречаются морские утки: морянка, синьга, турпан, и гуси(гуменник, белолобый).

Численность поголовья большинства видов стабильна и не выходит за рамки естественной цикличности. В последние годы отмечается устойчивый рост численности кабана и лося.

Численность пушных видов животных, в целом, по области продолжает увеличиваться в связи с невостребованностью сырья и низкими закупочными ценами на рынке. Падение уровня сельскохозяйственного производства, уменьшение интенсивности применения ядохимикатов и минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве привело к росту численности серой куропатки.

В то же время, уменьшение площадей пахотных земель привело к резкому сокращению численности зайца-русака. Уменьшение заготовок сена для крупнорогатого скота, и как следствие уменьшение площадей скошенных лугов, привело к значительному уменьшению численности тетерева.

Животный мир Сосновоборского городского округа

В черте  Сосновоборского городского округа  гнездятся 62 вида птиц. В окрестностях города встречается гадюка обыкновенная. Живородящая ящерица распространена почти повсеместно. Уж обыкновенный и ящерица прыткая подлежат охране как регионально редкие виды. Веретеница обитает в смешанных лесах, в кустарниках, на лугах, обычно неподалеку от леса. Из земноводных есть травяная лягушка, реже остромордая лягушка, серая жаба, обыкновенный и гребенчатый тритоны, совсем редко - лягушка прудовая.

При рассмотрении гнездящихся в тростниках птиц, в первую очередь, необходимо отметить такие охраняемые виды как красношейная поганка, большая выпь, серая утка, водяной пастушок.

На рассматриваемой территории весьма богата фауна верховых болот. Здесь гнездятся такие «краснокнижные» виды как шилохвость, белая куропатка, золотистая ржанка, турухтан, большой веретенник, большой и средний кроншнепы. По-прежнему на болотах выводит птенцов такая красивая птица как серый журавль.

Очень богата на рассматриваемой территории орнитофауна лесов. Это не случайно, поскольку именно леса занимают большую часть данного региона. Немало здесь широколиственных лесов и лесов с большой долей широколиственных пород. В таких местах гнездятся многие охраняемые виды. Это зеленый и белоспинный дятлы, кедровка (ореховка), сизоворонка.

Среди представителей таежной фауны здесь встречаются такой редкий вид как трехпалый дятел. На рассматриваемой территории регулярно гнездится лесной жаворонок. Некоторые охраняемые виды тяготеют к смешанным лесам. К их числу можно отнести обыкновенную горлицу и седого дятла.

Помимо перечисленных «краснокнижных» видов на рассматриваемой территории обитает немало типичных лесных птиц, которые формально не входят в число охраняемых, но требуют к себе определенного внимания. Они немногочисленны, иногда распространены довольно спорадично. Некоторые из них демонстрируют тенденцию к сокращению численности. Среди таких видов можно назвать глухаря, черного дятла (желну), дубоноса и целый ряд других.

Также встречается синица большая, снегирь, дрозд, рябчик, чернозобик (балтийский подвид).

На территории Сосновоборского городского округа отмечены 6 видов летучих мышей, 3 из них – прудовая ночница, водяная ночница и рыжая вечерница включены в Красную книгу природы Ленинградской области. В регионе так же зарегистрирован такой охраняемый вид как летяга.

На рассматриваемой территории многочисленны разнообразные мышевидные грызуны. Среди этой группы животных выделяется желтогорлая мышь – представитель фауны широколиственных лесов, в Ленинградской области распространенная достаточно спорадически. На рассматриваемой территории численность этого вида довольно велика.

В лесных массивах обитают копытные животные – кабан, лось и косуля. Последний является охраняемым в Ленинградской области (включен в Красную книгу природы Ленинградской области).

Из млекопитающих также встречаются лисица обыкновенная, собака енотовидная.

Отдельно стоит упомянуть про Копорскую губу Финского залива. Копорская губа является ключевой орнитологической территорией Ленинградской области (шифр ЛГ-007 EU-RU045). Причем ценен данный биотоп и с ихтиологической точки зрения – Копорская губа является водоемом высшей рыбохозяйственной категории. Также на акватории отмечены встречи серого тюленя, балтийской нерпы.

Животный мир на территории Ленинградского отделения

В соответствии с особенностями фаунистических комплексов на территории Ленинградского отделения и его СЗЗ возможно нахождение:

- 17 видов птиц, в том числе воробей полевой (Passer montanus), зяблик (Fringilla coelebs), черный стриж (Apus apus), ласточка деревенская (Hirundo rustica), ласточка городская (Delichon urbica), белая трясогузка (Motacilla alba), серая славка (Sylvia communis),  садовая славка (Sylvia borin), пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), голубь сизый (Columba livia), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), серая ворона (Corvus cornix), сорока (Pica pica), грач (Corvus frugilegus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), серая мухоловка (Muscicapa stratia), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca),

- 5 видов млекопитающих, в том числе крот европейский (Talpa europaea), крыса серая (Rattus norvegicus), мышь домовая (Mus musculus), мышь полевая (Apodemus agrarius), серые полевки (Microtus sp.sp.).

- 2 вида амфибий, в том числе лягушка травяная (Rana temporaria) и жаба обыкновенная (Bufo bufo)

- 2 вида рептилий, в том числе гадюка обыкновенная (Vipera berus) и яшерица живородящая (Lacerta viviparia).

По данным Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области (Приложение 10 - письмо Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, рег. номер В-276/14-0-3 от 25.02.2014) в описываемом районе пути миграций диких животных не отмечены. Также, на территории предприятия, согласно указанному выше письму, могут находится виды, включенные в Красную книгу Ленинградской области [41], однако конкретный список должен уточнятся в рамках натурного обследования.

При проведении натурного обследования в пределах Ленинградского отделения и его СЗЗ не зафиксировано каких-либо животных. Участок проектирования на данный момент обнесен сплошным забором. До установления забора фиксировались случаи нахождения на площадке диких животных (лисиц, хорьков черных, зайцев-беляков и куниц) сотрудниками Ленинградского отделения. Также, сотрудниками Ленинградского отделения наблюдаются залеты типично синантропных видов птиц: воробья полевого, голубя сизого, скворца обыкновенного, серой вороны и сороки. Таким образом, охраняемые краснокнижные виды животных и птиц на описываемом участке отсутствуют.

В районе расположения площадки отсутствуют водоемы. Ближайший водный объект – Копорская губа. Объект и его СЗЗ располагаются вне водоохранной и рыбоохранной зон Копорской губы Финского залива (рис. 5.4). Воздействие на водную среду и ихтиофауну будет пренебрежимо мало.

###### Рисунок 5.4 - Расположение объекта и его СЗЗ относительно водных объектов

Особо охраняемые природные территории

В 20-км зоне вокруг участка Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» располагается 4 особо охраняемых природных территории: региональный природный заказник «Лебяжий» (около 16,5 км от участка), региональный памятник природы «Радоновые источники и озёра в поселке Лопухинка» (около 26 км от участка), ООПТ местного значения «Поляна Бьянки» (около 20 км от участка), Государственный природный комплексный заказник "Котельский" регионального значения (около 16 км к юго-западу от участка).

- Региональный природный заказник «Лебяжий» расположен в 16,5 км севернее участка предприятия. Общая площадь ООПТ: 6 344,7 га, площадь морской особо охраняемой акватории: 5298,4 га, площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования: 6 344,7 га

- Региональная ООПТ - памятник природы «Родоновые источники и озёра в поселке Лопухинка» находится на расстоянии около 23 км от участка сооружения РИ.  Региональный памятник природы «Радоновые источники и озёра в поселке Лопухинка» расположен в южной части Ломоносовского района рядом с посёлком Лопухинка и деревней Верхние Рудицы. Образован в 1976 году. Площадь — 270 гектаров. На территории памятника охраняются места выхода родников и водоток реки Лопухинка. В охраняемых пределах запрещены строительство, производственная деятельность и любе действия, ведущие к загрязнению памятника.

- Государственный природный комплексный заказник "Котельский" регионального значения располагается на расстоянии около 22 км на юго-запад от участка работ. Общая площадь ООПТ: 16 146,3 га. Площадь морской особо охраняемой акватории: 301,8 га. Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования: 16 146,3 га.

- ООПТ местного значения «Поляна Бьянки» («Охраняемый природный ландшафт «Поляна Бианки»), расположен на территории Лебяжьего городского поселения, около 16 км от участка сооружения РИ. Общая площадь ООПТ местного значения – 20,1 га.

Ни одна из ООПТ не находится на территории Ленинградского отделения, его санитарно-защитной зоны и Сосновоборского городского муниципального образования (Приложение 12).

Радиационная обстановка в районе расположения Ленинградского отделения

Промышленная площадка Ленинградского отделения находится в пределах зоны наблюдений (ЗН) действующей Ленинградской атомной станции. Радиоэкологический мониторинг в ее СЗЗ и ЗН осуществляется лабораториями радиационной безопасности (ЛРБ) и внешней дозиметрии (ЛВД) Ленинградской АЭС. В зоне наблюдения ЛАЭС проводится постоянный инструментальный радиационный контроль за объектами внешней среды: приземного слоя воздуха, атмосферных осадков, почвы, воды, растительности, основных продуктов питания.

Радиационный мониторинг окружающей среды на территории вокруг ЛАЭС также осуществляется автоматизированной системой контроля радиационной обстановки (АСКРО), которая ведет автоматический непрерывный контроль мощности эквивалентной дозы в зоне наблюдения с передачей данных по радиоканалу на центральный пост ЛАЭС, в Аварийно-технический центр Росатома, в органы государственного управления. Радиационная обстановка в ЗН ЛАЭС находится под международным контролем.

В настоящее время параметры радиационной обстановки в СЗЗ и ЗН вокруг ЛАЭС не отличаются от естественного природного фона.

Зона наблюдений ЛАЭС показана на рис. 5.5.

- - посты АСКРО

###### Рисунок 5.5 – зона наблюдений Ленинградской АЭС

Радиационное состояние наземных экосистем на площадке Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» формируется радионуклидами естественного происхождения, глобально рассеянными техногенными радионуклидами и радионуклидами, поступающими в окружающую среду с газоаэрозольными выбросами Ленинградской АЭС, составляющими около 99 % от суммарных выбросов в атмосферный воздух всех радиационно-опасных предприятий в городе Сосновый Бор.

Воздействие лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии на окружающую природную среду

В рамках лицензируемого вида деятельности –– предусматривается деятельность по использованию радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ проводимых ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Данный вид деятельности осуществляются на основании требований технологических регламентов; при этом обеспечивается безопасность работ для персонала, населения и окружающей среды.

Воздействие на атмосферный воздух

Выброс химических (нерадиоактивных) загрязняющих веществ

В таблице ниже представлен перечень структурных подразделений, имеющих источники выброса ЗВ в атмосферу (в соответствии с проектом СЗЗ, 2014 г.):

| Наименование подразделения | Здание | Источников выбросов ЗВ |
| --- | --- | --- |
| Пункт хранения и переработки РАО | Здание 30 | Установка омоноличивания |
|  | Здание 30 | Установка сжигания горючих РАО |
|  | Здание 6А | Участок дезактивации оборудования |
|  | Здание 6А | Участок дезактивации автотранспорта |
| Группа дезактивации спецодежды и средств индивидуальной защиты (ГДСО) | Зд. 8, 8А, 55, 58 | Сушильные барабаны |
|  |  | Стиральное отделение |
| Служба по обслуживанию и ремонту технологического и механического оборудования | Здание 32 | Механическая обработка металла |
|  |  | Сварочные посты |
| Автохозяйство | Здание 31, 41 | Помещения хранения автотранспорта |
|  | Здание 32 | Помещения ремонта автотранспорта |
|  |  | Движение автотранспорта по территории предприятия |
|  | Гараж здания 41 | Аккумуляторная |
|  | Гараж здания 41 | Наждачный станок |
|  | Здание 31 | Покрасочный бокс |
| Группа по производству строительных работ | Здание 91 | Заточный станок |
|  |  | Деревообрабатывающее оборудование |
|  |  | Окрасочные работы |
|  |  | Пруды - накопители |
| Служба РБ |  | Лаборатория, вытяжной шкаф |

Для Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2015г. специалистами ФБУ «ЦЛАТИ» разработан проект предельно-допустимых выброс ЗВ и получено разрешение на выброс  (Приложение 13).

Согласно действующему тому ПДВ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на площадке располагается 32 источника выбросов загрязняющих веществ, в т.ч. 6 неорганизованных источников выброса и 26 организованных:

- источник выбросов №0025 –труба участка омоноличивания;

- источник выбросов №0088 –труба от ванны дезактивации;

- источник выбросов №0089 –труба от помещения дезактивации автотранспорта;

- источник выбросов №0031 –труба от установки сжигания;

- источник выбросов №0033 –труба участка сушки белья;

- источник выбросов №0034 –труба участка сушки белья;

- источник выбросов №0035 –труба участка сушки белья;

- источник выбросов №0042 –труба участка стирки белья;

- источник выбросов №0043 –труба участка сушки белья;

- источник выбросов №0115 –труба механического участка;

- источник выбросов №0116 –труба механического участка;

- источник выбросов №0117 –труба механического участка;

- источник выбросов №0118 –труба механического участка;

- источник выбросов №0114 –труба от сварочного аппарата;

- источник выбросов №0159 –труба от сварочного аппарата;

- источник выбросов №0121 –труба от отапливаемой автостоянки;

- источник выбросов №0122 –труба от отапливаемой автостоянки;

- источник выбросов №0123 –труба от отапливаемой автостоянки;

- источник выбросов №0166 –труба от заточного станка, расположенного в автотранспортном цехе;

- источник выбросов №0132 –труба от поста ТО и ТР;

- источник выбросов №0134 –труба от аккумуляторной;

- источник выбросов №0111 –труба от вытяжных шкафов лаборатории;

- источник выбросов №0130 –труба от деревообрабатывающих станков РСУ;

- источник выбросов №0126 –труба от заточного станка РСУ;

- источник выбросов  №0150 –труба от сварочного поста участка №19;

- источник выбросов №0151 –труба от сварочного поста участка №19;

- источник выбросов №6001 –проезд автотранспорта;

- источник выбросов №6002 –проезд автотранспорта;

- источник выбросов №6003 –работа дорожной техники;

- источник выбросов №6004 –открытая автостоянка;

- источник выбросов №6005 –пруды отстойники;

- источник выбросов №6006 –пост покраски.

Выбросы от неорганизованных источников 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 0089, 0121, 0122, 0123, 0132 определены расчетными методами.

Выбросы от организованных источников 0115, 0116, 0117, 0118, 0126, 0166, 0150, 0151, 0114, 0159 определены расчетным методом.

Источники 0115, 0116, 0117, 0118 являются крышными вентиляторами, которые обеспечивают вентиляцию всего рабочего помещения и не присоединены к какому-то источнику выделения. Суммарный выброс от всех источников выделения, находящихся в помещении 32 (слесарная мастерская), делился между этими источниками выброса пропорционально их объему ГВС.

Таким же образом определялись выбросы от источников 0121, 0122, 0123.

Выбросы от организованных источников 0025, 0031, 0088, 0033, 0034, 0035, 0042, 0043, 0134, 0111, 0130 определены с помощью инструментальных замеров. Замеры были проведены специалистами ФБУ «ЦЛАТИ»

По всем организованным источникам выбросов загрязняющих веществ проведены замеры аэродинамических параметров. При этом для источников, температура которых ниже 10°С фактический объем ГВС пересчитан на температуру 21,2ºС.

В целях уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в Ленинградском отделении установлено пылегазоулавливающее оборудование. Перечень пылегазоулавливающего оборудования представлен в таблице 5.9.

##### Таблица 5.9 - Перечень пылегазоулавливающего оборудования

| Номер ИЗА | Номер участка | Источник выделения загрязняющих веществ | Система очистки | Степень очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 91 | Столярный цех | Циклон | 87 |
| 132 | 41 | Заточной станок | Очистная камера ПА-218 | 99 |
| 126 | 91 | Заточной станок | Очистная камера ПА-218 | 99 |
| 115 | 32 | Заточные станки | Очистная камера | 99 |
| 116 |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  |
| 0031 | 30 | Установка сжигания | Многоступенчатая технологическая очистка | 99,8 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в таблице 5.10.

##### Таблица 5.10 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Выброс загрязняющего вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 0123 | Железа оксид | ПДК с/с | 0,040000 | 3 | 0,0063711 | 0,005800 |
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК м/р | 0,010000 | 2 | 0,0001160 | 0,000750 |
| 0155 | диНатрий карбонат | ПДК м/р | 0,150000 | 3 | 0,0082500 | 0,050460 |
| 0203 | Хрома (VI) оксид | ПДК с/с | 0,001500 | 1 | 0,0000354 | 0,000008 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,200000 | 3 | 0,0283476 | 0,054662 |
| 0302 | Азотная кислота | ПДК м/р | 0,400000 | 2 | 0,0060175 | 0,038713 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400000 | 3 | 0,0046067 | 0,008881 |
| 0316 | Водород хлорид | ПДК м/р | 0,200000 | 2 | 0,0001895 | 0,000634 |
| 0322 | Серная кислота | ПДК м/р | 0,300000 | 2 | 0,0001624 | 0,000552 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,150000 | 3 | 0,0041972 | 0,006200 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,500000 | 3 | 0,0057832 | 0,011806 |
| 0333 | Сероводород | ПДК м/р | 0,008000 | 2 | 0,0001500 | 0,000300 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 0,2273301 | 0,197174 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,020000 | 2 | 0,0000762 | 0,000134 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,200000 | 2 | 0,0001298 | 0,000438 |
| 0403 | Гексан | ПДК м/р | 60,000000 | 4 | 0,0000325 | 0,000117 |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров) | ПДК м/р | 0,200000 | 3 | 0,2187500 | 0,337500 |
| 0621 | Толуол | ПДК м/р | 0,600000 | 3 | 0,0486111 | 0,075000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,000001 | 1 | 0,0000008 | 0,000001 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ПДК м/р | 0,100000 | 3 | 0,0145833 | 0,022500 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 0,0097222 | 0,015000 |
| 1119 | Этилцеллозольв | ОБУВ | 0,700000 |  | 0,0077778 | 0,012000 |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,100000 | 4 | 0,0097222 | 0,015000 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,350000 | 4 | 0,0068888 | 0,010781 |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 0,0264425 | 0,012572 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200000 |  | 0,0143377 | 0,025615 |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,000000 |  | 0,2187500 | 0,337500 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,000000 | 4 | 0,0518000 | 0,106700 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,300000 | 3 | 0,0334338 | 0,047352 |
| 2917 | Пыль хлопковая | ПДК м/р | 0,200000 | 3 | 0,0003850 | 0,002115 |
| 2930 | Корунд белый | ОБУВ | 0,040000 |  | 0,0033769 | 0,000927 |
| 2936 | Пыль древесная | ОБУВ | 0,500000 |  | 0,0272000 | 0,132250 |
| Всего веществ: 32 |  |  |  |  | 0,9835773 | 1,529441 |
| в том числе твердых: 11 |  |  |  |  | 0,0834960 | 0,246301 |
| жидких/газообразных: 21 |  |  |  |  | 0,9000813 | 1,283141 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |
| 6204 | ( 2) 330 301 |  |  |  |  |  |
| 6041 | ( 2) 330 322 |  |  |  |  |  |
| 6043 | ( 2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6045 | ( 3) 322 316 302 |  |  |  |  |  |
| 6046 | ( 2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6205 | ( 2) 330 342 |  |  |  |  |  |
| 6053 | ( 2) 342 344 |  |  |  |  |  |

Для оценки влияния выбросов предприятия на атмосферный воздух на период его эксплуатации произведен 1 вариант расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере для теплого периода года, характеризующегося наихудшими условиями рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Ширина расчетной площадки составляет 5000м, шаг 700х700м.

Контрольные точки выбраны на границе СЗЗ предприятия (800м) и на границе садоводства «Березовая роща» (1,7 км) представлены в таблице 5.11.

##### Таблица 5.11- Контрольные точки для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| № точки | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | производственная зона Ленинградского отделения |
| 2 | 0 | 250 | 2 |  |
| 3 | 321 | 250 | 2 |  |
| 4 | 450 | 304 | 2 |  |
| 5 | 1116 | 304 | 2 |  |
| 6 | 1116 | 0 | 2 |  |
| 7 | 0 | 700 | 2 | на границе СЗЗ Ленинградского отделения |
| 8 | 700 | 1190 | 2 |  |
| 9 | 1750 | 700 | 2 |  |
| 10 | 1820 | 0 | 2 |  |
| 11 | 700 | 700 | 2 |  |
| 12 | 0 | 210 | 2 |  |
| 13 | 3990 | 1890 | 2 | Садоводство «Березовая роща» |

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ во всех точках контроля на границе окружающей жилой застройки в летний период представлены в таблице 5.12.

##### Таблица 5.12 - Приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые проектными источниками

| Наименование вещества | ПДК, мг/м³ | Максимальные расчетные концентрации в долях ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В точках на границе СЗЗ | В точках на границе садоводства «Березовая роща» |
| диЖелеза триоксид | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
| Азот (IV) диоксид | 0,200 | 0,01 | 0,00 |
| Сажа | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
| Дигидросульфид | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
| Углерд оксид | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| Проран-2-он (Ацетон) | 0,350 | 0,00 | 0,00 |
| Бутилацетат | 0,100 | 0,01 | 0,00 |
| Толуол | 0,600 | 0,01 | 0,00 |
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,100 | 0,01 | 0,00 |
| Диметилбензол (Ксилол) | 0,200 | 0,09 | 0,01 |
| Уайт-спирит | 1,000 | 0,02 | 0,00 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 1,000 | 0,01 | 0,00 |
| Корунд белый | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
| Пыль древесная | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
| 6043(330….333) | - | 0,00 | 0,00 |
| 6046 (337…2808) | - | 0,00 | 0,00 |
| 6204 (301…330) | - | 0,01 | 0,00 |

Результат расчета рассеивания загрязняющих (нерадиоактивных) веществ показывает, что по всем загрязняющим веществам, выделяемым в атмосферу от источников, возможные максимальные приземные концентрации во всех контрольных точках не превысят 1ПДК. Вклад в максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам во всех контрольных точках не превышает 0,1 доли ПДК.

Результаты (протоколы) измерений концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах от 30.12.2014, выполненные ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» представлены в Приложении 14.

План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выброса представлен в Приложении 21.

Выброс нерадиоактивных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Ленинградским отделением осуществляется в пределах установленных нормативов.

Проведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ подтверждает незначительное воздействие производственного комплекса Ленинградского отделения на загрязнение атмосферы в районе его расположения.

Используемые при НИОКР технологии не оказывают дополнительного воздействия на загрязнение атмосферы в районе его расположения.

Воздействие выбросов радионуклидов

По данным государственного доклада Комитета по природным ресурсам Администрации Ленинградской области «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2016 году», Санкт-Петербург, 2016 г. [10], на всей территории Ленинградской области радиационная обстановка в целом остается стабильной и практически не отличается от предыдущих лет наблюдений. Радиационный фон на территории Ленинградской области находится в пределах 0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним среднегодовым значениям природного радиационного фона.

По данным Радиационно-гигиенического паспорта Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по состоянию за 2016 года (Приложение 15) радиационная обстановка на территории промплощадки характеризуется данными, представленными в таблице 5.13.

###### Таблица 5.13 – Годовые дозы облучения персонала Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

| Группа персонала | Числен- ность, человек | Численность персонала, имеющего индивидуальную дозу в диапазоне: |  |  |  |  |  |  | Средняя индиви- дуальная доза, мЗв/год | Коллективная доза, человеко-Зв/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мЗв/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-1 | 1-2 | 2-5 | 5-12,5 | 12,5-20 | 20-50 | >50 |  |  |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа А | 175 | 8 | 104 | 59 | 4 | - | - | - | 2,11 | 0,37000 |
| Группа Б | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 1,10 | 0,03300 |
| Всего: | 205 |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 | 0,40300 |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа А | 180 | 9 | 62 | 103 | 6 | - | - | - | 2,33 | 0,42000 |
| Группа Б | 37 | 17 | 19 | 1 | - | - | - | - | 1,11 | 0,04100 |
| Всего: | 217 |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 | 0,46100 |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа А | 171 | 4 | 5 | 162 | - | - | - | - | 2,43 | 0,42000 |
| Группа Б | 33 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 1,06 | 0,03500 |
| Всего: | 204 |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 | 0,45500 |

Среднегодовая мощность дозы внешнего излучения на границе СЗЗ в 2012 году составила 0,12 мкЗв/ч, минимальная – 0,09 мкЗв/час, максимальная – 0,17 мкЗв/час.

Количество лиц с превышением основных дозовых пределов для персонала равно нулю как по группе А, так и по группе Б.

Воздействие выбросов радионуклидов на существующее положение

Для Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2014 разработан проект предельно-допустимых выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух и получено разрешение на выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух №СЕ-ВРВ-210-027 (Приложение 16).

В атмосферный воздух поступают радиоактивные вещества при осуществлении вентиляции производственных помещений и «дыхании» емкостей временного хранения поступивших на объект твердых радиоактивных отходов (ТРО) и жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Значительная часть трития поступает в атмосферу в результате охлаждения технологической воды на градирне.

Согласно техническому отчету по инвентаризации источников выбросов в атмосферу, выполненной в 2014 году, Ленинградское отделение имеет 55 источников выбросов радиоактивных веществ в атмосферу.

Все источники выбросов характеризуются как организованные, низкие; из них оборудовано фильтрами тонкой очистки 40 источников выбросов.

Число значимых рассматриваемых радионуклидов – 6. Суммарный фактический выброс радиоактивных веществ на предприятии, а также предельно допустимый выброс представлены в таблице 6.18.

Фактические значения выбросов представлены на основании измерений, выполненных службой РБ Ленинградского отделения.

По характеру производственной деятельности в Отделении залповые или аварийные выбросы в атмосферу отсутствуют.

Вентиляционные системы производственного комплекса Ленинградского отделения оснащены газоочистным оборудованием. В основном в атмосферу выбрасывается незначительное количество радиоактивных аэрозолей с размером частиц менее 1 мкм. Такие аэрозоли после выброса активно вступают во взаимодействие с естественной атмосферой пылью, быстро адсорбируются на ней, и в отношении оседания приобретают все её свойства. Таким образом, скорость сухого оседания выбросов на подстилающую поверхность была принята Vg=8xl0-3 м/с.

Все вентиляционные системы зданий и помещений, где производятся работы с радиоактивными веществами, оборудованы высокоэффективными аэрозольными фильтрами. Коэффициент очистки - 99%.

##### Таблица 5.14 - Предельно допустимые и фактические выбросы радиоактивных веществ в атмосферу отделения

| Радионуклиды |  | ПДВ | Фактические выбросы, Бк/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| -нуклиды: | Ро-210 | 1,51Е+08 | 2,4Е+7 | 2,1Е+7 | 1,0Е+7 | 9,5E+6 | 1,0Е+7 | 1,4Е+7 |
|  | Рu-239 | 1,51Е+08 |  |  |  |  |  |  |
| -нуклиды: | Рb-210 | 9,07Е+8 | 9,6Е+7 | 9,3Е+8 | 8,6Е+8 | 1,5E+9 | 1,1Е+9 | 8,8Е+8 |
|  | Sr-90 | 3,61Е+09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сs-137 | 4,52Е+09 |  |  |  |  |  |  |
| тритий | Н-3 | 2,40Е+15 | 9,46Е+11 | 4,91Е+12 | 4,28+12 | 9,12E+11 | 2,40E+11 | 1,71Е+12 |

Выбросы радиоактивных веществ в атмосферу при нормальных условиях эксплуатации не превышают контрольных уровней, установленных с условием соблюдения НРБ-99/2009.

В помещениях проводится постоянный контроль загрязненности радиоактивными веществами фильтров вытяжных вентиляционных систем.

Газообразные отходы, содержащие радионуклиды (радиоактивные аэрозоли), представляют собой сдувочный воздух, удаляемый из оборудования, помещений, в которых ведутся работы с использованием РВ, в том числе и при проведении НИОКР.

Выбросы от установки сжигания радиоактивных отходов проходят многоступенчатую газоочистку в следующей последовательности:

- фильтр металлотканевый;

- скруббер «мокрой»  очистки;

- турбулентно-барботажный фильтр;

- фильтр ПФТС-1000 (2 шт.);

- фильтр аэрозольный.

Установка прессования оборудована фильтром аэрозольным Д19кл.

Выбросы от сушильных барабанов на участке дезактивации одежды проходят через сетчатые фильтры для улавливания ворса ткани с радиоактивными аэрозолями. Коэффициент очистки - 65%.

Столы разборки «грязной» спецодежды имеют местную вытяжную вентиляцию с аэрозольными фильтрами с тканью Петрянова.

Общеобменная вытяжная вентиляция из помещений разборки и дезактивации спецодежды, из помещений приема и сброса прачечных вод также оборудована аэрозольными фильтрами.

Мобильная установка компактирования имеет один источник выброса.

Воздух, забираемый из помещения мобильной установки компактирования через вытяжные решетки, расположенные под потолком, и линейной решетки, размещенной у пресса, перед подачей в вытяжную вентиляцию зд. 30 подвергается двухступенчатой очистке при помощи фильтров карманного - ФВК-397-197-300-4-F5 и абсолютного - ФВА-397-197-150-Н13.

Для контроля работы фильтров до и после фильтров устанавливаются дифференциальные датчики давления. Фильтры подлежат замене по превышению максимального конечного сопротивления и/или наличию загрязнения радиоактивными веществами, или срока использования, указанного в паспорте.

Фильтры периодически (при достижении предельно допустимого уровня загрязнения поверхности по альфа-активным нуклидам 5 част/см2×мин, бета-активным нуклидам 2000 част/см2×мин) удаляются и заменяются на новые.

Технологические выбросы мобильной установки компактирования поступают в существующую систему вытяжной вентиляции зд.30, где проходят дополнительную очистку.

Удаление выбросов аэрозолей на установке очистки ЖРО от трития осуществляется через высокую вентиляционную трубу. Отметка верха трубы - +13.500, что составляет два метра над кровлей основного здания.

Выбранная высота трубы обеспечивает непопадание струи в аэродинамическую тень здания и снижение объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воздухе в месте приземления факела до значений, обеспечивающих непревышение установленной квоты предела дозы для населения.

Выбросы от ультразвуковой ванны поступают в существующую систему вытяжной вентиляции участка дезактивации, оборудованного фильтром А-5,3, с коэффициентом проскока 0,005%.

Комплекс шлифования/фрезерования бетона BWF (Braun Мaschinenfabrik GmbH) оборудован системой пылеудаления с НЕРА-фильтрами Н13. Степень очистки составляет 99,995%.

Оценка радиационного воздействия на окружающую среду и результаты расчетов приводятся из Проекта нормативов допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферу для Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», инв. № 1263 (Проект нормативов допустимых выбросов), выполненного ОАО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ». Проект нормативов допустимых выбросов имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Межрегиональным управлением №122 России, территориальным отделом по г. Сосновый Бор. Разработчиками проекта нормативов допустимых выбросов для расчетов за величины допустимых выбросов приняты фактические выбросы отделения при максимальной производственной загрузке со всеми работающими технологическими установками.

Расчеты величины воздействия на население и окружающую среду по радиационному фактору выполнены с учетом значений допустимых выбросов радионуклидов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

При проведении расчетов учитывалось, что рассеивание выбросов в районе расположения Ленинградского отделения происходит в простых условиях, а именно: нет больших водных поверхностей, рельеф ровный. Подстилающая поверхность на территории промышленной площадки представляет собой ряд зданий городской застройки и лесистый ландшафт, перемежающийся кустарниками.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения предприятия приняты по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представлены в Приложении 3.

Уровень загрязнения воздушного бассейна определялся в соответствии с требованиями «Руководства по установлению допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферу» (ДВ-98).

Расчеты рассеивания выбросов проведены консервативно, «ручным счетом», по упрощенной формуле по «методу огибающей», которая учитывает местные метеорологические особенности по 8-румбовой розе ветров и эффективную высоту выброса.

Полученные при этом значения фактора рассеивания являются максимально возможными в рассматриваемой точке местности, т.е. при любом изменении погодных условий увеличения объемной активности и, следовательно, дозы облучения населения быть не может.

Расчет рассеивания проводился по каждому зданию в отдельности. При расчете приземных концентраций и дозовых нагрузок выбросы от здания принимались условно как один источник, при этом за эффективную высоту выброса принималась высота источника, дающего наиболее значимый вклад в годовой и максимально-разовый выброс, количественная характеристика выбросов по зданию суммировалась.

При расчете доз для населения учитывались только прямые пути облучения: внешнее облучение от радиоактивной струи выброса, внешнее облучение от выпавших на территорию промышленной площадки радионуклидов, внутреннее облучение от вдыхания. Облучение по пищевым цепочкам и рационам питания местных жителей не учитывались. В качестве критической группы принималось взрослое население в близлежащих населенных пунктах при условии нахождения их в данной местности в течение года.

Расчеты выбросов радиоактивных аэрозолей в атмосферу проводились для реперных точек 500 м (здание управления), 800 м (граница санитарно-защитной зоны), 2500 м (район Ракопежи),  5000 м (дер. Керново),7000 м (центр г. Сосновый Бор).

Расчеты выполнялись для значений допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферу.

В качестве предела дозы для населения в проекте нормативов выбросов принята доза 10мкЗв/год (п.3.12.19 ОСПОРБ-99/2010).

Расчеты выбросов радиоактивных аэрозолей в атмосферу показали, что значения приземных концентраций и фактического дозы облучения населения, рассчитанных с учетом повторяемости направлений и скоростей ветра для различных рассматриваемых расстояний (Х= 500-7000 м) от источников выбросов, значительно меньше значений предельно допустимых концентраций и доз облучения для персонала группы Б и населения.

Распределение дозовых нагрузок на население в зависимости от расположения представлены в таблице 5.13.

Как видно из таблицы 5.15 на границе СЗЗ годовая эффективная доза для населения обусловленная всеми выбросами предприятия составляет порядка 2,5-6 мкЗв/год.

##### Таблица 5.15- Годовая эффективная доза для населения обусловленная допустимыми выбросами (ДВ) предприятия (мкЗв/год)

| Xm, м | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500м | 4,82 | 5,10 | 4,65 | 3,58 | 4,87 | 8,29 | 5,64 | 4,65 |
| 800м | 3,66 | 3,87 | 3,52 | 2,72 | 3,70 | 6,28 | 4,28 | 3,52 |
| 3000м | 1,23 | 1,30 | 1,18 | 0,91 | 1,24 | 2,11 | 1,44 | 1,18 |
| 5000м | 0,74 | 0,78 | 0,71 | 0,55 | 0,75 | 1,27 | 0,86 | 0,71 |
| 7000м | 0,53 | 0,56 | 0,51 | 0,39 | 0,53 | 0,91 | 0,62 | 0,51 |

Фактические выбросы производственного комплекса Ленинградского отделения значительно меньше допустимых.

Таким образом, учитывая:

- более низкие фактические значения выбросов по сравнению с допустимыми;

- отсутствие в непосредственной близости от источника выбросов постоянно проживающего населения (расчет выполнен из условий постоянного пребывания человека в указанной точке);

можно утверждать, что дозы облучения населения от фактических выбросов предприятия значительно ниже потенциально возможных доз облучения.

Воздействие выбросов радионуклидов при НИОКР

Таким образом, учитывая отсутствие в непосредственной близости от источника выбросов постоянно проживающего населения, можно утверждать, что при нормальных условиях использования РВ при проведении НИОКР в существующих комплексах по обращению с РАО Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» вклад данных источников выбросов в негативное воздействие на проживающее в районе население и окружающую среду посредством газоаэрозольных выбросов радионуклидов незначителен.

Выводы

Существующая разрешительная и эксплуатационная документация на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов и переработку РАО Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» предусматривает экологически приемлемые технологические решения при использовании РВ при проведении НИОКР, которые обеспечивают выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, в том числе радиоактивных, в пределах действующих нормативов.

Акустическое воздействие

Согласно согласованному тому СЗЗ основными источниками шума рассматриваемого объекта являются:

- системы приточной и вытяжной вентиляции производственных корпусов;

- технологические;

- открытая стоянка автотранспорта, проезды по территории.

Расчет уровней шума выполнен с помощью программы Эколог-Шум версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008) фирмы «Интеграл».

Расчет выполнен для 8 точек, расположенных на границе санитарно-защитной зоны. Также дополнительно были выбраны 6 точек по границе территории отделения.

Определение уровня шумового воздействия объекта на прилегающую к нему территорию, выполняется в соответствии с методикой, изложенной в СНиП 23-03-03.

Все источники шума, действующие на объекте, условно разделяются на следующие группы:

- технологические;

- вентиляционные;

- автотранспорт.

На рассматриваемом объекте технологические источники шума, расположенные внутри капитальных строений, изолированы от внешней среды стенами этих строений, оборудованных звукоизоляционными материалами, и не имеют сообщения с окружающей средой, некоторые единицы оборудования оснащены также шумозащитными коробами, поэтому шум, распространяющийся от них, будет незначителен.

В качестве источников шума рассмотрены вентиляционные системы, автотранспорт и технологическое оборудование, являющееся источниками шумового воздействия, расположенное на территории отделения (циклон столярной мастерской, вентиляционное оборудование сушильной камеры столярной мастерской, градирня, трансформаторные подстанции – ТП-1, ТП-2, ТП-3,КТПН (зд.464), КТПН (зд.57А).

Расчет уровней звукового давления от вентиляционных систем

В различных корпусах отделения установлены системы приточно-вытяжной вентиляции, предназначенные для обеспечения нормального воздухообмена в производственных, вспомогательных и административно-бытовых помещениях.

Вентиляторы систем приточной вентиляции расположены в вентиляционных камерах и на кровле зданий. Вентиляторы общеобменных вытяжных вентиляционных систем установлены на крыше зданий и в каналах.

Расчет шума целесообразно проводить только для вентиляционных систем с механическим побуждением, поскольку шум от вентсистем с естественным побуждением незначителен. Характеристики вентиляционных систем приведены в таблице 5.16.

##### Таблица 5.16 - Характеристики вентиляционного оборудования

| № | Зда- ние | Наименование вентсистемы | Аналог | n, об/мин | Lpi, дБ в октавных полосах, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБ |
| 1 | 6 | Ц 4-70-2,5 | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 2 | 6 | Ц 4-70-5 | ВР-86-77-5 | 920 | 73 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| 3 | 6а | Ц 9-57-3 | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 4 | 6а | Ц 9-55-8 | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 5 | 6а | Ц 9-57-6 | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 6 | 6а | Ц 9-57-6 | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 7 | 6к | Ц 4-70-4 | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 8 | 6к | Ц 4-70-3 | ВР-86-77-4 | 1380 | 77 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 |
| 9 | 8 | Ц 9-57-6 (В-6а) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 10 | 8 | Ц 9-57-5 (В-10) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 11 | 8 | Ц 9-57-5 (В-10) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 12 | 8 | Ц 14-46-4 (В-5а) | ВР-300-45-4 | 930 | 83 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
| 13 | 8 | Ц 14-46-5 (В-1) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 14 | 8 | Ц 4-70-6 (В-7) | ВР-86-77-6,3 | 935 | 81 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
| 15 | 8 | Ц 9-57-6 (В-12) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 16 | 8 | Ц 9-57-3 (В-8) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 17 | 8 | Ц 14-46-6,3 (В-6) | ВЦ-14-46-6,3 | 730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 18 | 8 | Ц 4-70-10 (П-1) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 19 | 8 | Ц 4-70-10 (П-2) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 20 | 8 | Ц 14-46-8 (П-3) | ВЦ-14-46-8 | 735 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
| 21 | 8 | СТД-57-4 | ВР-300-45-4 | 930 | 83 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
| 22 | 8 | Ц 4-70-6 (В-11) | ВР-86-77-6,3 | 935 | 81 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 8 | Ц 14-46-4 (В-1а) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 24 | 11 | Ц 14-46-4 (В-2) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 25 | 11 | СТД-57-3 (В-3) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 26 | 11 | СТД-57-3 (В-4) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 27 | 11 | СТД-57-4 (В-5) | ВР-300-45-4 | 930 | 83 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
| 28 | 11 | Ц 9-57-8 (П-1) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 29 | 11 | Ц 4-70-2,5 | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 30 | 11 | СТД-57-2 (сварочн) | ВР-300-45-2 | 1330 | 71 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 |
| 31 | 11 | СТД-57-3 (сварочн) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 32 | 11 | СТД-57-6 (В-1) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 33 | 11 | СТД-57-3 (В-3) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 34 | 11 | СТД-57-3 (В-4) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 35 | 11 | СТД-57-4 (В-5) | ВР-300-45-4 | 930 | 83 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
| 36 | 11 | СТД-57-6 (В-1) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 37 | 11а | Ц 4-70-2,5 (В-6/1) | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 38 | 11а | Ц 9-57-3 (В-7) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 39 | 11а | Ц 14-46-3 (В-8) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 40 | 11а | Ц 14-46-5 (В-9) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 41 | 11а | Ц 14-46-5 (В-10) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 42 | 11а | Ц 14-46-5 (В-9) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 43 | 11а | Ц 14-46-5 (В-10) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 44 | 11а | 30 Ц-46-5 (В-6) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 45 | 11а | 30 Ц-46-5 (В-6/1) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 46 | 11а | Ц 9-57-3 (В-7) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 47 | 11а | Ц 9-57-6 (П-3) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 48 | 11а | Ц 9-57-3 (В-4) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 49 | 11а | Ц 4-70-2,5 (В-6) | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | 12 | Ц 9-57-8 (П-1) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 51 | 12 | ВВД-8-5 (В-3) | ВР-132-30-5-02 | 1350 | 78 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
| 52 | 12 | Ц 14-46-5 (В-1) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 53 | 12а | Ц 14-46-8 (В-2) | ВЦ-14-46-8 | 735 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
| 54 | 12а | Ц 4-70-8 (П-1) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 55 | 12а | Ц 4-70-6,3 (В-1) | ВР-86-77-6,3 | 935 | 81 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
| 56 | 12в | Ц 14-46-6,3 (В-1) | ВЦ-14-46-6,3 | 730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 57 | 12в | Ц 14-46-4 (В-2) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 58 | 12в | Ц 14-46-4 (В-3) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 59 | 13 | Ц 14-46-4 (В-1/1) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 60 | 13 | Ц 14-46-4 (В-1/2) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 61 | 13 | Ц 9-57-5 (П-1) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 62 | 13 | Ц 9-57-6 (П-2) | ВР-300-45-4 | 1430 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 |
| 63 | 13 | Ц 9-57-4 (В-1) | ВР-300-45-4 | 930 | 83 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
| 64 | 13 | СТД-57-3 (В-3) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 65 | 13 | Ц 4-70-2,5 (теплоцентр) | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 66 | 13б | ВВД-8-5 (правый) | ВР-132-30-5-02 | 1350 | 78 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
| 67 | 13б | Ц 9-57-3 (П-1) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 68 | 13б | Ц 9-57-3 (П-1) | ВР-300-45-3,15 | 920 | 74 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
| 69 | 13б | Ц 4-70-5 (В-2) | ВР-86-77-5 | 920 | 73 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| 70 | 13б | Ц 4-70-3 (В-3) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 71 | 13б | Ц 4-70-3,15 (сварочная) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 72 | 13б | Ц 4-70-2,5 (мастерская) | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 73 | 30 | КЦ 3-90-6,3 (В-8/1 крыша) | ВКРМ-6,3-03 | 950 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
| 74 | 30 | КЦ 3-90-6,3 (В-8/2 крыша) | ВКРМ-6,3-03 | 950 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
| 75 | 30 | КЦ 3-90-6,3 (В-8/3 крыша) | ВКРМ-6,3-03 | 950 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
| 76 | 30 | Ц 4-70-5 (П-2/1 пом.106) | ВР-86-77-5 | 920 | 73 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 77 | 30 | Ц 4-70-5 (П-2/2 пом.106) | ВР-86-77-5 | 920 | 73 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| 78 | 30 | Ц 4-70-8 (П-1/1 пом.107) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 79 | 30 | Ц 4-70-6,3 (П-1/2 пом.107) | ВР-86-77-6,3 | 935 | 81 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
| 80 | 30 | Ц 4-70-10 (П-3/1 1этаж) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 81 | 30 | Ц 4-70-10 (П-3/2 1этаж) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 82 | 30 | Ц 4-70-8 (П-4 подвал) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 83 | 30 | Ц 4-70-2,5 (П-5/1, 1этаж) | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 84 | 30 | Ц 4-70-2,5 (П-5/2, 1этаж) | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 85 | 30 | Ц 4-70-4 (В-1/2) | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 86 | 30 | Ц 4-70-4 (В-1/1) | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 87 | 30 | Ц 4-70-4 (В-2/1) | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 88 | 30 | Ц 4-70-4 (В-2/2) | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 89 | 30 | Ц 4-70-8 (В-3/1) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 90 | 30 | Ц 4-70-8 (В-3/2) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 91 | 30 | Ц 4-70-8 (В-4) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 92 | 30 | Ц 4-70-3 (В-7) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 93 | 30 | Ц 4-70-3,15 (В-9 из боксов) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 94 | 30 | Ц 4-70-3,2 (В-10) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 95 | 30 | Ц 4-70-3,2 (В-11) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 96 | 30 | Ц 4-70-3,15 (В-12) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 97 | 30 | Ц 14-46-4 (В-13/1) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 98 | 30 | Ц 4-70-4 (В-13/2) | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 99 | 30 | ВР-12-2,5 (В-14) | ВР-300-45-2 | 2810 | 83 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 |
| 100 | 30 | Ц 4-70-8 (В-1) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 101 | 30 | Ц 4-70-10 (П-1) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 102 | 30 | Ц 4-70-8 (В-5) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 103 | 30 | КЦЗ-90-4 (В-2, крыша) | ВКРМ-4-01 | 915 | 69 | 74 | 76 | 81 | 74 | 68 | 57 | 50 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 104 | 30 | КЦЗ-90-4 (В-3, крыша) | ВКРМ-4-01 | 915 | 69 | 74 | 76 | 81 | 74 | 68 | 57 | 50 | 80 |
| 105 | 30 | КЦЗ-90-4 (В-4, крыша) | ВКРМ-4-01 | 915 | 69 | 74 | 76 | 81 | 74 | 68 | 57 | 50 | 80 |
| 106 | 32 | Ц 4-70-3,15 (В-3, крыша) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 107 | 32 | Ц 4-70-4 (сварочн.) | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 108 | 32 | Ц 4-70-2,5 (приточн.кабинет) | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 109 | 32 | Ц 4-70-5 (приточн. спецгараж) | ВР-86-77-5 | 920 | 73 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| 110 | 32 | Ц 4-70-8 (П-1, сантехн.) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 111 | 32 | Ц 4-70-3 (В-1, 5 эт.) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 112 | 32 | Ц 4-70-6 (В-2, 5 эт.) | ВР-86-77-6,3 | 935 | 81 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
| 113 | 32 | Ц 4-70-4 (В-4, 5 эт.) | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 114 | 32 | Ц 4-70-3 (В-7, 5 эт.) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 115 | 32 | Ц 14-46-5 (В-9, 5 эт.) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 116 | 32 | Ц 4-70-3 (В-10, 5 эт.) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 117 | 32 | Ц 4-70-2,5 (В-15, 5 эт.) | ВР-86-77-2,5 | 1350 | 61 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
| 118 | 32 | Ц 4-70-4 (В-16, 5 эт.) | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 119 | 32 | КЦ 3-90-4 (В-21) | ВКРМ-4-01 | 915 | 69 | 74 | 76 | 81 | 74 | 68 | 57 | 50 | 80 |
| 120 | 32 | КЦ 3-90-6,3 (В-22) | ВКРМ-6,3-03 | 950 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
| 121 | 32 | КЦ 3-90-6,3 (В-22а) | ВКРМ-6,3-03 | 950 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
| 122 | 32 | КЦ 3-90-6,3 (В-22б) | ВКРМ-6,3-03 | 950 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
| 123 | 32 | КЦ 3-90-5 (В-23) | ВКРМ-5-04 | 915 | 73 | 81 | 83 | 84 | 80 | 75 | 65 | 56 | 85 |
| 124 | 32 | Ц 4-70-3 (В-24, кабинеты) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 125 | 32 | Ц 4-70-8 (завеса спецгаража) | ВР-86-77-8 | 960 | 91 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| 126 | 32 | Ц 4-70-3,15 (крыша) | ВР-86-77-3,15 | 1350 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| 127 | 32 | Ц 4-70-4 | ВР-86-77-4 | 880 | 68 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
| 128 | 35 | Ц 14-46-6,3 (П-1) | ВЦ-14-46-6,3 | 730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 129 | 35 | Ц 14-46-5 (В-1, крыша) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 130 | 35 | Ц 14-46-3,2 (В-2, моечн.машина) | ВЦ-14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |

Расчеты проведены от каждого вентилятора снижение уровней звуковой мощности, приведенных к выходу воздуховода, с помощью программы «Расчет уровня внешнего шума систем вентиляции» (версия 1.0.3.83 от 24.06.2008). Результаты расчета снижения уровней звуковой мощности, приведенных к выходу воздуховода, представлены в Приложении 19.

Для упрощения проведения расчета, ввиду большого количества корпусов на территории отделения и большого количества вентиляционных систем, установленных в них, проведем сложение уровней звукового давления вентиляционного оборудования по каждому корпусу.

При совместном действии нескольких источников шума с различными уровнями звукового давления суммарный уровень Ls=L + L,

где:

L  – больший из двух суммируемых уровней звукового давления;

L – поправка, значения которой приведены в таблице 5.17.

##### Таблица 5.17 - Поправки для расчета уровней звуковой мощности

| L1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 3 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |

Суммарные уровни звукового давления систем вентиляции каждого корпуса представлены в таблице 5.18.

##### Таблица 5.18 - Суммарные уровни звукового давления систем вентиляции по корпусам

| N | Источник | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | La, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Вен.системы зд.6 | 73.3 | 73.3 | 81.3 | 71.5 | 72.3 | 70.3 | 62.3 | 62.3 | 53.3 | 78.3 |
| 2 | Вент.системы зд.6А | 68.8 | 71.8 | 77.3 | 82.4 | 87.3 | 83.1 | 80.4 | 78.1 | 72.1 | 88.6 |
| 3 | Вент.системы зд.8 | 101.8 | 101.8 | 102.2 | 106.4 | 105.9 | 103.9 | 100.4 | 69.3 | 85.9 | 107.2 |
| 4 | Вент.системы зд.11 | 96.7 | 97.6 | 97.7 | 99.1 | 99.4 | 99.6 | 96.4 | 93.2 | 81.2 | 1036 |
| 5 | Вент.системы зд.11А | 97.1 | 97.1 | 97.8 | 101.2 | 102.9 | 99.8 | 96.1 | 91.8 | 82.4 | 103.5 |
| 6 | Вент.системы зд.12 | 76.7 | 81.2 | 83.8 | 88.6 | 88.7 | 75.7 | 81.5 | 73.8 | 94.1 | 94.3 |
| 7 | Вент.системы зд.12А | 97.3 | 97.3 | 98.1 | 103.3 | 103.4 | 99.6 | 95.8 | 90.5 | 82.4 | 103.9 |
| 8 | Вент.системы зд.13 | 95.1 | 95.1 | 95.4 | 97.7 | 96.2 | 97.2 | 94.1 | 91 | 90.3 | 101.4 |
| 9 | Вент.системы зд.13Б | 81.4 | 81.4 | 83.1 | 86.1 | 88.2 | 81.4 | 77.8 | 72.9 | 65.5 | 89.5 |
| 10 | Вент.системы зд.19 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 76.8 | 69.8 | 67.8 | 65.8 | 57.8 | 48.8 | 74.8 |
| 11 | Вент.системы зд.30 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 107.8 | 103 | 100.9 | 99.2 | 91.5 | 85.7 | 106.4 |
| 12 | Вент.системы зд.31 | 95.8 | 95.8 | 95.9 | 103.8 | 97.1 | 94.9 | 92.8 | 84.8 | 75.8 | 100.9 |
| 13 | Внт.системы зд.32 | 95.3 | 95.3 | 96.1 | 103.1 | 100.4 | 96.8 | 93.1 | 86 | 77.4 | 102.1 |
| 14 | Вент.системы зд.35 | 92.1 | 92.1 | 93.1 | 97.1 | 99.1 | 95.1 | 91.1 | 86.1 | 78.1 | 98.5 |
| 15 | Вент.системы зд.41 | 92.9 | 92.9 | 93.4 | 98.4 | 99.5 | 95.5 | 91.4 | 86.5 | 78.5 | 99.1 |
| 16 | Вент.системы зд.52А | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 96.2 | 95.4 | 97.1 | 94.1 | 91.1 | 78.4 | 99.3 |
| 17 | Вент.системы зд.55 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.9 | 93.8 | 94.4 | 91.4 | 88.4 | 76.5 | 97.1 |
| 18 | Вент.системы зд.91 | 88.4 | 88.4 | 88.8 | 92.4 | 90.5 | 86.2 | 80.8 | 74.6 | 93 | 94.7 |

Расчет уровней звукового давления от технологического оборудования

Технологические источники шума на территории отделения:

- циклон столярной мастерской;

- градирня;

- вентиляционное оборудование сушильной камеры столярной мастерской;

- трансформаторные подстанции – ТП-1, ТП-2, ТП-3,КТПН (зд.464), КТПН (зд.57А).

Технологическое оборудование, расположенное в производственных зданиях отделения, изолировано от внешней среды стенами зданий, оборудовано звукоизоляционными материалами, и не имеет сообщения с окружающей средой, поэтому шум, распространяющийся от него, будет незначителен.

Другого технологического оборудования в помещениях и на территории отделения, которое могло бы оказывать заметное звуковое давление на окружающую территорию, не имеется.

Шумовые характеристики технологических источников шума приняты согласно результатам натурных измерений (Протокол измерений параметров шума № 6/45 от 06.10.2011 г. Представлен в Приложении 17).

Расчет уровней звукового давления от вентиляционных систем и технологического оборудования на территории, прилегающей к территории отделения

Исходные данные для расчета об источниках шума, описание препятствий на территории отделения, описание расчетной площадки и расчетных точек и результаты расчета представлены в Приложении 18.

Расчет уровней звукового давления проведен с помощью программного комплекса Эколог-Шум (версия 1.0.3.125 от 25.03.2008) фирмы «Интеграл».

Расчет уровней звукового давления от вентиляционных систем и технологического оборудования на территории, прилегающей к территории отделения, показал, что допустимые максимальные уровни для жилых помещений (55 дБа в дневное время) согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, соблюдаются с северной стороны от границы промышленной площадки отделения на расстоянии 380 м, с южной – на расстоянии 300 м, с западной – на расстоянии 0 м, в восточной – на расстоянии 100 м. Допустимые максимальные уровни для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (70 дБа в дневное время), соблюдаются по границе территории отделения.

Результаты расчета октавных уровней звукового давления и уровней звука для всех источников шума в выбранных контрольных точках приведены в Приложении 26.

Расчет уровней звукового давления от автотранспорта

На территории отделения предусмотрена стоянка машин дорожной техники (источник №6003). Для передвижения автотранспорта по территории отделения предусмотрены 2 проезда (ист.№ 6001, 6002) дорожная техника. Источники шума нанесены на карту (Приложение 20).

Для расчета шума от автотранспорта принято, что по проезду 1 (ист.№ 6001) проезжают 5 грузовых автомобилей в час, по проезду 2 (ист.№ 6002) проезжают 3 грузовых автомобиля и 2 легковых автомобиля в час, на стоянке машин дорожной техники (ист.№ 6003) проезжают 2 единицы дорожной техники в час.

Расчет уровней звукового давления от автотранспорта выполнен с помощью программного комплекса Эколог-Шум (версия 1.0.3.125 от 25.03.2008) фирмы «Интеграл».

Расчет уровней звукового давления от автотранспорта на территории отделения и за ее пределами не превышает допустимых максимальных уровней для жилых помещений (55 дБа в дневное время) и для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам (70 дБа в дневное время), согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Результаты расчета уровней звукового воздействия от автотранспорта представлены в Приложении 18.

Анализ полученных расчетных данных показывает, что уровни звукового давления от вентиляционных систем и технологического оборудования на территории, прилегающей к территории отделения, показал, что допустимые максимальные уровни для жилых помещений (55 дБа в дневное время) согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, соблюдаются с северной стороны от границы промплощадки отделения на расстоянии 380 м, с южной – на расстоянии 300 м, с западной – на расстоянии 0 м, в восточной – на расстоянии 100 м. Допустимые максимальные уровни для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (70 дБа в дневное время), соблюдаются по границе территории отделения.

Расчет уровней звукового давления от автотранспорта на территории отделения и за ее пределами не превышает допустимых максимальных уровней для жилых помещений (55 дБа в дневное время) и для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам (70 дБа в дневное время), согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Таким образом, при эксплуатации Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» уровни звукового давления соответствуют необходимым санитарно-гигиеническим требованиям.

Воздействие на водные объекты

В Ленинградском отделении забор воды из пресноводных объектов не производится. Водоснабжение объектов отделений осуществляется на договорной основе из централизованных водопроводных сетей (Приложение 22). В целях рационального использования воды учет водопотребления ведется с использованием приборов учета.

В Ленинградском отделении внедрена и успешно используется система оборотного водоснабжения. Такое техническое решение позволяет существенно экономить водные ресурсы, потребляя не более 10% от общего количества воды в системе на ее подпитку.

Водопотребление в 2016 году составило 3,94 тыс.м3. В соответствии с Планом водопотребления питьевой воды на 2017 год плановый отпуск на 2017 г. составляет 6,2 тыс. м3 . Горячее водоснабжение осуществляется от сетей АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» с расходом 3,45 тыс. м3.

Производственное водопотребление в 2016 году составило 3,0 тыс. м3 и пошло на следующие нужды:

- подпитка градирни – 1,0 тыс. м3,

- специальная  прачечная – 0,5 тыс. м3,

- мойка специального  транспорта – 1,0 тыс. м3,

- дезактивация помещений – 0,5 тыс. м3.

Для подпитки градирни так же был использован конденсат Ленинградской АЭС. За 2016 год в градирню было сброшено 11,02 тыс. м3 конденсата, полученного на установках Ленинградской АЭС. Оборотное водоснабжение представляет собой замкнутый контур, состоящий из железобетонного бассейна емкостью 400 м3, насосной станции, трехсекционной вентиляторной градирни с оросителями капельного типа площадью 64 тыс. м2 каждой секции, тремя вентиляторами, прямого и обратного коллекторов водоводов до потребителей и обратно. Расход воды в системе оборотного водоснабжения в 2016 году составил 610,0 тыс. м3.

Потребители оборотной воды:

- Ленинградское отделение ( установка СХВО – 192,0 тыс. м3, установка битумирования – 146,7 тыс. м3, установка сжигания – 54,95 тыс. м3, установка очистки ЖРО от трития -216,0 тыс. м3

В Приложении 24 представлена копия договора № 40002825 с ЛАЭС на прием сточных вод от Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ»  ФГУП РосРАО в централизованную систему водоотведения с транспортировкой их до городских очистных сооружений СМУП «Водоканал».

В Приложении 25 представлена копия договора № 40001491 на прием поверхностных (дождевых и талых) вод, сбрасываемых с территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» «ФГУП РосРАО в Финский залив через выпуски № 5 и № 12 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция».

Воздействие на территорию и геологическую среду

Воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду в районе размещения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятия по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» при нормальных условиях использования РВ при НИОКР возможно только через выбросы газоаэрозолей, содержащие как радионуклиды, так и ВХВ.

При нормальных условиях использования РВ и НИОКР согласно технологическим решениям выбросы загрязняющих веществ пренебрежимо малы, а дозы облучения населения от радиоактивных газоаэрозольных выбросов ниже основных дозовых пределов, регламентируемых НРБ-99/2009.

Таким образом, можно сделать вывод, что при нормальных условиях использования РВ и НИОКР негативное воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду исключено.

Использование РВ при НИОКР на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» будут осуществляться на территории существующей промплощадки, не потребуется дополнительного отчуждения новых земель.

В целом, при заявляемом виде деятельности экологическая обстановка и природный ландшафт в районе расположения площадки не претерпят значительных изменений. Окружающая природная среда за пределами площадки не затрагивается.

Воздействие отходов на состояние окружающей среды

Ленинградское отделение осуществляет работы, связанные с обращением с радиоактивными отходами при их сборе, транспортировании, переработке и хранении, эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов.

Согласно СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)" [17] производственная площадка предприятия Отделения разделена на две зоны – «чистая» зона» и «зона возможного загрязнения» (ЗВЗ).

Все работы с радиоактивными отходами и радиоактивными веществами проводятся в зоне возможного загрязнения.

Часть образующихся в производственных процессах в ЗВЗ отходов имеет радиоактивное загрязнение и размещается на долговременное хранение в собственных хранилищах предприятия для радиоактивных отходов. Вторая часть отходов из ЗВЗ - без радиоактивного загрязнения - вместе с отходами «чистой» зоны подлежит сдаче и размещению на специализированных полигонах.

При использовании РВ при НИОКР все образующиеся отходы будут иметь радиоактивное загрязнение.

В данном подразделе представлена оценка воздействия отходов без радиоактивного загрязнения.

Характеристика предприятия как источника образования отходов производства и потребления

На предприятии разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – ПНООЛР) и получен документ об утверждении нормативов  образования отходов  и лимитов  на их размещение (рег. №26-2865-О-14/19 от 05.02.2014 г.) (Приложение 23).

В соответствии с ПНООЛР на предприятии образуется 30 различных видов отходов в количестве 395,919 т в том числе:

- отходы I класса опасности – 0,220 т;

- отходы II класса опасности – 1,218 т;

- отходы III класса опасности –2,820 т;

- отходы IV класса опасности – 382,641 т;

- отходы V класса опасности – 9,020 т.

Фактическое количество образующихся отходов не превышает установленные нормативы, и количество размещаемых отходов не превышает установленные лимиты.

На предприятии располагаются следующие структурные подразделения: администрация, служба радиационной безопасности (СРБ); пункт хранения и переработки РАО (ПХПРО); группа дезактивации спецодежды и СИЗ; центральный склад; служба по обслуживанию и ремонту технологического и механического оборудования (СОРТМО); электротехническая служба (ЭТС); автохозяйство; группа по производству строительных работ (ГПСР); хозяйственная часть;

Автохозяйство. В состав Автохозяйства входят 2 гаража и 2 участка ремонта автотранспорта.  На балансе имеется 49 ед. автотранспорта, в том числе:

- легковых – 9 ед.,

- автобусов – 6 ед.,

- грузовых – 7 ед.,

- специальных – 15 ед.,

- прочих – 12 ед.

Предусмотрена установка очистки сточных вод автомойки.

ЦИОРТМО. В ЦИОРТМО осуществляется ремонт узлов и агрегатов оборудования, изготовление деталей на металлообрабатывающих станках, производятся сварочные работы. Замена масла в станках не производится. Для сварки металла используются электроды типа УОНИ, ОЗЛ-6, АНО-4.

ЭТС. ЭТС обслуживает 2 дизельгенератора, предназначенные для аварийного освещения. Ремонт дизельгенераторов на период действия проекта не запланирован. Топливо хранится в специальном баке. Раз в год бак подвергается зачистке.

ЭТС обслуживает компрессорное оборудование, эксплуатируемое на предприятии. На дизельгенераторе установлены аккумуляторы. В электротехнической службе работает 1 погрузчик и 1 мотороллер, на которых установлены аккумуляторы.

ГПСР. При изготовлении столярных изделий используются деревообрабатывающие станки. Деревообрабатывающие станки оснащены циклоном. Эффективность циклона по улавливанию древесной пыли составляет 85%. Картерная система на станках отсутствует, замена масла не производится.

Склад. Площадь складских помещений – 2350 м2.На складе осуществляется приём, хранение и передача в производство материалов и запчастей.

Перечень отходов производства и потребления, образующихся на предприятии при существующем положении приведен в табл. 5.19.

Таблица 5.19 – Перечень отходов, образующихся на предприятии (существующее положение)

| Вид отхода |  | Класс опасности | Отходо-образующий процесс | Количество образования отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование по ФККО | Код по ФККО |  |  | т/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 | Замена ртутьсодержащих осветительных приборов | 0,22 | 2703 шт. |
| Итого I классу опасности |  |  |  | 0,22 | 2703 шт. |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 2 | Замена отработанных аккумуляторов | 1,218 | 73 шт. |
| Итого II классу опасности |  |  |  | 1,218 | 73 шт. |
| Отходы минеральных масел индустриальных | 40613001313 | 3 | Замена масел в станочном и прочем оборудовании | 0,07 | 0,078 |
| Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 41310001313 | 3 | Замена масел в системе трансмиссии автотранспорта и спецтехники | 1,746 | 1,940 |
| Отходы синтетических масел компрессорных | 41340001313 | 3 | Замена компрессорных масел | 0,252 | 0,280 |
| Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 40635001313 | 3 | Зачистка очистных сооружений автомойки | 0,486 | 0,54 |
| Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 91120002393 | 3 | Зачистка емкостей для хранения топлива | 0,09 | 0,1 |
| Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2 - 4, 6 – 8 (фильтры, загрязненные нефтепродуктами) | 91920000000 | 3 | Замена топливных, масляных фильтров в автотранспорте и спецтехнике | 0,140 | 0,700 |
| Итого III классу опасности |  |  |  | 2,784 |  |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920402604 | 4 | Протирка замасленных поверхностей и рук сотрудников предприятия | 0,051 | 0,283 |
| Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 92130101524 | 4 | Замена воздушных фильтров в автотранспорте и спецтехнике | 0,036 | 0,180 |
| Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920102394 | 4 | Ликвидация проливов нефтепродуктов | 74,88 |  |
| Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | 40591000000 | 4 | Канцелярская деятельность, делопроизводство | 0,231 | 0,462 |
| Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 72180001394 | 4 | Зачистка канализационных колодцев | 2,89 | 1,806 |
| Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 48120302524 | 4 | Замена отработанных картриджей | 0,041 | 0,205 |
| Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 89000001724 | 4 | Мелкие ремонтные работы | 0,334 | 0,206 |
| Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 92113002504 | 4 | Замена отработанных покрышек на автотранспорте и спецтехнике | 1,219 | 8,127 |
| Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 36122102424 | 4 | Шлифование металлических изделий | 0,019 | 0,005 |
| Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные | 46201000000 | 4 | Ремонт автомобилей и спецтехники | 0,378 | 0,042 |
| Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 72310202394 | 4 | Зачистка очистных сооружений автомойки | 2,413 | 1,608 |
| Смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 4 | Уборка территории предприятия | 175,530 | 280,848 |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 | Жизнедеятельность сотрудников предприятия Уборка складских помещений Уборка помещений гаража | 124,655 | 521,175 |
| Итого IV классу опасности |  |  |  | 382,677 | 814,947 |
| Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 36121203225 | 5 | Обработка металла на станочном оборудовании | 1,648 | 2,747 |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 91910001205 | 5 | Сварочные работы | 0,016 | 0,006 |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 5 | Обработка металла на станочном оборудовании | 0,494 | 0,198 |
| Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 45610001515 | 5 | Замена отработанных абразивных кругов | 0,011 | 0,007 |
| Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 92031001525 | 5 | Замена тормозных колодок | 0,343 | 0,686 |
| Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 43411004515 | 5 | Использование расходных материалов поступающих на склад в полиэтиленовой таре | 0,081 | 1,35 |
| Горбыль из натуральной чистой древесины | 30522001215 | 5 | Обработка древесины на станочном оборудовании | 5,75 | 17,098 |
| Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 48241100525 | 5 | Замена осветительных приборов (ламп накаливания) | 0,26 | 2,6 |
| Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 30529111205 | 5 | Обработка древесины на станочном оборудовании | 0,415 | 0,722 |
| Итого V классу опасности |  |  |  | 9,020 | 25,414 |
| ИТОГО: |  |  |  | 395,919 |  |

Обращение с отходами производства и потребления

Все отходы производства и потребления, образующиеся на предприятии передаются для дальнейшего сбора /транспортирования /обработки /утилизации /обезвреживания /размещения специализированным организациям, имеющим право осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления.

Места временного накопления отходов на территории предприятия оборудованы в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Организован раздельный сбор отходов.

Характеристика мест временного накопления отходов, организованных на территории предприятия, приведена в таблице 5.20.

Таблица 5.20 - Характеристика мест временного накопления отходов на существующее положение

| Наимено-вание МВНО | Площадь, м2 | Вмести-мость, м3 | Вид обустройства | Наименование отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МВНО №1 | 4,0 | 1,0 | Открытая площадка с асфальтобетонным покрытием, закрытый ящик с крышкой | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства |
| МВНО №2 | 10,0 | - | Закрытое помещение с бетонным полом, на поддонах | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом |
| МВНО №3 | 10,0 | 0,6 | Закрытое помещение, заглубленные емкости | Отходы минеральных масел индустриальных |
|  |  |  |  | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных |
|  |  |  |  | Отходы синтетических масел компрессорных |
|  |  |  |  | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений |
|  |  |  |  | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов |
| МВНО №4 | 25,0 | 0,25 | Закрытое помещение с бетонным полом, закрытый металлический контейнер | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) |
| МВНО №5 | 20,0 | 1,1 (8 шт) | На открытой территории с асфальтобетонным покрытием, закрытые металлические контейнеры | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
|  |  |  |  | Смет с территории предприятия малоопасный |
|  |  |  |  | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации |
|  |  |  |  | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% |
|  |  |  |  | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные |
|  |  |  |  | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых |
| МВНО №6 | 20,0 | 0,081 (3 шт.) | Закрытое помещение с бетонным полом, закрытые металлические контейнеры | Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % |
| МВНО №7 | 15,0 | - | Закрытое помещение с бетонным полом | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные |
| МВНО №8 | 15,0 | 6,0 | Открытая площадка с асфальтобетонным покрытием, металлический контейнер | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ |
| МВНО №9 | 15,0 | 5,0 | Открытая площадка с асфальтобетонным покрытием, металлический контейнер | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные |
|  |  |  |  | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная |
|  |  |  |  | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные |
| МВНО №10 | 15,0 | 6,0 | Открытая площадка с асфальтобетонным покрытием, металлический контейнер | Горбыль из натуральной чистой древесины |
| МВНО №11 | 15,0 | 6,0 | Открытая площадка с асфальтобетонным покрытием, металлический контейнер | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства |
|  |  |  |  | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов |
|  |  |  |  | Остатки и огарки стальных сварочных электродов |
|  |  |  |  | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной |
|  |  |  |  | Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные |
| МВНО №12 | 10,0 | 0,250 | Закрытое помещение с бетонным полом, закрытый металлический контейнер | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2 - 4, 6 – 8 (фильтры, загрязненные нефтепродуктами) |
| МВНО №13 | 15,0 | 1,5 (2 шт.) | Открытая площадка с асфальтобетонным покрытием, закрытые металлические контейнеры | Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные |
| МВНО №14 | 5,0 | 1,1 | Открытая площадка с асфальтобетонным покрытием, закрытый металлический контейнер | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные |
| МВНО №15 | 50,0 |  | Открытая площадка с бетонным покрытием, закрытый металлический контейнер | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) |

Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду

На предприятии разработаны паспорта отходов I-IV классов опасности, для отходов V класса опасности произведено обоснование класса опасности.

Образующиеся отходы временно накапливаются на территории предприятия в местах временного накопления (МВНО). МВНО организованы с соблюдением мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими характеристиками отходов.

Далее отходы производства и потребления передаются сторонним организациям в целях обезвреживания, утилизации, размещения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

На предприятии ведется регулярный визуальный контроль и учет отходов, своевременно вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду.

При проведении мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и проведении регулярного производственного экологического контроля в области обращения с отходами случаи аварийных ситуаций исключаются.

При соблюдении правил накопления отходов и периодичности их вывоза негативное воздействие на окружающую среду исключается.

Воздействие на растительность и животный мир

Рассматриваемый вид деятельности в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятия по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (использование РВ при НИОКР) будет осуществляться на территории существующей промплощадки, дополнительного отчуждения новых земель не потребуется. Территория Ленинградского отделения осваивалась в течение нескольких десятков лет и антропогенно нарушена. Вся территория окружена сплошным забором, таким образом, количество представителей животного мира, которые могут проникнуть на площадку, пренебрежимо мало.

В рамках проведения Инженерно-экологических изысканий, ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», 2014, выявлено:

- Территория Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» характеризуется повышенной степенью техногенной нагрузки, ввиду функционирования комплекса объектов ФГУП «РосРАО», а также развитой сети подъездных автодорог внутри закрытой территории.

- Растительность в пределах участка строительства практически полностью вырублена и представлена лишь молодыми кустарниками ивы, ольхи, рябины;

- Особо охраняемые природные территории в непосредственной близости от участка проектирования отсутствуют.

- Мест произрастания растений, обитания и путей миграции животных, занесенных в Красные книги, не отмечено.

- Уникальных и особо ценных ландшафтов в районе размещения объекта не обнаружено.

- Объект не располагается в границах прибрежно-защитных полос и водоохранных зон водных объектов.

Дополнительного воздействия на существующую флору и фауну от использования РВ при НИОКР  не ожидается.

В целях контроля радиационного воздействия на растительный мир на территории промплощадки проводятся радиохимические измерения проб растительности в 9 постах для отбора проб.

Расчет ущерба растительному и животному миру

Для расчета ущерба растительному и животному миру на территории Ленинградской области применяются следующие утвержденные методики:

- «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» – приказ Минприроды России от 28 апреля 2008 года № 107 зарегистрирован в Минюсте РФ, 29.05.2008 № 21841.

Настоящая Методика применяется для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира вследствие:

- уничтожения почвенных беспозвоночных животных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы);

- уничтожения иных видов беспозвоночных животных при уничтожении их местообитаний;

- уничтожения либо незаконного добывания особей соответствующего вида животных;

- уничтожения либо незаконного изъятия яиц птиц или рептилий;

- уничтожения либо незаконного изъятия икры амфибий.

Среде обитания объектов животного мира вследствие:

- уничтожения либо запечатывания почвы и подстилки, иных местообитаний беспозвоночных животных;

- разрушения обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для воспроизводства (размножения);

- уничтожения среды обитания объектов животного мира (уничтожение,  изменение местообитаний, ухудшение условий размножения, нагула, отдыха, путей миграции объектов животного мира и др.)

- «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» – приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 зарегистрирован в Минюсте РФ, 26.01.2012 № 23030.

Настоящая Методика применяется для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам вследствие:

а) прямого уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), уничтожения охотничьих ресурсов по неосторожности;

б) нарушения или уничтожения среды обитания охотничьих ресурсов, если в результате такого нарушения охотничьи ресурсы навсегда (или временно) покинули территорию обитания, что повлекло их гибель, сокращение численности на данной территории, снижение продуктивности их популяций, а также репродуктивной функции отдельных особей;

в) локального разрушения (уничтожения) обитаемых либо регулярно используемых охотничьими ресурсами в жизнедеятельности и для воспроизводства (размножения) нор, дупел деревьев, токов.

- «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования» - приказ Минприроды России от 01.08.11 г. № 658 зарегистрирован в Минюсте РФ 20.09.2011 № 11775.

Данный приказ применяется для исчисления размера вреда в рублевом эквиваленте.

Приказ Минприроды России от 28 апреля 2008 года № 107 и Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 не применимы в сложившихся условиях на эксплуатируемом предприятии по следующим причинам:

- Ленинградское отделение расположено в промышленной зоне г. Сосновый Бор и занимает территорию площадью 41,32 га. Территория Ленинградского отделения осваивалась в течение нескольких десятков лет и антропогенно нарушена. Предприятие эксплуатируемое, строительные работы на территории отсутствуют;

- В пределах площадки Ленинградского отделения видов, охраняемых на территории Ленинградской области, а также лекарственных растений не обнаружено. Существующий биоценоз является устойчивым и сформированным, дальнейших изменений видового состава не предполагается;

- При проведении рекогносцировочного обследования, в пределах Ленинградского отделения и его СЗЗ не зафиксировано наличие представителей животного мира. Для большинства мелких млекопитающих имеющаяся антропогенная трансформация территории привела к разрушению местообитаний и сокращению их площади. Однако, на рассматриваемой территории многочисленны разнообразные мышевидные грызуны;

- Во избежание попадания животных на территорию ПХРО, установлен сплошной забор вокруг территории. Таким образом, количество представителей животного мира, которые могут проникнуть на площадку ПХРО. пренебрежимо мало. До установления сплошного забора сотрудниками Ленинградского отделения фиксировались факты проникновения млекопитающих (лисиц, хорьков черных, зайцев-беляков и куниц).

- Большинство хранилищ оборудовано системами спецканализации и спецвентиляции. Над основными хранилищами возведены укрытия (типа ангар) из стальных конструкций, что минимизирует доступ животных внутрь. Движение транспортных средств по территории осуществляется по специально оборудованным проездам и дорогам.

Учитывая сложившуюся антропогенную ситуацию, расположение объекта в промышленной зоне г. Сосновый Бор, минимальное негативное воздействие на животных и растительный мир на эксплуатируемом предприятии, а также незначительное количество животных и растений на территории, выполнять расчет ущерба животному и растительному миру нецелесообразно.

В случае возникновения стихийного бедствия (наводнение, лесной пожар), оценочный расчет воздействия на животный и растительный мир выполняется по существующим методикам по факту происшествия.

Воздействие на социальные условия и здоровье населения

Социальные условия жизни населения определяются демографической нагрузкой на территорию, наличием и степенью благоустройства жилого фонда селитебных районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей среды, доступностью рекреационных зон и учреждений для отдыха и лечения, качеством продуктов питания, формой медицинского обслуживания и др.

В соответствии с «Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года», при дальнейшем развитии позитивных тенденций в демографическом развитии области, сопровождающихся ростом рождаемости и снижением смертности, предполагается, что на стратегическую перспективу до 2025 года численность населения области будет увеличиваться как вследствие уменьшения естественной убыли населения, так и за счет увеличения миграционного прироста.

Коэффициент смертности по области снизился с 17  человек на 1000 населения в 2009 году до 15 на 1000 населения в 2014 году. Ожидается дальнейшее ежегодное снижение коэффициента смертности под влиянием реализации мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения, создания эффективной системы лечения, диагностики и профилактики приоритетных заболеваний.

По прогнозам,  в 2025 году коэффициент смертности составит менее 15 умерших на 1000 населения. Ожидаемая продолжительность жизни возрастет с 2014 года  по 2025 год примерно на 4 года, до 72,5 лет.

Тенденция изменения демографических показателей по городу Сосновый Бор до 2025 года повторяет те же тенденции и изменения демографических показателей, что и по Ленинградской области.

Сосновый Бор является одним из крупнейших градостроительных комплексов Ленинградской области. Город расположен в наиболее перспективной экономической зоне, имеющей удобные транспортные связи с действующими и вновь строящимися портами в Кингисеппском муниципальном районе (пос. Усть-Луга, дер. Вистино), что позволяет говорить о преимуществе положения «Российских ворот в Европу» и «Европейских ворот в Россию-Азию».

Тенденция изменения численности населения за период с 1959 по 2013 год, по данным переписи населения и Федеральной службы государственной статистики представлена на рисунке 5.9.

###### Рисунок 5.9 - Тенденция изменения численности населения.

Плотность населения в зоне радиусом 30 км от промышленной зоны города Сосновый Бор, где размещается Ленинградское отделение, также по данным последней переписи составила 935 чел/км2 в городской черте.

Уровень безработицы в г. Сосновый Бор по состоянию на 01.01.2013 г составил 0,4 % от численности экономически активного населения.

В результате реализации деятельности по использованию РВ при НИОКР в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО, не ожидается изменений демографических характеристик, изменения состояния жилого фонда, техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды. Также не ожидается изменений условий и качества питания населения, проживающего в районе и уровня медицинского обслуживания, условий отдыха и проведения досуга.

Воздействие при аварийных ситуациях

Воздействие на атмосферный воздух при аварийных ситуациях

Ленинградское отделение филиала «Северно-западный территориальный округ «ФГУП «РосРАО» является радиационно-опасным объектом 2 категории по ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 26).

При эксплуатации, аварии, связанные с рассыпанием-просыпанием РАО, ликвидируются непосредственно на месте аварии без превышения основных дозовых пределов (а также контрольных уровней) облучения персонала.

В хранилище ЖРО на случай протечки емкостей с жидкими РАО предусмотрены: система приямков, сигнализаторы уровня, облицовка каньонов из нержавеющей стали, а также резервная пустая емкость размером 300 м3.

Исходя из климатических характеристик рассматриваемой территории, вероятны следующие особые метеорологические явления: смерч, сильный ветер, сильный ливень и очень сильный дождь, очень сильный снег, продолжительные сильные дожди, крупный град, сильная метель, гололедно-изморозевые образования, сильный туман, сильные мороз и жара. Проектными решениями приняты данные условия во избежание аварий, связанными с природными характеристиками рассматриваемой территории.

Аварийными событиями техногенного происхождения является разгерметизация емкости с осветительным керосином марки КО-25. В случае утечки керосина из емкости и воздействия открытого огня возможно возгорание керосина и взрыв паров керосина, вышедших в объем помещения.

В соответствии с решениями по ГО и ЧС при возникновении аварии техногенного происхождения в результате разрушения дозы облучения населения на границе санитарно-защитной зоны Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и за ее пределами за первый год после аварии не превысят 1 мЗв. Доза облучения персонала группы Б внутри санитарно-защитной зоны также не превысит гигиенического норматива для персонала группы Б – 5 мЗв/год.

В результате анализа радиационных последствий (3002-13-ГОЧС1) показано, что ожидаемая максимальная доза облучения населения на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами меньше предельной дозы облучения населения 1 мЗв, т.е. радиационные последствия не выходят за границу санитарно-защитной зоны Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Доза облучения персонала группы Б внутри санитарно-защитной зоны при рассмотренной аварии также не превысит допустимой дозы – 5 мЗв/год. Таким образом, при максимальной радиационной аварии не будут превышены гигиенические нормативы для населения  и персонала группы Б, приведенные в МУ 2.6.1.2005-05, и объект может быть отнесен к III категории по потенциальной опасности радиационных объектов.

В целях предупреждения и смягчения возможных ЧС и их последствий предусматривается:

- выявление существующих опасностей и механизмов их реализации;

- прогнозирование последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- осуществление надзора и контроля в области обеспечения безопасности персонала и населения;

- планирование мероприятий по предупреждению ЧС;

- постоянная готовность АСФ предназначенные для ликвидации ЧС;

- планирование действий органов управления и сил в ЧС;

- планирование мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего от ЧС персонала и населения;

- организация управления силами и средствами на всех уровнях;

- создание резервных фондов (запасов) материальных и финансовых средств;

- нормативно-правовое регулирование (обеспечение) вопросов безопасности.

Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с отходами

###### Таблица 5.21 -  Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с отходами при эксплуатации

| № п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опас-ности | Опасные свойства, которые могут привести к аварийной ситуации | Возможные аварийные ситуации | Противоаварийные мероприятия | Мера по ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 471 10101521 | 1 | токсичность | Повреждение целостности ламп и выделение паров ртути | Место временного накопления отхода оборудовать средствами демеркуризации (резиновая груша, 3-х% р-р марганцовокислого калия) | Мероприятия по демеркуризации проводить немедленно: собрать ртуть резиновой грушей, место, где разбилась лампа промыть 3-х% раствором марганцовокислого калия. Собранную ртуть сдать в ООО «ЮНЭП» |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 920 11001532 | 2 | токсичность пожароопасность | Повреждение целостности аккумуляторов и пролитие электролита | Регулярно проводить контроль за целостностью стенок аккумуляторов. На площадке временного накопления отработанные АКБ помещаются в металлическую емкость, прокладываются средствами амортизации и крепления. В месте накопления должна находиться сухая кальцинированная или пищевая сода | Нейтрализовать содой разлив серной кислоты и собрать получившееся вещество и удалить из помещения. |
| 3 | Отходы минеральных масел индустриальных | 406 13001313 | 3 | пожароопасность | Возгорание, загрязнение почвы | Места хранения пожароопасных отходов оборудовать средствами пожаротушения (ящик с песком, воздушно – пенный огнетушитель, асбестовое полотно или войлок – ППБ РФ 01 – 03, приказ МЧС № 313 от 18.06.2003 г.). Регулярно проводить контроль состояния стенок емкостей накопления отходов | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания. Ликвидировать разлив, провести зачистку площади разлива (засыпать песком и провести зачистку территории) |
| 4 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 413 10001313 | 3 | пожароопасность | Возгорание, загрязнение почвы | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания |
| 5 | Отходы синтетических масел компрессорных | 413 40001313 | 3 | пожароопасность | Возгорание, загрязнение почвы |  |  |
| 6 | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 406 35001313 | 3 | пожароопасность | Возгорание, загрязнение почвы |  |  |
| 7 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 911 20002393 | 3 | пожароопасность | Возгорание, загрязнение почвы |  |  |
| 8 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 921 30101524 | 4 | пожароопасность | Возгорание | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания |
| 9 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, не вошедшие в Блоки 2 - 4, 6 – 8 (фильтры, загрязненные нефтепродуктами) | 919 20000000 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 919 20102394 | 4 | экотоксичность | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 11 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 733 10001724 | 4 | экотоксичность | Возгорание | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания. |
| 12 | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 721 80001394 | 4 | экотоксичность | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 13 | Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 361 22102424 | 4 | экотоксичность | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 14 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | пожароопасность экотоксичность | Возгорание | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания. |
| 15 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 921 13002504 | 4 | пожароопасность экотоксичность | Возгорание, загрязнение почвы | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых помещениях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания. |
| 16 | Смет с территории предприятия малоопасный | 733 39001714 | 4 | экотоксичность | Возгорание, загрязнение почвы | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания. |
| 17 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 723 10202394 | 4 | экотоксичность | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 18 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 890 00001724 | 4 | пожароопасность экотоксичность | Возгорание, загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания. |
| 19 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные | 462 01000000 | 4 | экотоксичность | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 20 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 481 20302524 | 4 | пожароопасность экотоксичность | Возгорание, загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания. |
| 21 | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 920 31001525 | 5 | опасные свойства отсутствуют | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 22 | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 482 41100525 | 5 | опасные свойства отсутствуют | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 23 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 456 10001515 | 5 | опасные свойства отсутствуют | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 24 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 919 10001205 | 5 | экотоксичность | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 25 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 461 01001205 | 5 | экотоксичность | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 26 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 361 21203225 | 5 | экотоксичность | загрязнение почвы | Оснащение места временного накопления отхода асфальтобетонным основанием | С помощью подручных средств локализовать место загрязнения |
| 27 | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 434 11004515 | 5 | экотоксичность | Загрязнение почвы, захламление территории | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания |
| 28 | Горбыль из натуральной чистой древесины | 305 22001215 | 5 | пожароопасность | Возгорание | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания |
| 29 | Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 305 29111205 | 5 | пожароопасность | Возгорание | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания |
| 30 | Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | 405 91000000 | 4 | экотоксичность | Возгорание | Для предотвращения возможного возгорания накапливать в закрытых емкостях | С помощью подручных противопожарных средств погасить огонь, ликвидировать очаг возгорания |

Планируемые мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии

Основной целью обеспечения безопасности при использования РВ при НИОКР при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, является предотвращение радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду сверх установленных пределов.

Основная цель должна достигаться путем выполнения базовых принципов обеспечения радиационной безопасности:

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения персонала и населения (принцип нормирования);

- запрещение использования РВ при НИОКР, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением (принцип обоснования);

- поддержание на возможно низком и разумно достижимом уровне, с учетом экономических и социальных факторов, индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании РВ при НИОКР (принцип оптимизации).

Все организационные и технические меры по обеспечению безопасности при НИОКР, планируемые и реализуемые, соразмерны с категориями по потенциальной радиационной опасности для человека, установленными в соответствии с требованиями пунктов 3.5 - 3.7 настоящих Общих положений.

Достаточность этих мер и их соразмерность с установленной категорией опасности обоснована представлена в ООБ НИОКР.

Мероприятия по предотвращению неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух

Все вентиляционные системы зданий и помещений существующего производства Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», где производятся работы с радиоактивными веществами, оборудованы высокоэффективными аэрозольными фильтрами. Коэффициент очистки - 99%.

Выбросы от установки сжигания радиоактивных отходов проходят многоступенчатую газоочистку в следующей последовательности:

- фильтр металлотканевый;

- скруббер «мокрой»  очистки;

- турбулентно-барботажный фильтр;

- фильтр ПФТС-1000 (2 шт.);

- фильтр аэрозольный.

Установка прессования оборудована фильтром аэрозольным Д19кл.

Все вентиляционные системы зданий и помещений, где производятся работы с радиоактивными веществами, оборудованы высокоэффективными аэрозольными фильтрами. Коэффициент очистки - 99%.

Выбросы от сушильных барабанов на участке дезактивации одежды проходят через сетчатые фильтры для улавливания ворса ткани с радиоактивными аэрозолями. Коэффициент очистки - 65%.

Столы разборки «грязной» спецодежды имеют местную вытяжную вентиляцию с аэрозольными фильтрами с тканью Петрянова.

Общеобменная вытяжная вентиляция из помещений разборки и дезактивации спецодежды, из помещений приема и сброса прачечных вод также оборудована аэрозольными фильтрами.

Воздух, забираемый из помещения мобильной установки компактирования через вытяжные решетки, расположенные под потолком, и линейной решетки, размещенной у пресса, перед подачей в вытяжную вентиляцию зд. 30 подвергается двухступенчатой очистке при помощи фильтров карманного - ФВК-397-197-300-4-F5 и абсолютного - ФВА-397-197-150-Н13.

Для контроля работы фильтров до и после фильтров устанавливаются дифференциальные датчики давления. Фильтры подлежат замене по превышению максимального конечного сопротивления и/или наличию загрязнения радиоактивными веществами, или срока использования, указанного в паспорте.

Фильтры периодически (при достижении предельно допустимого уровня загрязнения поверхности по альфа-активным нуклидам 5 част/см2×мин, бета-активным нуклидам 2000 част/см2×мин) удаляются и заменяются на новые.

Технологические выбросы мобильной установки компактирования поступают в существующую систему вытяжной вентиляции зд.30, где проходят дополнительную очистку.

Удаление выбросов аэрозолей на установке очистки ЖРО от трития осуществляется через высокую вентиляционную трубу. Отметка верха трубы - +13.500, что составляет два метра над кровлей основного здания.

Выбранная высота трубы обеспечивает непопадание струи в аэродинамическую тень здания и снижение объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воздухе в месте приземления факела до значений, обеспечивающих непревышение установленной квоты предела дозы для населения.

Выбросы от ультразвуковой ванны поступают в существующую систему вытяжной вентиляции участка дезактивации, оборудованного фильтром А-5,3, с коэффициентом проскока 0,005%.

Комплекс шлифования/фрезерования бетона BWF (Braun Мaschinenfabrik GmbH) оборудован системой пылеудаления с НЕРА-фильтрами Н13. Степень очистки составляет 99,995%.

Мероприятия по снижению шума

Согласно проведенным акустическим расчетам по эксплуатации позволяют соблюдать гигиенические требования в отношении акустического воздействия на границе расчетной санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [14]. Полученные уровни звука в расчетных точках на границе СЗЗ площадки предприятия соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [13] с учетом максимальной нагрузки работы предприятия. Размер санитарно-защитной зоны по фактору акустического воздействия выдержан.

Дополнительных мероприятий по снижению шума не требуется.

Мероприятия по предотвращению воздействия на поверхностные и подземные воды

В целях предотвращения загрязнения подземных и поверхностных вод пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения предусмотрены следующие мероприятия:

- отвод бытовых стоков предусмотрен  в наружную сеть бытовой канализации промплощадки;

- стоки производственной канализации выпускаются в наружную сеть производственно-дождевой канализации промплощадки;

- установка пункта мойки колес строительной техники с замкнутой системой водоснабжения;

- стоки системы спецканализации отводятся в приемные баки для контроля на содержание радиоактивных загрязнений. Стоки, не содержащие радиоактивных загрязнений, перекачиваются в наружную сеть бытовой канализации. Стоки с содержанием радиоактивных загрязнений выше предельно-допустимых значений направляются на временное хранение по существующей на предприятии схеме. Сбросов на рельеф нет;

- промышленные отходы временно находятся на контролируемом хранении, исключающем контакты хранящихся отходов с подземными и поверхностными водами.

Мероприятия по охране почв

Поскольку использование РВ при НИОКР осуществляться на территории существующей промплощадки, воздействие на почвы и почвенный покров возможно только путем воздействия, осуществляемого через выбросы загрязняющих веществ и радионуклидов в приземный слой атмосферного воздуха, и образование отходов.

Для предотвращения влияния на почву предусмотрены следующие мероприятия:

- сброс сточных вод на рельеф исключен;

- промышленные отходы временно находятся на контролируемом хранении, исключающем контакты хранящихся отходов с подземными и поверхностными водами;

- удаление с территории объекта бытового мусора.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для уменьшения отрицательного воздействия на растительный покров и животный мир площадки предприятия и примыкающих к границам территорий предусмотрены:

- инструктаж рабочих о правилах проведения работ;

- движение транспортных средств по специально оборудованным проездам и дорогам;

- организация мест хранения отходов производства и потребления и их своевременный вывоз;

- противопожарные мероприятия;

- соблюдение организационных и технико-технологических мероприятий, разработанных в технологических регламентах, способствующих снижению выбросов загрязняющих веществ;

- постоянный контроль за содержанием радионуклидов в растительности;

- проведение визуальной оценки состояния растительного покрова с целью выявления тенденций и прогноза изменения фитоценозов.

Территория Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» осваивалась в течение многих лет и антропогенно нарушена. Поэтому при использовании РВ при НИОКР дополнительного существенного воздействия на экосистемы района расположения предприятия не ожидается.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Контролю должны подвергаться все места временного накопления отходов, образующихся при использовании РВ при НИОКР с учетом их физико-химических свойств.

Отходы, собирающиеся и временно накапливаемые на территории производства работ, не влияют на поверхностные и подземные воды, поскольку являются нерастворимыми, хранятся в контейнерах, защищенных от обводнения, и вывозятся по договорам на лицензированные предприятия по обращению с отходами производства и потребления.

Места сбора и временного накопления отходов организовываются с соблюдением мер экологической безопасности, оборудуются в соответствии с классами опасности и физико-химическими характеристиками.

Для предотвращения аварийных ситуаций при временном накоплении отходов условия хранения отходов должны соответствовать действующим документам:

- общим требованиям к проектным решениям площадок временного накопления промышленных отходов на территории предприятия;

- предельному количеству накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации);

- правилам пожарной безопасности в Российской Федерации и местным инструкциям по пожарной безопасности.

При обращении с отходами производства и потребления запланированы следующие мероприятия:

- своевременная передача отходов специализированному предприятию, имеющему лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

- обеспечение постоянного контроля за соблюдением условий накопления и обращения с отходами;

- ведение необходимой экологической документации.

При условии соблюдения всех установленных правил по обращению с отходами, они не будут оказывать негативного влияния на окружающую среду, в связи с чем специальные мероприятия не требуется.

Мероприятия по недопущению распространения радиоактивного загрязнения

Мероприятия по недопущению распространения радиоактивного загрязнения включают регулярный инструментальный контроль за выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую среду и разработку специальных мероприятий по снижению радиационного  воздействия на компоненты окружающей среды и человека (население и персонал).

В период 2012-2017 реализованы мероприятия, предусматривающие снижение воздействия на окружающую среду за счет улучшения технического оснащения (внедрения новых средств измерения), расширения области аккредитации, повышения  качества и достоверности измерений и в целом  обеспечения  комплексной инструментальной оценки состояния объектов окружающей среды, в том числе приобретение следующего оборудования:

- радиометр портативный спектрометрический TRIATHLER (2012 год);

- установка для измерения малых активностей УФМ-2000 (2013 год);

- рентгено-телевизионная досмотровая установка «Rapiscan 628XR» (2013 год);

- спектрометр гамма-излучения портативный со встроенным ОЧГ детектором Trans-SPEC-DX-100, совместно с программным обеспечением «LSMR» - SpectraLine и EffMaker (2013 год);

- трехканальный цифровой альфа-спектрометрический комплекс (Alpha-DUO+Alpha-MEGA) Ortec (2014 год);

- анализатор жидкости Флюорат-02-5м (2015 год);

- радиометр альфа- бета- излучений РКБА-01 РАДЭК (2015 год).

В 2013 году начаты работы по дооснащению производственного комплекса  Ленинградского отделения с применением современных  высокоэффективных технологий по обращению с РАО.

В целях поддержания необходимого уровня безопасности выполняются следующие мероприятия:

- регулярная актуализация программы радиационного контроля в соответствии с вновь издаваемыми нормативными актами и изменением технологии выполнения работ;

- взаимодействие и незамедлительное информирование в случае радиационной аварии органов государственной власти, в том числе федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности, а также органов местного самоуправления;

- оценка целостности емкостей с хранящимися ТРО и ЖРО;

- оценка остаточного ресурса и продление в установленном порядке сроков эксплуатации установок по переработке  РАО, зданий и сооружений, в которых они размещены;

- контроль мощности дозы гамма излучения в помещениях;

- недопущение хищения РАО;

- проведение радиоэкологического мониторинга аккредитованной в установленном порядке лабораторией в соответствии с картой радиационного контроля, согласованной с территориальным органом ФМБА;

- определение уровней загрязнения радиоактивными веществами персонала и транспортных средств.

Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой и иной деятельности

ОВОС представляет собой процесс, который направлен на выявление и прогнозирование возможных последствий на основе предшествующих и текущих исходных данных. В связи с тем, что ОВОС рассматривает ситуацию в будущем, всегда неизбежно существует некоторая неопределенность относительно того, что произойдет в реальности.

Еще один источник неопределенности - ограничения результатов моделирования (расчет уровней звукового давления, рассеивание выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, включая рассеивание выбросов радиоактивных веществ) для точного прогнозирования масштаба и распространения воздействия в т.ч. неопределенность в прогнозных оценках социально-экономических последствий намечаемой деятельности.

С целью уменьшения неопределенностей, все оценки воздействия намечаемой деятельности проведены при максимально возможных оценках величины воздействия. В ходе оценки для определения значимости воздействия был принят консервативный подход.

На предприятии организован производственный экологический контроль, (программа представлена в Приложении 27), радиометрический, радиохимический и химический контроль объектов окружающей среды и водных сбросов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», согласно карте № И-СРБ-15-15 (Приложение 6), а также система объектного мониторинга состояния недр, которая позволяет контролировать состояние подземных вод и грунтов в зоне воздействия эксплуатируемых сооружений. Наличие контроля за состоянием окружающей среду позволит своевременно реагировать на возникающие изменения.

Производственный контроль и мониторинг объектов окружающей среды

В ФГУП «РосРАО» утверждено и введено в действие приказом генерального директора от 23.12.2011 № 725 Положение о производственном контроле в области охраны окружающей среды (производственном экологическом контроле). Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется на основании Программы производственного экологического контроля, утвержденной Директором Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 24 апреля 2015 г. (Приложение 27).

Радиационный контроль при всех работах с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами в Ленинградском отделении обеспечивается службой радиационной безопасности отделения.

Структура, состав и задачи службы радиационной безопасности (РБ) в полном объеме отражены в утвержденном директором Ленинградского отделения Положении о службе радиационной безопасности.

По структуре служба РБ Ленинградского отделения состоит из двух подразделений:

1. Группа дозиметрии;

2. Радиохимическая лаборатория (РХЛ).

Служба РБ Ленинградского отделения обеспечивает оперативный радиационный контроль включая дозиметрический, радиометрический, радиохимический, химический анализ технологических процессов и объектов окружающей среды включая водные сбросы при всех видах обращения с РАО. Осуществляет свою деятельность согласно «Регламента радиационного контроля в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Группа дозиметрии осуществляет:

	контроль эффективных и эквивалентных доз облучения персонала группы А;

	контроль эффективных доз облучения персонала группы Б;

	оперативный и плановый дозиметрический контроль в зданиях зоны возможного загрязнения и на всей территории предприятия;

	обеспечение радиометрического и радиохимического контроля и химического анализа при переработке и хранении РАО;

	ремонт и подготовка дозиметрической, радиометрической и радиохимической аппаратуры для государственной поверки;

	подготовку отчетных данных по радиационной безопасности и хранение полученных данных.

Задачи контроля решаются с помощью стационарных средств, переносных приборов и средств пробоотбора.

В 2015 году служба РБ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» аккредитована в качестве испытательной лаборатории (центра)  и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Аттестат аккредитации службы радиационной безопасности  № RA.RU/21PP01 от 24.07.2015 (Приложение 29).

Радиометрический, радиохимический и химический контроль объектов окружающей среды и водных сбросов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ»ФГУП «РосРАО» осуществляется согласно карте № И-СРБ-15-15, утвержденной 17.02.2015г. Директором Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и согласованной 18.02.2015г. главным государственным Санитарным врачом по г.Сосновый Бор (Приложение 6), срок действия карты – 3 года.

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» имеет систему объектного мониторинга состояния недр (ОМСН), которая позволяет контролировать состояние подземных вод и грунтов в зоне воздействия эксплуатируемых сооружений. Проводятся регулярные наблюдения за режимом грунтовых вод, контролируются радионуклидный состав, удельная активность альфа-, бета- излучающих радионуклидов, удельная активность трития в подземных водах и грунтах.

Система ОМСН на площадке Ленинградского отделения включает 77 контрольно-наблюдательных скважин (КНС) глубиной 2,05-9,18 м, оборудованных на оба водоносных горизонта. Постоянно эксплуатируются 68 КНС, 9 КНС находятся в резерве.

На существующем производстве Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» имеется действующая система радиационного контроля (СРК), обеспечивающая, радиометрический, радиохимический и химический контроль технологических процессов хранения и переработки ТРО, ЖРО, ИИИ, а также дезактивации оборудования и СИЗ. Данный контроль осуществляется в соответствии с картой № И-СРБ-7-15 (Приложение 6), утвержденной Директором Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 28.08.2015г., срок действия – 3 года.

Контроль нормативов ПДВ на источниках выбросов проводится в соответствии с планом-графиком, утвержденным в составе действующего проекта нормативов ПДВ, представлен в Приложении 21.Контроль промышленных выбросов химических веществ в атмосферный воздух осуществляет аккредитованная лаборатория.

Протоколы измерений концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах предприятия, выполненные ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-западному Федеральному округу»,представлены в Приложении 14.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду вносится своевременно.

При использовании РВ при НИОКР дополнительного производственного контроля не требуется.

Система радиационного контроля (СРК) при эксплуатации Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» предназначена для осуществления контроля основных радиационных параметров, характеризующих радиационную обстановку во всех режимах работы комплексов, включая аварийные ситуации.

СРК при эксплуатации комплексов обеспечивает следующие виды контроля:

- радиационный технологический контроль;

- радиационный контроль помещений;

- радиационный дозиметрический контроль;

- радиационный контроль за нераспространением радиоактивных загрязнений;

- радиационный контроль окружающей среды, включая недра.

Для реализации перечисленных видов контроля решаются следующие задачи:

- контроль удельной активности в контрольных баках стоков системы спецканализации;

- мощность дозы гамма-излучения в помещении от оборудования, используемого при эксплуатации комплексов, в том числе при дезактивации оборудования;

- мощность дозы гамма-излучения от контейнеров с ТРО;

- объемная активность радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочей зоны помещений;

- суммарная объемная активность радиоактивных аэрозолей на выбросах;

- объемная активность радиоактивных аэрозолей на выбросе вентсистем;

- контроль эффективности очистки воздуха на фильтрах;

- контроль мощности гамма-излучения от фильтров вентсистем;

- контроль загрязненности поверхности радиоактивными веществами в помещениях и оборудования;

- контроль загрязнения поверхности радиоактивными веществами контейнеров с ТРО;

- контроль загрязнения СИЗ, рук, одежды и тела персонала в саншлюзах и санпропускниках;

- контроль внутреннего и внешнего облучения персонала;

- контроль мощности гамма-излучения, удельной активности воздуха в приземном слое атмосферы и его изотопный состав и поверхностное загрязнение на территории промплощадки;

- радиационный контроль подземных вод в наблюдательных скважинах.

Объем радиационных параметров, контролируемых СРК, выполнен достаточным для получения информации о радиационном состоянии технологических процессов, об условиях радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

Задачи контроля в проектируемой СРК решаются с помощью стационарных и переносных приборов и средств пробоотбора как имеющихся на предприятии, так и заказываемых вновь.

Контроль внутреннего облучения персонала выполняется в соответствии с регламентом предприятия.

Контроль загрязнений поверхностей помещений, оборудования, транспортных контейнеров и автотранспорта выполняется с учетом требований МУК 2.6.1.016-99.

Контроль окружающей среды, ремонт и поверка технических средств выполняются на оборудовании, имеющемся на предприятии.

###### Таблица 5.22 - Средства контроля и измерений атмосферного воздуха, имеющиеся на предприятии

| №п/п | Средство контроля и измерений | Наименование объекта | Определяемый показатель | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ППД гамма-спектрометр с программным обеспечением SpectraLineGP | Атмосферный воздух | объемная активность гамма-излучающих радионуклидов | (410-5 – 310-2) Бк/м3 | НРБ-99/2009, СанПиН2.6.1.2800-10, Контрольные уровни радиационной обстановки в зданиях зоны возможного загрязнения и на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
|  |  | Атмосферные осадки | плотность выпадения радионуклидов | (110-1 – 1103) Бк/м2∙мес |  |
| 2 | Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М | Территория жилой и промышленной зоны | Мощность амбиентной дозы гамма-излучения | (0,03-1107) мкЗвч-1 | ОСПОРБ-99/2010 СанПиН 2.6.1.2800-10 |
| 3 | Радиометр «УФМ-2000» | Атмосферный воздух | объемная суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов | (510-5 –110-3) Бк/м3 | НРБ-99/2009, СанПиН2.6.1.2800-10, Контрольные уровни радиационной обстановки в зданиях зоны возможного загрязнения и на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
|  |  | Атмосферные осадки | плотность выпадения радионуклидов | (110-1 – 1102) Бк/(м2∙мес) |  |
| 4 | Установки «УМФ-1500», «УМФ-2000» | Атмосферный воздух | объемная суммарная активность бета-излучающих радионуклидов | (510-5 –110-3) Бк/м3 | НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 СанПиН 2.6.1.2800-10, Контрольные уровни радиационной обстановки в зданиях зоны возможного загрязнения и на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |
|  |  | Атмосферные выпадения | плотность выпадения | (110-1 – 1104) Бк/(м2∙мес) |  |
| 5 | Установка «УМФ-1500» | Атмосферный воздух | объемная суммарная активность стронция-90 | (510-5 –110-3) Бк/м3 | НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН2.6.1.2800-10 Контрольные уровни радиационной обстановки в зданиях зоны возможного загрязнения и на территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО |
|  |  | Атмосферные выпадения | плотность выпадения радионуклидов | (110-1 – 1104) Бк/(м2∙мес) |  |

###### Таблица 5.23 - Перечень контролируемых факторов, периодичность и объем радиационного контроля объектов окружающей среды

| Объект контроля | Место отбора проб |  | Параметры контроля | Частота и день отбора | Частота и день контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Грунтовые воды | Скважины 1а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 35, 36, 42а, 42б, 43а, 43б, 45а, 45б, 48а, 48б, 49а, 49б, 50а, 50б, 57а, 57б, 58а, 58б Скважины 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |  | Альфа* Бета* Н-3* гамма- спектр* Sr-90 | 1 раз в месяц 1 раз в неделю, понедельник - « - 1 р/квартал, При бета> 7+1Бк/кг 1 р/квартал, При бета>5+1 Бк/кг По требованию | В день отбора - « - - « - - « - - « - |
|  | Скважины 7а, 9а, 14а, 14б, 15а, 15б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29а, 29б, 30а, 30б, 31а, 31б, 32а, 32б, 33а, 33б, 34а, 34б, 41а, 41б, 44а, 44б, 47а, 47б, 51а, 51б, 52б, 53б, 54а, 54б, 55а, 55б, 56а, 56б Скважины 2, 3 |  | Альфа Бета Н-3 гамма- спектр Sr-90 | По указанию начальника СРБ 1 раз в квартал - « - При бета>7+1 Бк/кг При бета>5+1 Бк/кг По требованию | В день отбора - « - - « - - « - - « - |
| 2. Дренажно-ливневая канализация производственной зоны | Колодец 24, вода Колодец 24, ил | Альфа Бета Н-3 Sr-90 Гамма Спектр Альфа Бета Гамма-спектр |  | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
|  | Колодец 16 | Альфа Бета Н-3 |  | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| 3. Сопутствующий дренаж спецканализации зд. 668 В | Колодец 17 | Альфа Бета Н-3 |  | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| 4. Дренажная канава, вода | Устье канавы | Альфа Бета Н-3 |  | 1 раз в квартал и при превышении КУ в кол. 16 и кол.17 - « - | В день отбора - « - - « - |
| 5. Дренажная канава, ил | Устье канавы | Альфа Бета Гамма-спектр |  | 1 раз в год, август - « - - « - | В день отбора - « - |
| 6. Сток с кровли зд. 668 В | Бак пом. 122 | Альфа Бета |  | По требованию цеха 1 - « - | В день отбора - « - |
| 7. Производствен-ная канализация | Колодец 6 | Бета Н-3 Cs-137 Sr-90 альфа |  | 1 раз в неделю, вторник - « - по указанию начальника СРБ - « - | В день отбора В день отбора - « - - « - - « - |
| 8. Хозфекальная канализация | Баки зд. 6э, 32, 55 | Альфа Бета |  | При заполнении по требованию | В день отбора - « - |
|  | Колодец 22 | Альфа Бета |  | 1 раз в неделю, вторник - « - | в день отбора - « - |
| 9. Дренажно-ливневая и производственная канализация административно-хозяйственной зоны | Колодец 40 | НП |  | 1 раз в неделю, вторник | В день отбора |
| 10. Воздух на аэрозоли аспирационным методом | Пост 19а | Альфа Бета Гамма-спектр |  | 1 раз в месяц, конец месяца - « - - « - | В день отбора - « - - « - |
| 11. Атмосферные осадки и пыль | Поддоны постов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20 | Альфа Бета Гамма-спектр |  | 1 раз в месяц, конец месяца - « - - « - | В день отбора - « - - « - |
| 12. Почва, растительность | Посты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20 | Альфа Бета Sr-90 Гамма-спектр |  | 1 раз в год - « - - « - - « - | В день отбора - « - - « - |

###### Таблица 5.24 - Перечень контролируемых факторов, периодичность и объем контроля за химическим загрязнением объектов окружающей среды

| Объект контроля | Место отбора проб |  | Параметры контроля | Частота и день отбора | Частота и день контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Грунтовые воды | Скважины 5, 6, 7, 8, 9, 24, 41а, 42а, 43а, 47а, 48а, 49а, 50а |  | Уровень грунтовых вод | ___ | 1 р/мес., с марта по ноябрь |
|  | Скважины 14а, 14б, 15а, 15б, 17, 26, 33а, 33б, 45а, 45б |  | Уровень грунтовых вод | ___ | 2 раза/год, май, октябрь |
|  | Скважины 14а, 14б, 15а, 15б, 34а, 34б, 47а, 47б, 58а, 58б |  | Перманганатная окисляемость Азот аммония Запах Мутность Нефтепродукты рН Кадмий Медь | 1 раз в месяц | 1 раз в год |
|  |  | Никель Свинец Цинк Мышьяк Ртуть Бензапирен Сульфат-ион |  |  |  |
| 2. Дренажно-ливневая канализация производственной зоны | Колодец 24, вода | рН НП Взвеси Fе общ. ХПК |  | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
|  | Колодец 16 | рН Температура НП Взвеси Fе общ ХПК |  | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| 3. Сопутствующий дренаж спецканализации зд. 668 В | Колодец 17 | рН Температура НП Взвеси Fе общ ХПК |  | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| 4. Производствен-ная канализация | Колодец 6 | рН температура НП Взвеси Fе общ. ХПК |  | при опорожнении бассейна градирни и других сливах - « - - « - - « - - « - - « - | В день отбора В день отбора - « - - « - - « - - « - - « - |
| 5. Хозфекальная канализация | Баки зд. 6э, 32, 55 | АПАВ |  | - « - | - « - |
|  | Колодец 22 | рН НП АПАВ Fе общ. Cu2+ |  | 1 раз в месяц - « - - « - - « - - « - | - « - - « - - « - - « - - « - |
|  | Колодец-отстойник зд. 6э | Fе общ. Cu2+ |  | 1 раз в месяц - « - | в день отбора |
| 6. Дренажно-ливневая и производственная канализация административно-хозяйственной зоны | Колодец 40 | НП рН Взвеси Fе общ. ХПК температура |  | 1 раз в неделю, вторник 1 раз в месяц - « - - « - - « - - « - | В день отбора - « - - « - - « - - « - - « - |
| 7. Водные сбросы | Колодцы 6, 16, 17, 22, 24, 40 | Взвешенные вещества БПКполн ХПК Сухой остаток Нефтепродукты Азот аммонийный/ Аммоний - ион Азот нитритов/ Нитрит-ион Азот нитратов/ Нитрат-ион Азот общий Фосфаты (по Р) Фосфор общий Сульфат-анион Хлорид-анион СПАВ/АПАВ Алюминий Железо Марганец Медь Цинк Свинец Ртуть Фенолы Жиры Температура рН |  |  | В день отбора - « - - « - |
| 8. Почва, растительность | Посты 2, 4, 6, 19, 21 | Свинец (валовая) Кадмий Цинк (подвижные формы, извлекаемые из почвы ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8) Медь (подвижные формы, извлекаемые из почвы ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8) Никель (подвижные формы, извлекаемые из почвы ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8) Мышьяк (валовая) Ртуть Бензапирен Нефтепродукты рН |  | 1 раз в 3 года | В день отбора |

Сведения о деятельности по обращению с радиоактивными отходами

Способы и методы переработки конкретных видов радиоактивных отходов

Предприятие осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять деятельность обращению с РАО при их переработке, в том числе при проведении  работ по дезактивации спецодежды, средств индивидуальной защиты и оборудования на территории пункта хранения,  включая:

- Сортировку, идентификацию и классификацию твердых и жидких радиоактивных отходов.

- Переработку на установке сжигания твердых (в том числе биологических) и жидких радиоактивных отходов с удельной активностью, не превышающей:

3,7*102кБк/кг - для содержащихся в них альфа-излучающих радионуклидов;

3,7*102кБк/кг - для содержащихся в них бета-, гамма-излучающих радионуклидов.

- Переработку на установке прессования твердых радиоактивных отходов с удельной активностью, не превышающей:

1*102кБк/кг - для содержащихся в них альфа-излучающих радионуклидов;

1*107кБк/кг - для содержащихся в них бета-, гамма-излучающих радионуклидов;

1*101 кБк/кг – для содержащихся в них трансурановых радионуклидов.

- Кондиционирование на установке цементирования твердых радиоактивных отходов, а также отработавших радионуклидных источников излучения, содержащих радионуклиды с периодом полураспада более 30 лет, и источников нейтронного излучения.

- Отверждение на установке битумирования жидких радиоактивных отходов с повышенной концентрацией солей (до 400 г/л) и с удельной активностью, не превышающей:

3,7*104кБк/кг - для содержащихся в них, бета-, гамма-излучающих радионуклидов;

3,7*102кБк/кг - для содержащихся в них альфа-излучающих радионуклидов.

- Дезактивацию методом дистилляции на двухкорпусной выпарной установке малосолевых радиационно-загрязненных вод с содержанием солей не выше 10 г/л и удельной активностью, не превышающей:

5*102кБк/кг - для содержащихся в них бета-, гамма-излучающих радионуклидов;

5*101 кБк/кг - для содержащихся в них альфа-излучающих радионуклидов;

1,2*103 кБк/кг - для содержащихся в них трития.

- Фрагментацию твердых радиоактивных отходов, включая металлические.

На все объекты и выполняемые работы с радиоактивными отходами и радиоактивными веществами получены в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения. Перечень имеющихся санитарно-эпидемиологических заключений и лицензий на право работы с источниками ионизирующего излучения  приведен в радиационно-гигиеническом паспорте предприятия (Приложение 28).

Выполнение требования к обеспечению необходимого уровня технического состояния строительных конструкций и поддержания высокой степени механической безопасности зданий и сооружений Ленинградского отделения осуществляется за счет:

- правильной технической эксплуатации (приказами директора закреплены ответственные за эксплуатацию зданий, и ответственный по надзору за правильной эксплуатацией);

- мониторинга технического состояния зданий и сооружений для выявления объектов, конструкции которых изменили свое состояние и оценки дефицитов безопасности (приказом директора ежегодно назначается комиссия по осмотру зданий и сооружений, выполняется комплексное обследование зданий и сооружений специализированной организацией в рамках продления сроков  их эксплуатации согласно НП-024-2000);

- контроля над эксплуатацией и состоянием строительных конструкций зданий и сооружений (осуществляется ответственным за правильную эксплуатацию и комиссией по осмотру зданий и сооружений);

- организации и проведения текущих и капитальных ремонтов, направленных на поддержание технического состояния зданий и сооружений (в структуре филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО» предусмотрен отдел капитального строительства, который на основе заключений комиссии по осмотру зданий и сооружений, заключений (отчетов) комплексного обследования, анализа технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, планов реконструкции и модернизации и т.д., разрабатывает программы капитального и текущего ремонта, закладывает в бюджет средства на их реализацию, а так же осуществляет контроль за их выполнением)

Выполнение вышеперечисленных требований позволяет поддерживать на достаточном уровне степень безопасности зданий и сооружений Ленинградского отделения.

В рамках структуризации и регламентирования процессов по безопасной эксплуатации зданий и сооружений приказом директора филиала в 2014 г. был введен в действие «Технический регламент по эксплуатации производственных зданий и сооружений Ленинградского отделения….» №ТР И 01.01/2014, который служит регламентной основой для контроля степени механической безопасности зданий и сооружений.

Данный регламент устанавливает требования по организации эксплуатации, технического надзора, мониторинга, контроля, подготовки и проведения ремонта, модернизации и реконструкции строительных конструкций зданий и сооружений в Ленинградском отделении.

В настоящее время в целях переработки РАО в Ленинградском отделении применяется следующее оборудование:

Таблица 6.1 - Установки по переработке РАО в Ленинградском отделении

| Установки по переработке РАО | Номер документа | Организация-проектировщик | № здания | Акт ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка битумирования | 2174-000-00ПС | Свердниихиммаш | 18 | от 08.06.1978 |
| Установка спецхимводоочистки | 2172-000-00ПС | ГИ ВНИПИЭТ «НИТИ» | 21 | от 18.10.1963 |
| Установка прессования | 98-00994 | ГИ ВНИПИЭТ Ленспецкомбинат «Радон» | 19 | от 15.12.1999 |
| Установка сжигания | 2173-000-00ПС | Свердниихиммаш ГИ ВНИПИЭТ | 19 | от 25.06.1986 |
| Установка цементирования | 2175-000-00ПС | Ленспецкомбинат «Радон» | 19 | от 15.12.1997 |

Все установки имеют статус опытно-промышленных установок по переработке РАО.

Комплексное обследование сооружений и оборудования осуществляется специализированной организацией в соответствии с согласованными и утвержденными в установленном порядке эксплуатирующей организацией, Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор):

- общей программой комплексного обследования;

- методикой определения остаточного ресурса систем и элементов ОИАЭ;

- частными программами комплексного обследования.

Обращение с радиоактивными отходами при использовании РВ при проведении НИОКР

В Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» существует система обращения с жидкими и твердыми РАО, включающая их сбор, сортировку, упаковку, переработку, хранение, и кондиционирование.

6.1.1.1 Обращение с ЖРО

Источниками ЖРО являются ЖРО сторонних организаций, принимаемых на переработку, а также ЖРО, образующиеся от собственной деятельности (упаривание,дезактивация помещений, оборудования и СИЗ, система газоочистки), в том числе при проведении НИОКР.

Указанные виды ЖРО относятся к низко и среднеактивным.

Условия эксплуатации действующей технологической установки по переработке ЖРО, регламентированы технологической документацией, разработанной с учетом действующих норм, правил, лимитов и ограничений.

Технологическая документация согласована и утверждена в установленном порядке.

При обращении с ЖРО реализуются следующие требования:

- непревышение нормируемых величин;

- непревышение объемов отходов;

- снижение количества образующихся жидких отходов;

Обращение с ЖРО осуществляется в соответствии с требованиями НП-019-2015 «Сбор, переработка и кондиционирование жидких радиоактивных отходов».

Обращение с ТРО

Обращение с ТРО осуществляется в соответствии с условиями действия лицензий Ростехнадзора на данный вид деятельности и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

Все операции с отходами от сбора до размещения на хранение проводятся под дозиметрическим контролем службы радиационной безопасности.

В зависимости вида и категории ТРО назначается способ переработки и место хранения в соответствии с установленным порядком..

Экологическая безопасность хранения твердых радиоактивных отходов обеспечивается значительным удалением пункта хранения от населенного пункта и изоляцией РАО.

#### 6.1.2.1 Технологические отходы производства

К технологическим отходам производства относятся следующие виды отходов:

− твердые отходы (фильтры систем аспирации пресса):

− жидкие отходы (ЖРО из системы сбора жидкостей пресса, масло из гидросистем пресса, ЖРО из ванны ультразвуковой дезактивации).

Фильтры систем аспирации загружаются в 200 л бочки и направляются на прессование в мобильную установку компактирования.

ЖРО из системы сбора жидкостей мобильной установки компактирования поступаютв спецканализацию.

ЖРО из ультразвуковой ванны сливаются в накопительную емкость в зд. 6А.

По мере накопления  ЖРО направляются на временное хранение в емкости здания 13.

#### 6.1.2.2 Нетехнологические отходы производства

К нетехнологическим отходам производства относятся следующие виды отходов:

− твердые отходы (отдельные детали оборудования и инструментов, спецодежда и средства индивидуальной защиты, сухие просыпи ТРО, полимерные дезактивационные покрытия, бытовой мусор);

− жидкие отходы (дезактивирующие растворы от дезактивации оборудования и помещений);

Характеристика нетехнологических отходов производства и методы обращения с ними представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.– Характеристика твердых и жидких нетехнологических отходов производства и методы обращения с ними

| Наименование отходов | Удельная активность (Бк/кг по 137Cs) | Количество (м3/год) | Режим образования | Метод обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецодежда, СИЗ, полимерные дезактивационные покрытия, сухие просыпи ТРО, | ≤1,0∙103 | 0,5 | Постоянно в течение всего времени работы | Упаковка в 200-литровую бочку и далее на прессование |
| Детали оборудования и оснастки | ≤1,0∙103 | 0,5-1,5 | Периодически | Упаковка в 200-литровую бочку и далее на прессование |
| Растворы от дезактивации помещений и наружных поверхностей контейнеров и оборудования. | ≤1,0∙103 | 30 | Периодически | Собираются в технологической емкости для временного хранения ЖРО и затем передаются на переработку в приемные емкости. |
| Отработанные фильтры систем вентиляции и местных отсосов | ≤5∙105 | 5 шт. | Периодически | Упаковка в 200-литровую бочку и далее на прессование |

Организация контроля состояния, обслуживания и ремонта радиационных источников и оборудования, используемых при осуществлении заявляемой деятельности

На предприятии образована и действует организационная структура управления цехами централизованного ремонта и обслуживания технологического, энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и связи под руководством главного инженера.

Для обеспечения текущего обслуживания, контроля и ремонта оборудования и автотранспорта на предприятии действуют подразделения:

- Цех по обслуживанию и ремонту технологического и механического оборудования (ЦОРТМО) осуществляет ремонт технологического, сантехнического, грузоподъемного и вентиляционного оборудования. В помещениях цеха установлен II класс работ с открытыми источниками излучения.

- Электротехнический цех осуществляет ремонт и поверку аппаратуры КИП.  В помещениях цеха установлен III класс работ с открытыми источниками излучения.

- Группа по производству строительных работ.

Перечисленные подразделения обеспечивают технический уход и безаварийное функционирование оборудования по утвержденным графикам ППР, инструкциям и  технической документации.

Для выполнения обслуживания и ремонта оборудования и систем имеются соответствующее оборудование и приборы.

При наличии требований, устанавливающих необходимость привлечения специализированных организаций, ремонты и обслуживание оборудования и систем производятся на договорной основе силами организаций, имеющих лицензию или разрешения на выполнение соответствующих видов работ.

Обеспечение физической защиты

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ»  ФГУП «РосРАО» является радиационно-опасным объектом (РОО), и в вопросах обеспечения физической защиты руководствуется разработанными и утверждёнными Госатомнадзором России в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» Правилами физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ (НП–034–11).

Во исполнение требований вышеупомянутых документов на предприятии создана и функционирует система физической защиты, представляющая собой совокупность организационных мероприятий, инженерно-технических средств и действий подразделений охраны, предназначенных для обеспечения физической защиты РОО.

Для обеспечения физической защиты на предприятии:

- создана служба безопасности и обеспечено её функционирование;

- организована охрана предприятия;

- разработаны и утверждены документы по вопросам организации и обеспечения физической защиты радиационных источников, пунктов хранения  радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (РИ, ПХ РВ, хранилищ РАО);

- организован контроль за соблюдением требований к системе физической защиты;

- организованы мероприятия по ограничению числа лиц, имеющих разрешение на проведение работ с РИ, РВ, РАО;

- обеспечено функционирование разрешительной системы доступа работников (персонала), командированных лиц, посетителей и транспортных средств в охраняемые помещения, здания и на территории, где проводятся работы с РИ, РВ, РАО;

- предусмотрены и при необходимости осуществляются мероприятия в случае отказа какой-либо составной части технических средств системы физической защиты объекта.

Порядок обучения, проверки знаний, норм и правил радиационной безопасности,  аттестации,  инструктажа и допуска персонала к проведению работ

В Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» создана система обучения, проверки знаний, инструктажа, аттестации и допуска работников к проведению радиационно-опасных работ. Указанная система включает в себя для рабочих:

- наличие программ обучения рабочих при проведении радиационно-опасных работ;

- ежегодную проверку знаний в объеме программы;

- обучение по программе вновь принятых, проверка знаний, стажировка и допуск к самостоятельной работе распоряжением по подразделениям;

- ежеквартальный плановый инструктаж по безопасным методам работы и РБ;

- дополнительный инструктаж при изменении условий работ;

- внеплановый инструктаж при нарушениях, авариях и несчастных случаях;

для специалистов:

- наличие в должностной инструкции раздела объема знаний по должности;

- ежегодную проверку знаний в объеме указанного раздела должностной инструкции;

- допуск вновь принимаемых на должность после сдачи экзаменов в объеме знаний должностной инструкции, стажировки и приказа директора;

- ежегодную проверку знаний по радиационной безопасности;

- периодическую (один раз в 3 года) проверку знаний техники безопасности и правил эксплуатации;

- обучение на курсах повышения квалификации;

- наличие разрешений Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии с перечнем должностей;

для  руководителей:

- наличие разрешений Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- периодическую проверку знаний правил радиационной, технической и пожарной безопасности;

- обучение на курсах повышения квалификации.

Система обучения, проверка знаний и аттестация персонала Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» соответствует требованиям РД-03-20-2007 «Положение об организации  обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному  надзору» и РД-03-19-2007 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и  атомному надзору».

На предприятии разработаны и утверждены:

- Инструкция для водителя специального автомобиля, перевозящего радиоактивные отходы и источники от 03.04.2015 г. № 61;

- Инструкция действия водителя в случае аварии или чрезвычайной ситуации при перевозки опасных грузов автомобильным транспортом от 09.01.2014 г.;

- Программа радиационной защиты при транспортировании радиоактивных материалов, введенная приказом от 07.04.2015 г. № 2663;

Анализ радиационной безопасности

Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ»  ФГУП «РосРАО» в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), «Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и «Санитарными правилами обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002) разработаны и согласованы с Межрегиональным управлением № 122 ФМБА России регламенты, схемы, карты и графики, устанавливающие объем, характер и периодичность радиационного контроля.

Для обеспечения радиационной безопасности при работе на установках переработки и кондиционирования РАО проводится:

- контроль индивидуальных доз облучения персонала предприятия с периодичностью 1 раз в месяц с помощью дозиметров ДТЛ-02 (ДТЛ-01) и установки ДВГ-02ТМ (АКИДК-201);

- измерение мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах с помощью переносных дозиметров-радиометров МКС1117М, ДКС1123А, ДРГ-01Т, СРП-68-01, ДКС-96;

- измерение мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах, где выполняются работы с ИИИ, приборами дистанционного контроля с пороговыми устройствами;

- измерение мощности дозы гамма-излучения на территории предприятия с помощью переносных дозиметров-радиометров МКС-АТ-1117М, ДКС-96, а также с помощью передвижной радиологической лаборатории;

- измерение загрязненности поверхностей и персонала на рабочих местах  переносными и стационарными радиометрами типа ДКС-96, МКС-01Р, УИМ 2-2Д, РЗБ-05Д-02;

- измерение загрязненности спецодежды и персонала на выходе из зоны возможного загрязнения в  центральном санпропускнике с помощью двух приборных стоек РЗБ-04-04;

- измерение загрязненности воздуха на рабочих местах с помощью отбора проб воздуха на фильтры АФА, с помощью стационарных систем с последующим их контролем на содержание в аэрозолях короткоживущих и долгоживущих радионуклидов;

- измерение объемной активности радона в воздухе рабочих помещений и измерение плотности потока радона с поверхности земли на территории предприятия с помощью радиометра радона РРА-01М-03;

- измерение изотопного состава и удельной активности основных нуклидов в упаковках с твердыми радиоактивными отходами (металлических 200-литровых бочках) после переработки и кондиционирования РАО на  установке для гамма-спектрометрического анализа содержимого упаковок РАО;

- индивидуальный контроль за содержанием радиоактивных веществ в организме с помощью спектрометров излучения человека с теневой защитой СЕГ-10П-02 №19.

По утвержденным графикам и темам проводятся противоаварийные тренировки с анализом действий персонала и составлением акта по каждой тренировке.

За период с 2009 года комиссиями СЕМТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью проведены инспекционные проверки деятельности предприятия:

07-11.12.2009 г. – проверка обеспечения радиационной безопасности и выполнение условий действия лицензии по переработке РАО.

24-28.05.2010 г. – проверка документов, поданных для выдачи лицензии по эксплуатации стационарного объекта.

13-21.09.2010 г. – проверка соответствия деятельности организации нормативным правовым актам Российской Федерации в области использования атомной энергии при переработке РАО и транспортированию РАО.

08-10.02.2012 г. – проверка документов, поданных для выдачи лицензии по использованию РВ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В соответствии с требованием п.10 «Положения о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 г. № 373 с апреля 2012 г. на предприятии проводятся ежемесячные проверки в режиме постоянного государственного надзора.

Состояние производственного контроля за радиационной безопасностью в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» при осуществлении деятельности по переработке РАО отвечает требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Замечания комиссий  устраняются в установленные сроки.

В обеспечение выполнения требований нормативно-законодательных актов в части  лицензирования деятельности в области использования атомной энергии в период  с 2012 по 2014гг  комиссиями СЕМТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью проведены внеплановые инспекционные проверки  соответствия  деятельности организации  при подаче документов на получение лицензий:

12-15.02.2013 г. – проверка соответствия  деятельности организации  при подаче документов на получение лицензии  на проектирование и конструирование радиационных источников, пунктов хранения РВ, хранилищ радиоактивных отходов;

22-26.07.2013 г. – проверка соответствия  деятельности организации при подаче документов на получение лицензии  на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ЯМ и РВ, хранилищ РАО, выполнения работ по оказанию услуг эксплуатирующим организациям;

2013 г. – проверка соответствия  деятельности организации  при подаче документов на получение лицензии на обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям;

16-18.12.2014 г. – проверка соответствия  деятельности организации при подаче документов на получение лицензии на  изготовление оборудования для  ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения  радиоактивных веществ, хранилищ  радиоактивных отходов.

Обеспечение пожарной безопасности на предприятии

Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с:

- Федеральным  законом  от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- объектовыми инструкциями.

Для осуществления противопожарного режима и соблюдения пожарной безопасности при технологическом процессе на предприятии создана постоянная комиссия для проведения осмотров зданий и сооружений. Ответственный за пожарную безопасность предприятия назначается приказом директора. Ответственность за пожарную безопасность подразделений возложена на руководителей и специалистов в соответствии с приказом директора. Во исполнение требований федеральных законов и постановления правительства разработаны следующие инструкции:

- общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности № б/н,  утв. Приказом №175 от 30.10.2012г.;

- инструкция о порядке проведения огневых и других пожароопасных работ на временных местах в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»№ И-ППБ-008(ЛО)-2013 от 01.11.2012г.;

- инструкция о взаимодействии ГУ «19 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» со службами Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»№б/н, утв. Приказом №74 от 27.05.2014г.;

- инструкции по пожарной безопасности для персонала, обслуживающего технологические установки№ И-ППБ-006(ЛО)-2013 от 10.01.2013г. (сжигание, прессование, цементирование); № И-ППБ-002(ЛО)-2013 от 10.01.2013г (битумирование); № И-ППБ-005(ЛО)-2013 от 10.01.2013г (СХВО).

Технологические помещения зданий и пути эвакуации (коридоры) оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил и норм пожарной безопасности, а также ряд помещений оснащены автоматическими системами аэрозольного тушения пожара:

- участок СХВО:  огнетушители ОП-10 – 14 шт., ящик с песком – 3 шт., пожарные краны внутреннего водопровода – 2 шт., в непосредственной близости от здания находится пожарный гидрант;

- установки сжигания, прессования, омоноличивания РАО: генераторы аэрозольные СОТ-1 – 15 шт., огнетушители ОП-10 – 11 шт., пожарные краны внутреннего водопровода – 14 шт., ящики с песком – 5 шт., в непосредственной близости от здания находятся пожарные гидранты – 2 шт.;

- установка битумирования ЖРО: генераторы аэрозольные СОТ-1 – 4шт, генераторы аэрозольные АГС-7/2 – 6 шт., огнетушители ОП-10 – 12 шт., огнетушители ОП-5 – 2 шт., ящики с песком – 2 шт., асбестовое полотно – 2 шт.

Технологические здания оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматическая пожарная сигнализация от всех зданий выведена на автоматизированное рабочее место интегрированной системы безопасности «Орион» в помещение с круглосуточным дежурством.

На предприятии имеются обученные специалисты по монтажу и эксплуатации охранно-пожарных средств, получена лицензия № 8-Б/01393 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Предприятие находится в районе зоны выезда пожарной части ПЧ-71 «19 отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области».

Персонал, обслуживающий технологические установки, проходит противопожарный инструктаж 1 раз в 3 месяца. Специалисты предприятия, ответственные за пожарную безопасность и имеющие право обучения и инструктажа работающего персонала,  проходят обучение в рамках программы пожарно-технического минимума в специализированных организациях 1 раз в 3 года. Работники, осуществляющие пожароопасные работы,  проходят обучение в рамках программы пожарно-технического минимума в специализированных организациях 1 раз в год.

На объекте запроектирована автоматическая установка пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на базе оборудования аналогово-адресного исполнения «Орион-Атом» фирмы изготовителя «Болид».

Установка предназначена для обнаружения пожара в начальной стадии его образования, включения противопожарной автоматики, оповещения о пожаре и передачи сигналов о пожаре и состоянии установки на существующие пульты контроля и управления «С2000М», размещенных в шкафах  ШПС помещения 100 здания № 13.

На объекте в соответствии с СП 3.13130.2009 запроектирована система оповещения о пожаре – второго типа с оборудованием звуковых оповещателей, включаемых от командного импульса, формируемого автоматической пожарной сигнализацией.

Анализ возможных аварий при проведении НИОКР

Направление деятельности Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Направления деятельности, планируемых к выполнению в рамках получаемой лицензии на использование РВ при проведении НИОКР, в том числе для разработки и исследования технологий и оборудования, предназначенных для обращения радиоактивными отходами и производственными отходами с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов (условия действия лицензии):

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования и технологий безопасного транспортирования радиоактивных веществ, радионуклидных источников излучения радиоактивных отходов и производственных отходов с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования, установок и технологий сортировки, переработки, кондиционирования, упаковки, хранения радиоактивных веществ, отработавших радионуклидных источников излучения, твердых и жидких радиоактивных отходов, производственных отходов с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик установок, оборудования, материалов, включая реагенты, и технологий для проведения дезактивационных работ;

- разработка средств и методов испытания материалов, установок, изделий и оборудования, предназначенных для использования при обращении с РВ, РАО и производственными отходами с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования, установок и технологий перезарядки радионуклидных источников излучения;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования, установок и технологий извлечения РАО, производственных отходов с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов из хранилищ;

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик оборудования, установок и технологий детектирования ионизирующего излучения, методик и методов радиометрического, спектрометрического и радиохимического контроля РВ, РАО, производственных отходов с повышенным содержанием техногенных и природных радионуклидов, мониторинга объектов окружающей среды, радиационного обследования и оценки территорий, зданий и сооружений, загрязненных радиоактивными веществами;

- изучение миграционных свойств радиоактивных веществ в материалах и объектах окружающей среды;

- проектно-конструкторские работы по созданию новых транспортных упаковок и контейнеров; опытных и опытно-промышленных установок (оборудования) переработки и кондиционирования РАО; сооружений, предназначенных для обращения с РВ и РАО, включая хранилища.

- разработка, совершенствование, исследование свойств и характеристик, роботизированных комплексов для ВЭ ЯРОО.

Условно данные работы можно разделить на 3 раздела:

- работы с РВ на действующих установка переработки РАО.

- работы с РВ в лабораторных условиях.

- работы с закрытыми радионуклидными источниками.

Работы с РВ на действующих установка переработки РАО.

Операции, связанные непосредственно с переработкой РАО на установках при проведении НИОКР остаются теми же, что и при проведении технологического процесса в соответствии с действующими технологическими регламентами. При рассмотрении аварийных ситуаций наиболее опасной является авария на установке битумирования. Анализ данной аварии и ее воздействие на персонал, население и окружающую среду рассматривается в разделе 6.7.2.

Работы с РВ в лабораторных условиях.

Работы проводятся в помещениях радиохимической лаборатории службы радиационной безопасности Ленинградского отделения. Помещения оборудованы в соответствии с требованиями к помещениям для работ II класса с открытыми источниками ионизирующего излучения в соответствии с ОСПОРБ-99/2010. В помещениях имеется спецвентиляция, спецканализация. Работы с РВ производятся в боксах и вытяжных шкафах. Учитывая, что используемые в лабораторных условиях источники ионизирующего излучения это  пробы РАО объёмом не более одного литра, при рассмотрении аварийной ситуации наиболее опасной является авария связанная с разливом (рассыпанием) пробы РАО. Поскольку работы с РВ производятся в закрытых боксах, авария локализуется в боксе и не представляет опасности персоналу, населению  и окружающей среды.

Работы закрытыми радионуклидными источниками.

При проведении работ с закрытыми радионуклидными источниками используется оборудование участка приема, перезарядки и хранения закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения. Данные работы проводятся дистанционно в радиационно-защитной камере (РЗК),  предназначенной для проведения работ с закрытыми радионуклидными источниками ионизирующего излучения. Камера оборудована смотровым окном ОСП-400М, комплектом манипулятора М-55, внутри облицована нержавеющей сталью. Биологическая защита камеры выполнена из бетона марки М-150 толщиной 800 мм. РЗК оборудована стационарной системой радиационного контроля, вытяжной вентиляции и спецканализации;

При рассмотрении аварийных ситуаций наиболее опасной является авария связанная с разгерметизацией оболочки закрытого радионуклидного источника. Поскольку работы с закрытыми радионуклидными источниками проводятся дистанционно в радиационно-защитной камере, авария локализуется в камере и не представляет опасности персоналу, населению  и окружающей среды.

Перечень исходных событий возможных радиационных аварий и происшествий и анализ их последствий

Проектные аварии:

а) Внешние события природного происхождения:

- землетрясение до ПЗ включительно (5 баллов);

- ураганы;

- наводнение;

- удар молнии.

б) Внешние события техногенного происхождения:

- взрыв на соседних объектах;

- пожар на соседних объектах.

в) Отказы систем и элементов:

- пожар в помещениях с возгоранием контейнеров с горючими ТРО;

- падение предметов с нарушением целостности оборудования с РАО;

- падение транспортных контейнеров при транспортно-технологических операциях;

- разгерметизация оборудования;

- ошибки персонала;

- отказы оборудования систем обращения с РАО;

- отключение электроэнергии;

Запроектные аварии:

- землетрясение до 6 баллов по шкале MSK включительно;

- отказы технологического оборудования и ошибки персонала с превышением принципа единичного отказа;

- внешние воздействия техногенного происхождения (воздушная ударная волна с давлением во фронте более 10 кПа и продолжительностью сжатия фазы более 1 сек., и пожар в соседних зданиях, цехах);

- падение летательного аппарата.

Результаты анализа возможных радиационных аварий.

Внешние события природного происхождения.

Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (карта ОСР-97-С) для района размещения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» интенсивность сейсмических воздействий составляет 5 баллов (по шкале MSK-64 для грунтов II категории по сейсмическим свойствам). Для грунтов III категории - 6 баллов.

В соответствии с НП-064-05 рассматриваемая площадка относится к классу «В» по степени опасности внешних воздействий природного происхождения.

а) Землетрясение до ПЗ включительно

При прохождении землетрясения до 5 баллов по шкале MSK разрушения наземной и подземной частей зданий и сооружений не происходит, т.к. строительные конструкции сооружений рассчитаны на землетрясение такой силы в соответствии с требованиями НП-031-01.

б) Ураганы

Согласно СНиП 2.01.07-85* район по давлению ветра относится ко II району, нормативное значение ветрового давления W0 составляет 0,30 кПа.

в) Наводнение

По данным гидрологических наблюдений наводнений на площадке расположения ПХРО не происходит.

г) Удар молнии

При ударе молнии возможна временная остановка деятельности Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Все электрооборудование заземлено. Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» оборудовано автономным источником бесперебойного питания (дизельгенератор).

Внешние события техногенного происхождения

Возможные внешние техногенные воздействия сведены к минимуму в связи с удаленностью Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от населенных пунктов и изолированностью зданий, в которых ведутся работы с РВ от всех остальных объектов предприятия.

Возможные воздействия не приведут к загрязнению окружающей среды и переоблучению персонала и населения выше установленных норм.

В районе размещения Ленинградского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО» находятся следующие предприятия особой важности, на расстоянии:

- Ленинградская атомная станция - 1,5 км;

- ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» - 1,5 км.

Основным и единственным параметром возможных внешних воздействий техногенного происхождения связано с пожаром и попаданием в зону огня РИ, что приведет к разгерметизации радионуклидного источника, испарением (возгонкой) РВ.

Для исключения возникновения пожара по периметру зданий и сооружений обращения с РАО на территории Ленинградского отделения осуществляется  вырубка деревьев, срезка кустарника и мелколесья. При пожаре границы зоны загрязнения РВ не выйдут за пределы санитарно-защитной зоны предприятия. Дозы облучения персонала не превысят 20 мЗв.

Перечень возможных аварий.

В Ленинградском отделении разработан и утвержден «Перечень возможных аварий в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». В числе возможных радиационных аварий в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» указаны:

- разгерметизация емкостей с жидкими радиоактивными отходами.

- разгерметизация   упаковок  и  рассыпание радиоактивных веществ при погрузо-разгрузочных работах и переработке РАО.

- пожары в зданиях и сооружениях зоны возможного загрязнения, которые могут привести к потере защитных свойств хранилищ или контейнеров.

- разгерметизация оболочки закрытого  источника ионизирующего излучения.

- потеря управления закрытого  источника ионизирующего излучения.

Наиболее опасная авария, наиболее вероятная авария, максимальная радиационная авария:

- наиболее опасным сценарием развития радиационной аварии является потеря управления источником. Территория распространения аварии ограничивается помещениями здания.

Наиболее вероятным сценарием развития радиационной аварии является пожар на установке битумирования. Территория распространения аварии - эллипс 50×250м.

Максимальная радиационная авария – возгорание РАО в каньоне хранилища ТРО. Территория распространения аварии ограничивается санитарно-защитной зоной предприятия.

Анализ показывает, что наиболее опасными для персонала и населения близлежащих населенных пунктов являются аварии, связанные с пожарами на установках и хранилищах РАО отделения. Аварии, связанные с потерей управления радиационным источником при работе с твердыми РАО, чаще всего связаны с рассыпанием-просыпанием РАО, что ликвидируется непосредственно на месте аварии без превышения основных дозовых пределов (а также контрольных уровней) облучения персонала. В хранилище ЖРО на случай протечки емкостей с жидкими РАО предусмотрены: система приямков, сигнализаторы уровня, облицовка каньонов из нержавеющей стали, а также резервная пустая емкость размером 300 м3. В таблицах 6.3. и 6.4. приведены годовые дозы для населения в случае возникновения аварийных ситуаций на различных расстояниях от источника выбросов при условии постоянного нахождения человека в указанной точке и отсутствии мероприятий по локализации и ликвидации аварии.

Расчеты показывают, что даже при максимальной гипотетической аварии, приводящей к пожару на хранилище РАО,  годовая доза для населения, проживающего в близлежащих населенных пунктах, не превысит 1мЗв/год.

При этом образуются следующие зоны заражения:

при аварии на хранилище:

- зона экстренных мер защиты – 0 м2;

- зона предупредительных мероприятий – длина 400 м, ширина 50 м;

- зона ограничений – длина 800м, ширина 100м;

- при аварии на установке битумирования:

- зона экстренных мер защиты – 0 м2;

- зона предупредительных мероприятий – длина 150 м, ширина 50м;

- зона ограничений – длина 500м, ширина 100м.

Таблица 6.3. - Суммарная годовая доза для населения от выбросов в атмосферу радионуклидов в результате аварии на установке битумирования с учетом розы ветров на различных расстояниях, мкЗв/год

| Хт, м | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150м | 465,92 | 495,04 | 451,36 | 346,88 | 473,28 | 804,48 | 546,08 | 451,36 |
| 250м | 354,88 | 374,88 | 341,76 | 263,84 | 358,88 | 611,52 | 415,04 | 341,76 |
| 500м | 179,52 | 190,08 | 172,96 | 133,28 | 181,60 | 308,64 | 210,40 | 172,96 |
| 1000м | 89,92 | 95,04 | 86,24 | 66,56 | 90,56 | 154,40 | 105,12 | 86,24 |
| 3000м | 56,73 | 60,09 | 54,68 | 42,18 | 57,39 | 97,96 | 66,45 | 54,68 |
| 5000м | 34,07 | 36,04 | 32,82 | 25,29 | 34,43 | 58,56 | 39,92 | 32,82 |
| 7000м | 24,34 | 25,73 | 23,39 | 18,06 | 24,56 | 41,82 | 28,51 | 23,39 |

Таблица 6.4. - Суммарная годовая доза для населения от выбросов в атмосферу радионуклидов в результате запроектной аварии на хранилище с учетом розы ветров на различных расстояниях, мЗв/год

| Хт, м | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150м | 8,39 | 8,91 | 8,12 | 6,24 | 8,52 | 14,48 | 9,83 | 8,12 |
| 250м | 6,39 | 6,75 | 6,15 | 4,75 | 6,46 | 11,01 | 7,47 | 6,15 |
| 500м | 3,23 | 3,42 | 3,11 | 2,40 | 3,27 | 5,56 | 3,79 | 3,11 |
| 1000м | 1,62 | 1,71 | 1,55 | 1,20 | 1,63 | 2,78 | 1,89 | 1,55 |
| 3000м | 1,02 | 1,08 | 0,98 | 0,76 | 1,03 | 1,76 | 1,20 | 0,98 |
| 5000м | 0,61 | 0,65 | 0,59 | 0,46 | 0,62 | 1,05 | 0,72 | 0,59 |
| 7000м | 0,44 | 0,46 | 0,42 | 0,33 | 0,44 | 0,75 | 0,51 | 0,42 |

Все расчеты проведены для случая, когда не сработает система пожарной сигнализации и для максимально возможного времени приезда машин пожарной охраны.

Таким образом, анализ показывает, что для промышленной площадки Ленинградского отделения отсутствуют исходные события, приводящие к аварийным ситуациям с существенными радиационными последствиями.

К основным мероприятиям, снижающим риск на радиационно-опасном объекте можно отнести следующие:

- разработка и соблюдение регламентов по эксплуатации установок и оборудования;

- обучения персонала, обслуживающего установки;

- исполнение графиков профилактических осмотров и ремонта оборудования.;

- проведение противоаварийных тренировок;

- обучение и проверка знаний по вопросам промышленной, радиационной, технологической и экологической безопасности;

- наличие на опасном объекте аварийно-спасательных формирований;

- проведение периодических противоаварийных тренировок персонала и аварийно-спасательных формирований;

- своевременное информирование населения и персонала Ленинградского отделения об аварии на радиационно-опасном объекте.

Действия персонала при аварийных ситуациях на установках переработки РАО регламентируются локальными документами Ленинградского отделения, в том числе:

- перечень возможных аварий;

- инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях;

- пПлан мероприятий по защите персонала на случай аварии;

- критерии принятия решений при радиационной аварии;

- инструкция ответственного лица за радиационную безопасность;

- инструкции по радиационной безопасности на установках переработки РАО и хранилищ РАО;

- технологические регламенты на эксплуатируемые установки.

В Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» создан и находится в постоянной готовности специальный аварийный запас материально-технических средств для ликвидации возможной радиационной аварии. Комплектность и достаточность этого запаса определены исходя из оценки вероятности и максимальных последствий возможных аварий. Ежегодно комиссионно проводится инвентаризация аварийного запаса и замена средств индивидуальной защиты (СИЗ) с истекшим сроком действия.

В Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» создана специальная аварийная бригада. Специальная аварийная бригада предназначена для проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях с радиационными факторами: по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

Членами САБ получено разрешения Регионального управления № 122 ФМБА России на планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 100 мЗв в год и эквивалентных дозах не более двукратных значений, приведенных в табл. 3.1 (НРБ-99/2009).

Предприятие имеет действующий страховой полис страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций объектов использования атомной энергии.

Наличие плана действия в аварийных ситуациях

На предприятии имеется в наличии защитное сооружение гражданской обороны № 6401, предназначенное для защиты персонала как в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, так и в особый период военного времени от воздействия современных средств поражения.

Общее руководство по делам ГОЧС осуществляется из центральной диспетчерской Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» диспетчером, при поступлении соответствующих директив, а в особое время из защищенного пункта управления ЗПУПД объекта, ЗПУПД Г и ЗПУПД РЭ.

Оповещение персонала объекта осуществляется по всем существующим системам связи предприятия и областной системы оповещения путем подачи установленных сигналов в соответствии с «Планом гражданской обороны» Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Автомобильные дороги закольцованы, что обеспечивает свободное перемещение сил и средств формирований по ликвидации последствий аварий и организации беспрепятственной эвакуации персонала площадки. Ко всем зданиям и сооружениям обеспечен подъезд автомашин.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта при возникновении ЧС предусматриваются:

автомобильные дороги с твёрдым покрытием ко всем зданиям и сооружениям;

поддержание в свободном состоянии эвакуационных путей и выходов из помещений проектируемых зданий (сооружений), обеспечивающих возможность беспрепятственного движения персонала;

выход людей от каждого здания и сооружения, выезды автотранспорта за пределы объекта по трём направлениям);

для обеспечения транспортной связи проектом предусмотрено подъезд ко всем проектируемым объектам от существующих автодорог;

освещение территории объекта в тёмное время суток с учетом требований по светомаскировке;

оборудование места сбора эвакуируемых людей;

оборудование первичных подвижных пунктов специальной санитарной обработки эвакуируемого персонала и технических (транспортных) средств (при наличии общего радиационного заражения территории объекта).

- Также на предприятии разработана и утверждена инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» от 22.05.2014 г..

Проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды на участке размещения радиоактивных отходов

Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется на основании Программы производственного экологического контроля, утвержденной Директором Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» «РосРАО» 24 апреля 2015 г. (Приложение 27).

Радиометрический, радиохимический и химический контроль объектов окружающей среды и водных сбросов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» осуществляется согласно карте № И-СРБ-15-15, утвержденной 17.02.2015г. Директором Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и согласованной 18.02.2015г. главным государственным Санитарным врачом по г. Сосновый Бор (Приложение 6), срок действия карты – 3 года.

Более подробно информация о проведении мониторинга состояния компонентов окружающей среды приведена в разделе 5.6.8 «Производственный контроль и мониторинг объектов окружающей среды».

Наличие природоохранной документации на предприятии

В своей природоохранной деятельности предприятие руководствуется положениями следующих документов федерального уровня:

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» [28]

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [1]

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [6]

- Федеральный закон от 04.05.1999№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [29]

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [30]

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [31]

- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" [32]

- СП 2.6.1.2612-10"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" [33]

- Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632"Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия"

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются в соответствии с:

- Разрешением на выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух № СЕ-ВРВ-210-027 от 02 июля 2015 г. (Приложение 16)

- Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) № 26-11948-В-15/20 от 31 августа 2015 г. (Приложение 13).

Размещение отходов производства и потребления осуществляется в соответствии с:

Документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 26-2865-О-14/19 от 05.02.2014 г. (Приложение 23).

Сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии

В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [1] на основании и во исполнение норм Конституции РФ, Федерального закона «Об использовании атомной энергии», в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 (далее - Положение) [2], обеспечено участие общественности при подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду, являющихся неотъемлемой частью материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии.

В соответствии с пунктами 4.7, 4.10, 10, 13 Методических рекомендаций по подготовке представляемой на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.10.2007 г. № 688 [3], перечень материалов обоснования лицензий (далее - МОЛ) включает в себя: сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (способ информирования общественности; способы обеспечения информирования населения о радиационной обстановке в зоне наблюдения и санитарно-защитной зоне объекта использования атомной энергии; дату и место проведения общественных обсуждений; сведения об участниках общественных обсуждений; замечания и предложения, прозвучавшие в процессе обсуждения, с указанием авторства).

Основанием для проведения общественных обсуждений с общественностью по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности послужило обращение директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» к главе муниципального образования сосновоборский городской округ.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденным Решением Главы Сосновоборского округа от 05.08.2015 года № 105, с целью организации и проведения указанных общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством подготовлено Постановление администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области «Об организации проведения общественных обсуждений по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду использования РВ при проведении НИОКР в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» № 2666 от 04.12.2017.

Указанным Постановлением было определено:

  - место проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) – актовый зал администрации Сосновоборского городского округа по адресу ул. Ленинградская д.46;

  - место ознакомления с материалами общественных – городская публичная библиотека (г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46), а также на официальном сайте Сосновоборского городского округа : http://www.sbor.ru;

  - дата и время проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) 11 декабря 2018 года, 17.00;

В соответствии с требованиями раздела IV Положения об ОВОС информация о проведении общественных обсуждений опубликована в официальных изданиях (Приложение 30):

- на федеральном уровне – публикация в газете «Российская газета» от 06 декабря 2017 г. №276 (7442);

- на региональном уровне - публикация в газете «Вести» от 08 декабря 2018 г. №95 (4373);

- на местном уровне – публикация в газете «Маяк» от 06 декабря 2017 г. № 48 (4874).

В период проведения общественных обсуждений предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду были доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных сторон:

- с 09.127.2017 по 11.02.2018 в помещениях по адресу: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 46: Сосновоборской городской публичной библиотеки в отделе природопользования и экологической безопасности, к.235.

На все поступившие вопросы были даны ответы в ходе общественных обсуждений. На слушаниях присутствовало 74 человека. На общественных слушанья присутствовали: жители города Сосновый Бор, Ленинградской области, других регионов России, представители органов власти, общественных организаций, ФГУП «РосРАО» и специалисты в области атомной энергетики.

В ходе слушаний выступили представители ФГУП «РосРАО»:

с докладом о деятельности Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по обращению с радиоактивными отходами;

с докладом «Использование радиоактивных веществ при проведении НИОКР в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

с докладом радиационная безопасность при использовании РВ при НИОКР;

с докладом об предварительной оценке воздействия на окружающую среду использования РВ при проведении НИОКР в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

По результатам проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) рабочая группа,  во главе с председателем рабочей группы – председатель постоянной депутатской комиссии по экологии, архитектуре и градостроительству совета депутатов Сосновоборского городского округа, по материалам оценки воздействия на окружающую среду использования РВ при проведении НИОКР в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» пришла к выводу считать состоявшимися общественные  обсуждения (в форме слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду использования РВ при проведении НИОКР в Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

После окончания общественных обсуждений в период с 11 января 2017 года по 11 февраля 2017 года письменных предложений, замечаний, комментариев населения, депутатов, общественных организаций к материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на право ведения работ в области использования атомной энергии не поступало.

Список использованной литературы

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии  РФ № 372 от 16.05.2000

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 октября 2007 г. N 688 об утверждение Методических рекомендаций по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии

- Постановления Правительства РФ от 29.03.2013 №280 «О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»

- Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»

- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»

- Доклад Комитета по природным ресурсам Администрации Ленинградской области «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2016 году», г. Санкт-Петербург, 2017 г.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума/ Госстрой России – М.: Стройиздат, 2004

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП  23-03-2003. Утв.Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», (в ред. изменений №1 от 10.04.2008, ред. изменений №2 от 06.10.2009, ред. изменений и дополнений №3 от 09.09.2010, ред. изменений №4 от 25.04.2014)

- МУК 4.3.2194-07 Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. Дата введения 2007-07-01

- Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок», М., Стройиздат, 1982 г.

- СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)"

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник  АКХ им. К.Д. Памфилова, М., 1997 г. Гл.1, Твердые бытовые отходы (ТБО);

- Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание) справочник АКХ им. К.Д. Памфилова, Москва 2001 г.

- Приказ МПР РФ от 04 декабря 2014 г. N 536 "Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

- «Сборник  типовых  норм потерь материальных ресурсов в строительстве» (Принят Госстроем России 3 декабря 1997 г.,  № ВБ-20-276/12)

- Технический отчет Инженерно-экологические изыскания, ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», 2014

- Технический отчет Инженерно-геологические изыскания, ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», 2014

- Технический отчет Инженерно-геодезические изыскания, ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», 2014

- Приказ Минприроды России от 28 апреля 2008 года № 107 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания»

- Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

- Приказ Минприроды России от 01.08.11 г. № 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования»

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»

- Федеральный закон от 04.05.1999№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

- СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"

- Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632"Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия"

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»

- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»

- Красная книга природы Ленинградской области. Том 1 «Особо охраняемые природные территории». СПб,  1999, 348 стр., «Акционер и К», . под редакцией Носкова Г.А. и  Боч М.С.

- Красная книга природы Ленинградской области. Том 2.  «Растения и грибы».  СПб,  2000 , 670  стр., «Иван Федоров»,  главный редактор  Носков Г.А.

- Красная книга природы Ленинградской области. Том 3. «Животные».  СПб,  2002, 478 стр., «Мир и семья»,  главный редактор  Носков Г.А.

- Красная книга почв  Ленинградской области.  СПб,  2007, 315 стр., «Аэроплан»,  под редакцией Апарина Б.Ф. и др.

- СПбО ИГЭ РАН Отчет на тему «Выполнение прогнозных расчетов миграции  радионуклидов по характерным линиям тока от пунктов хранения РАО на площадке Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 2015

- Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности (НП-019-15)

- Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности (НП-020-15)

- Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности. 
(НП-021-15).

- Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников. 
НП-038-16 .

- Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. 
(НП-058-14)

- Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии 
(НП-071-06)

- Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии (НП-090-11).

- Приложения